Handbuch zum Tool SEPP (Soil Evaluation for Planning Procedures)

Elisabeth Schaber, Markus Tusch, Hannes Kleindienst, Fabian Gruber und Clemens Geitner

Version 1.0.0

Innsbruck, Juni 2021

Inhalt

1.	Einleitung	4

1.1.	Motivation	4

1.2.	Funktionsbezogene Bodenbewertung	4

1.3.	Entwicklung des Tools SEPP	4

1.4.	Funktionserfüllungsgrad – was wird wirklich bewertet?	5

1.5.	Detailierungsebene	5

1.6.	Bewertungstiefe	5

1.7.	Methoden zur Bodenfunktionsbewertung	5

2.	Daten: Aufnahme, Eingabe und Export	11

2.1.	Allgemein	11

2.2.	Datenaufnahme	11

2.3.	Dateneingabe / Import	23

2.4.	Datenexport	25

2.5.	Sonstiges	27

3.	Bewertungsalgorithmen	29

3.1.	Bewertungsrelevante Parameter	29

Px01 – Humusgehalt (Klassenmittelwert)	29

Px02 – Skelettgehalt (Klassenmittelwert)	29

Px03 und Px03a – Lagerungsdichte	30

Px04 – Feinbodenmenge	32

Px05 – Tonmenge	32

Px06 – Humusmenge	33

Px07 – Nutzbare Feldkapazität (nFK)	33

Px08 – Feldkapazität (FK)	36

Px09 – Luftkapazität (LK)	38

Px10 – Wasserspeichervermögen (WSV)	40

Px11 – Gesamtes Porenvolumen (GPV)	40

Px12 – Gesättigte Wasserleitfähigkeit (kf-Wert)	42

Sx12 – Physiologische Gründigkeit = Abgrenzung des potenziellen Wurzelraums	45

Px13 – Potenzielle Kationenaustauschkapazität (KAKpot)	45

Px14 – Effektive Kationenaustauschkapazität (KAKeff)	47

Sx15 – Standortspezifisches Nährstoffpotenzial im potenziellen Wurzelraum (MbWp)	48

Px15 – Basensättigungsgrad	49

3.2.	Bodenfunktionen	50

1a.2) Lebensgrundlage und Lebensraum für Pflanzen und Tiere	50

1a.3) Lebensraum für Bodenorganismen	52

1a.4) Lebensraum für Kulturpflanzen = Potenzial für landwirtschaftliche Produktion (3a.1)	57

1c.1) Rückhalt von Niederschlägen	63

1c.2) Kurzzeitiger Rückhalt von Starkniederschlägen	66

1c.3) Grundwasserneubildung (qualitativ)	69

1c.4) Nährstoffbereitstellung für Pflanzen	72

1c.5) Kohlenstoffspeicherung	73

1d.1) Rückhalt von Schwermetallen	75

1d.2) Transformation (Abbau) organischer Schadstoffe	79

1d.3) Rückhalt organischer Schadstoffe	82

1d.4) Rückhalt wasserlöslicher Schadstoffe (z.B. Nitrat)	85

1d.5) Pufferung versauernd wirkender Einträge	87

4.	Literatur	89

Abkürzungsverzeichnis	90

Anhang I: Kartierbogen SEPP	91

Anhang II: BORIS Klassifizierungen	93

# Einleitung

## Motivation

Im Vergleich mit etablierten Schutzgütern wie Luft, Wasser, Flora und Fauna fristet der Boden noch immer ein Schattendasein in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Entsprechend sorglos wurde und wird mit einer wertvollen und de facto nicht erneuerbaren Ressource umgegangen. Wird ein Boden vollständig versiegelt, ist seine Funktionalität stark eingeschränkt bzw. meist vollständig unterbunden.

Die Verringerung des Flächenverbrauchs durch Vermeidung von Bauvorhaben auf der „grünen Wiese“ bis hin zur Entsiegelung brachgefallener Siedlungs- und Verkehrsflächen ist daher ein wichtiges Nachhaltigkeitsziel in der Raumordnung.

In einer Erweiterung dieses quantitativen Bodenschutzes ist es wichtig, Böden, die in ihren Funktionen besonders hochwertig sind, identifizieren zu können. Dadurch können wirtschaftlich notwendige und gesellschaftlich wünschenswerte Umnutzungen für Siedlung und Verkehr weg von solchen Standorten und hin auf weniger schützenswerte oder besser für die geplante Nutzung geeignete Böden gelenkt werden. Eine Voraussetzung, um dieses Ziel zu erreichen, ist eine differenzierte, funktionsbezogene Bodenbewertung wie sie z.B. von Haslmayr et al. (2016) oder Lehmann et al. (2008) beschrieben wird.

## Funktionsbezogene Bodenbewertung

Es gibt verschiedene Systematiken, um Bodenfunktionen zu strukturieren und zu definieren (z.B. Alpenkonvention („Bodenschutzprotokoll“, Artikel 2), Bodenschutzgesetz Deutschlands (BBodSchG, §2(2)) oder Österreichischer Standard (ÖNORM L1076, Kapitel 7)).

Bei der Entwicklung des Tools SEPP haben wir uns auf die Systematik der Alpenkonvention gestützt, die 23 Bodenfunktionen in drei Hauptkategorien einordnet: 1) Natürliche Funktionen, 2) Archivfunktionen und 3) Nutzungsfunktionen (siehe Tabelle 1). Von allen definierten Funktionen kann SEPP 13 bewerten. Für die verbleibenden zehn Funktionen fehlen bisher entweder Bewertungsmethoden, oder die benötigten Daten sind nur schwer bzw. nur unter hohen Kosten zu erheben.

Besonders im deutschsprachigen Raum wurden in den letzten Jahrzehnten verschiedenste Methoden entwickelt, um Bodenfunktionen zu bewerten (Überblick z.B. bei Greiner et al. 2017). Diese Methoden stützen sich weitgehend auf profil- bzw. horizontbezogene Bodendaten. Bei der Bewertung einzelner Funktionen werden auch Standortinformationen mit einbezogen (z.B. Neigung, Jahresniederschlag). Aufgrund der Komplexität der Methoden sowie der Anforderung der Praxis, meist mehrere Standorte zu bewerten und zu vergleichen, ist eine manuelle Durchführung sehr zeitaufwendig. Daher ermöglicht SEPP eine automatisierte Bodenfunktionsbewertung. Werden die Daten im richtigen Format an das SEPP Tool übergeben, erhält man das Ergebnis per Knopfdruck.

## Entwicklung des Tools SEPP

Eine erste Version einer computergestützten, automatischen Bodenfunktionsbewertung wurde bereits im Projekt TUSEC-IP (Technique of Urban Soil Evaluation in City Regions – Implementation in Planning Procedures, EU Interreg III B Alpenraum, 2003-2006) in Zusammenarbeit mit der Firma GRID-IT (https://www.grid-it.at/) entwickelt. Darauf aufbauend wurde im Projekt SEPP (Regional-scale ecological soil evaluation as basis for effective implementation of soil protection in spatial planning, FWF / TRP Program, 2007-2010) in enger Zusammenarbeit mit GRID-IT die Grundstruktur des Bewertungstools stark überarbeitet und zahlreiche Bodenfunktionsbewertungen nach dem damaligen Stand der Forschung implementiert. In zwei nachfolgenden Projekten ReBo (Reliefklassifizierung aus ALS Daten als Grundlage für die Regionalisierung von Bodendaten (ReBo), Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Amt für Hochschulförderung, 2013-2016) und ForSoilFun (Evaluation and mapping of forest soil functions in Tyrol, TWF, Land Tirol, 2020-2021) wurde das Tool angewendet, kritisch geprüft, fehlerbereinigt und weiter entwickelt. Somit liegt das Tool SEPP jetzt, zusammen mit diesem Handbuch, in einer Weise vor, dass es eine verlässliche Anwendung möglich ist. Damit soll die Anwendung von SEPP auch einem weiteren Kreis an Fachleuten möglich werden, um die Bodenfunktionsbewertung auf breiterer Basis mit vertretbarem Aufwand durchführen zu können.

In diesem Zusammenhang danken wir nochmals ausdrücklich den oben angeführten Fördergebern der EU, Österreichs, Tirols und Südtirols.

## Funktionserfüllungsgrad – was wird wirklich bewertet?

Wenn wir von der Bewertung der Bodenfunktionen sprechen, ist dies nicht wirklich präzise, denn es geht in den meisten Fällen um das Leistungsvermögen eines Bodens in einem spezifischen funktionalem Zusammenhang. Ob diese Leistung unter den aktuellen Bedingungen wirklich erbracht wird, spielt dabei keine Rolle. Hier ein Beispiel dazu: Ein Boden hat in unserer Bewertung einen hohen aktuellen Funktionserfüllungsgrad in Bezug auf die Filterung von Schadstoffen, d.h. er hat ein hohes diesbezügliches Leistungsvermögen. Da an diesem Standort aber keine Schadstoffe anfallen, wird dies Vermögen nicht real umgesetzt. Insofern ist der bewertete Funktionserfüllungsgrad in diesem Fall eigentlich ein potentieller Funktionserfüllungsgrad. Das trifft für die meisten Bewertungen so oder ähnlich zu (z.B. Wasserrückhalt anhand theoretischer Bemessungsniederschläge, landwirtschaftliche Produktion bei Waldböden). Eine Ausnahme bildet die Funktion Kohlenstoffspeicherung, da hier die tatsächlich im Boden gespeicherte Kohlenstoffmenge bestimmt und bewertet wird.

## Detailierungsebene

Mit dem vorliegenden Ansatz werden einzelne Bodenprofile bewertet. Hierzu werden horizont- und profil- sowie standortbezogene Daten benötigt. Die Datenanforderungen für SEPP werden in Kapitel 2.2 Datenaufnahme beschrieben. Eine nachfolgende Regionalisierung der räumlich-punktuellen Ergebnisse ist nicht Bestandteil in SEPP.

## Bewertungstiefe

Standardmäßig wird das ganze Profil bewertet, d.h. jeder übergebene Horizont wird von SEPP für die Bewertung berücksichtigt. Soll, z.B. für eine spezifische vergleichende Auswertung, die Bewertungstiefe bei allen Profilen gleich sein, so müssen die Inputdaten entsprechend angepasst werden, d.h. gewisse Horizonte müssen aus den Daten entfernt bzw. die Untergrenze des tiefsten Horizonts auf die gewünschte Betrachtungstiefe gesetzt. werden.

Für Böden, die außer der organischen Auflage keine weiteren Horizonte aufweisen, ist zurzeit die Funktionsbewertung noch nicht möglich.

## Methoden zur Bodenfunktionsbewertung

Für die Entwicklung von SEPP wurden Verfahren zur Bodenfunktionsbewertung vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (BayGLA und BayLfU 2003), von Lehmann et al. (2008), vom Bundesverband Boden (BVB 2005; Redaktion A. Beylich), vom Umweltministerium Baden-Württemberg (1995; Redaktion M. Lehle), von Müller (2004), von Gerstenberg & Smettan (2005) und von der Ad-hoc-AG Boden (2000; Redaktion V. Hennings) übernommen und teilweise modifiziert. Jüngere Entwicklungen der Methoden konnten bisher in SEPP nicht berücksichtigt werden; dies kann aber zu einem späteren Zeitpunkt noch umgesetzt werden.

Die Bewertung erfolgt für jede Bodenfunktion auf einer fünfstufigen Skala, die von 1 = „sehr geringer Funktionserfüllungsgrad“ bis 5 = „sehr hoher Funktionserfüllungsgrad“ reicht. Eine gute Bewertung impliziert grundsätzlich auch eine hohe Schutzwürdigkeit des Bodens, wobei eine Gesamtbewertung immer den Aspekt der Nachfrage nach bestimmten Funktionen und Ökosystemdienstleistungen beinhalten sollte.

Tabelle 1 fasst zusammen, welche von der Alpenkonvention definierten Bodenfunktionen mit SEPP bewertet werden können,  welche Kriterien für die Bewertung herangezogen und von welchen Eingangsparametern diese Kriterien abgeleitet werden und auf welcher Publikation die Bewertungsmethode basiert.

Tabelle 1: Bodenfunktion laut „Bodenschutzprotokoll“, Bezeichnung der Bodenfunktionen im SEPP Tool sowie Kriterien, Eingangsparameter und zugrundeliegende Methoden zur Bestimmung des Funktionserfüllungsgrades

| Bodenfunktion laut „Bodenschutzprotokoll“ der Alpenkonvention | SEPP Bodenfunktion | Kriterium | Eingangsparameter | Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen Artikel 1, Abs. 2, 1a | 1a.1 Lebensgrundlage für Menschen | Schadstoffbelastung bzw. Schadstofffreiheit | Im SEPP Tool nicht integriert | - |
|  | 1a.2 Lebensraum für Pflanzen und Tiere | extreme Standorts-bedingungen (trocken, feucht) | nutzbare Feldkapazität (nFK) im Wurzelraum abgeleitet aus Bodenart, Lagerungsdichte, Humusgehalt, Horizontmächtigkeit und Skelettgehalt | BayGLA und BayLfU 2003; Lehmann et al. 2008 (modifiziert) |
|  |  |  | Grundwasserflurabstand |  |
|  |  |  | Nutzung |  |
|  |  |  | Bodentyp |  |
|  |  | Naturnähe | Im SEPP Tool nicht integriert – Experteneinschätzung nach Landnutzung und Versiegelungsgrad | - |
|  | 1a.3 Lebensraum für Bodenorganismen | Lebensbedingungen für Bodenorganismen | Bodenart des Oberbodens abgeleitet aus Bodenart und Horizontbezeichnung |  |
|  |  |  | pH-Wert des Oberbodens abgeleitet aus pH-Wert und Horizontbezeichnung |  |
|  |  |  | Bodenfeuchte |  |
|  |  |  | Nutzung |  |
|  |  |  | Bodentyp |  |
|  | 1a.4 Lebensraum für Kulturpflanzen | allg. Standortsbedingungen | potenzielle Durchwurzelungstiefe | Lehmann et al. 2008 (modifiziert) |
|  |  |  | Gefügeform |  |
|  |  |  | Lagerungsdichte für Ober- und Unterboden abgeleitet aus Lagerungsdichte und Horizontbezeichnung |  |
|  |  | Wasserversorgung | nutzbare Feldkapazität (nFK) im Wurzelraum abgeleitet aus Bodenart, Lagerungsdichte, Humusgehalt, Horizontmächtigkeit und Skelettgehalt |  |
|  |  |  | Grundwasserflurabstand |  |
|  |  | Durchlüftung | Luftkapazität (LK) im Wurzelraum abgeleitet aus Bodenart, Lagerungsdichte, Humusgehalt, Horizontmächtigkeit und Skelettgehalt |  |
|  |  | Nährstoffversorgung | Vorrat austauschbarer basischer Kationen abgeleitet aus pH-Wert, Bodenart, Humusgehalt, Horizontmächtigkeit und Skelettgehalt |  |
|  |  | Klima | mittlere Temperatur der Vegetationsperiode oder mittlere Jahrestemperatur oder klimatische Höhenstufe |  |
|  |  | Relief | Hangneigung |  |
| Prägendes Element von Natur und Landschaft Artikel 1, Abs. 2, 1b | 1b Prägendes Element von Natur und Landschaft | Besonderheit im lokalen / regionalen Kontext | Im SEPP Tool nicht integriert | - |
| Teil des Naturhaushalts Artikel 1, Abs. 2, 1c | 1c.1 Rückhalt von Niederschlägen | Versickerungsrate | minimale bzw. durchschnittliche gesättigte hydraulische Leitfähigkeit (kf-Wert) im bewerteten Bereich abgeleitet aus Bodenart, Lagerungsdichte, Skelettgehalt, Gefügeform, Bodentyp und teilweise Horizontbezeichnung oder Grundwasserflurabstand | Umweltministerium Baden-Württemberg 1995; BayGLA und BayLfU 2003 (modifiziert) |
|  |  | Verfügbarer Porenraum | Wasserspeichervermögen (WSV) im bewerteten Bereich abgeleitet aus Bodenart, Lagerungsdichte, Humusgehalt, Skelettgehalt, Horizontmächtigkeit, Hangneigung, Bodentyp und teilweise Horizontbezeichnung oder Grundwasserflurabstand |  |
|  | 1c.2 Kurzzeitiger Rückhalt von Stark-niederschlägen | Verfügbarer Porenraum | minimale gesättigte hydraulische Leitfähigkeit (kf-Wert) im bewerteten Bereich abgeleitet aus Bodenart, Lagerungsdichte, Skelettgehalt, Gefügeform, Bodentyp und teilweise Horizontbezeichnung oder Grundwasserflurabstand | Lehmann et al. 2008 (modifiziert) |
|  |  |  | Luftkapazität (LK) im bewerteten Bereich abgeleitet aus Bodenart, Lagerungsdichte, Humusgehalt, Horizontmächtigkeit, Skelettgehalt, Bodentyp und teilweise Horizontbezeichnung oder Grundwasserflurabstand |  |
|  |  | Bemessungsniederschlag | “kritischer” Niederschlag (60-minütiger Starkregen bei 10-jährigem Bemessungsereignis) |  |
|  | 1c.3 Grundwasser-neubildung (qualitativ) | Verweildauer des Sickerwassers im Boden | gesättigte hydraulische Leitfähigkeit (kf-Wert) im bewerteten Bereich abgeleitet aus Bodenart, Lagerungsdichte, Skelettgehalt, Gefügeform, Bodentyp und teilweise Horizontbezeichnung oder Grundwasserflurabstand | Lehmann et al. 2008 (modifiziert) |
|  |  | Verfügbarer Porenraum | Wasserspeichervermögen (WSV) im bewerteten Bereich abgeleitet aus Bodenart, Lagerungsdichte, Humusgehalt, Skelettgehalt, Horizontmächtigkeit, Hangneigung, Bodentyp und teilweise Horizontbezeichnung oder Grundwasserflurabstand |  |
|  | 1c.4 Nährstoffbereitstellung für Pflanzen | Nährstoffvorrat im pot. Wurzelraum | Kationenaustauschkapazität (KAK) abgeleitet aus Bodenart, Humusgehalt, Horizontmächtigkeit, Skelettgehalt und pH-Wert | Müller 2004 (modifiziert) |
|  |  |  | Basensättigung abgeleitet aus pH-Wert |  |
|  |  |  | Durchwurzelungstiefe |  |
|  |  |  | Feinbodenmenge abgeleitet aus Lagerungsdichte, Horizontmächtigkeit und Skelettgehalt |  |
|  |  |  | Grundwasserflurabstand |  |
|  |  |  | Bodentyp |  |
|  | 1c.5 Kohlenstoffspeicherung | Humusmenge im Gesamtprofil | Nutzung | Gerstenberg und Smettan 2005 (modifiziert) |
|  |  |  | Humusmenge abgeleitet aus Humusgehalt, Horizontmächtigkeit, Lagerungsdichte und Skelettgehalt |  |
| Umwandlungs- und Ausgleichs-medium für stoffliche Einwirkungen § 2 Abs. 2, 1d | 1d.1 Rückhalt von Schwermetallen | Bindungsvermögen für Schwermetalle | Humusgehalt | Ad-hoc-AG Boden (2005); BayGLA und BayLfU 2003 (modifiziert) |
|  |  |  | Tongehalt |  |
|  |  |  | Horizontmächtigkeit |  |
|  |  |  | Skelettgehalt |  |
|  |  |  | pH-Wert, ggf. Basengehalt des Ausgangsgesteins und Horizontbezeichnung |  |
|  |  |  | Grundwasserflurabstand |  |
|  |  |  | Horizontbezeichnung |  |
|  |  |  | Bodentyp |  |
|  | 1d.2 Transformation (Abbau) organischer Schadstoffe | Fähigkeit zur Umwandlung org. Substanzen (mikrobielle Aktivität) | Horizontbezeichnung | Umweltministerium Baden-Württemberg 1995 (modifiziert) |
|  |  |  | Humusgehalt |  |
|  |  |  | Tongehalt |  |
|  |  |  | Feinbodenmenge abgeleitet aus Lagerungsdichte, Horizontmächtigkeit und Skelettgehalt |  |
|  |  |  | pH-Wert |  |
|  |  |  | Humusform |  |
|  | 1d.3 Rückhalt organischer Schadstoffe | Bindungsvermögen zum Rückhalt org. Substanzen | Horizontbezeichnung | Müller 2004 (modifiziert) |
|  |  |  | Humusgehalt |  |
|  |  |  | Tongehalt |  |
|  |  |  | Skelettgehalt |  |
|  |  |  | Horizontmächtigkeit |  |
|  |  |  | Torfzersetzungsstufe |  |
|  |  |  | Bodentyp |  |
|  | 1d.4 Rückhalt wasserlöslicher Schadstoffe | Austauschhäufigkeit des Bodenwassers | Feldkapazität (FK) abgeleitet aus Bodenart, Lagerungsdichte, Humusgehalt, Horizontmächtigkeit und Skelettgehalt | BayGLA und BayLfU 2003 |
|  |  |  | Bodenart |  |
|  |  |  | mittlerer Jahresniederschlag |  |
|  |  |  | mittlere jährliche Verdunstung |  |
|  | 1d.5 Pufferung versauernd wirkender Einträge | Pufferkapazität für Säuren | Feinbodenmenge abgeleitet aus Lagerungsdichte, Horizontmächtigkeit und Skelettgehalt | BayGLA und BayLfU 2003 |
|  |  |  | Karbonatgehalt |  |
|  |  |  | Humusform |  |
|  |  |  | Kationenaustauschkapazität (KAK) abgeleitet aus Bodenart, Humusgehalt, Horizontmächtigkeit, Skelettgehalt und pH-Wert |  |
|  |  |  | Basensättigung abgeleitet aus pH-Wert |  |
|  |  |  | Horizontmächtigkeit |  |
| Genetisches Reservoir Artikel 1, Abs. 2, 1e | =1a.2 und 1a.3 | - | Im SEPP Tool nicht integriert – Experteneinschätzung anhand der Bewertungen von 1a.2 und 1a.3 | - |
| Archiv der Natur- und Kultur-geschichte Artikel 1, Abs. 2, 2 | 2a Naturgeschichte | Naturnähe, Seltenheit | Mit SEPP Tool nicht bewertbar, aber manuelle Eingabe der „Experteneinschätzung im Einzelfall“ möglich | - |
|  | 2b Kulturgeschichte | historische Nutzung, Artefakte | Mit SEPP Tool nicht bewertbar, aber manuelle Eingabe der „Experteneinschätzung im Einzelfall“ möglich | - |
| Standort für die Landwirtschaft einschließlich Weide- und Forstwirtschaft Artikel 1, Abs. 2, 3a | =1a.4 (ohne Forstwirtschaft) | - | Im SEPP Tool nicht integriert | - |
| Fläche für Siedlung und touristische Aktivitäten Artikel 1, Abs. 2, 3b | - | Baugrundeignung | Im SEPP Tool nicht integriert – Experteneinschätzung nach Altlastenuntersuchung bzw. Baugrund- und Gründungsgutachten | - |
| Standort für sonstige wirtschaftliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung Artikel 1, Abs. 2, 3c | - | Baugrundeignung | Im SEPP Tool nicht integriert – Experteneinschätzung nach Altlastenuntersuchung bzw. Baugrund- und Gründungsgutachten | - |
| Rohstofflagerstätte Artikel 1, Abs. 2, 3d | - | Vorkommen von Rohstoffen | Im SEPP Tool nicht integriert – Experteneinschätzung lt. Rohstoffplan | - |

# Daten: Aufnahme, Eingabe und Export

## Allgemein

SEPP wurde generell für österreichische Datensätze entwickelt und ist daher auf die österreichische Bodensystematik zugeschnitten. Für die Bewertung können vorhandene Daten verwendet werden, die nach den Vorgaben des „Datenschlüssels Bodenkunde“ (Schwarz et al. 1999) aufgenommen wurden bzw. in diese Systematik übertragbar sind. Dazu gehören Profilbeschriebe der Bodenkarte 1:25.000 sowie Punktdaten der Bodenzustandsinventur oder der forstlichen Standortskartierung, die ohne großen Aufwand übernommen werden können. Eine entsprechende Umschlüsselung vorausgesetzt (siehe dazu z.B. Haslmayr und Gerzabek 2010), sind auch die Grablochbeschriebe aus den Schätzungsbüchern der Finanzbodenschätzung einsetzbar.

In Untersuchungsgebieten, für die keine oder nur unzureichende Bodendaten vorliegen, sind die benötigten Informationen von bodenkundlichen Expert*innen zu erheben. Die Datenaufnahme hat mit größter Sorgfalt nach den differenzierten Kriterien der KA5 (5. Auflage der „Bodenkundlichen Kartieranleitung“, Ad-hoc-AG Boden 2005) zu erfolgen, da eine nachträgliche Kontrolle bzw. Korrektur oft ausgeschlossen ist. Mit wenigen Ausnahmen, z.B. Texturdreieck, entsprechen die in der KA5 enthaltenen Klassifizierungen der Bodenparameter jenen des „Datenschlüssels Bodenkunde“ von Schwarz et al. (1999).

Der Datenschlüssel bildet die Grundlage der BORIS (Bodeninformationssystem) Datenbank. Allerdings ist unbedingt zu beachten, dass der jeweils aktuelle Datenschlüssel der BORIS-Datenbank nicht mehr bei allen Parametern der Version von 1999 entspricht. Sowohl die Parameter als auch deren Klassifizierung sind immer wieder Änderungen unterworfen. Daher müssen alle Input-Daten für SEPP gegebenenfalls dem BORIS-Datenschlüssel angepasst werden, der in SEPP implementiert ist, nämlich jener von März 2021. Eine entsprechende Auflistung aller nötigen Parameter mit deren Klassifizierung (Stand 2021) findet sich im Anhang II: BORIS Klassifizierungen.

## Datenaufnahme

Für die systematische Aufnahme von Bodendaten im Gelände wurde ein eigener, auf die Vorgaben des Bewertungssystems und des „Datenschlüssels Bodenkunde“ abgestimmter Kartierbogen entwickelt (siehe Anhang I: Kartierbogen SEPP). Die in Tabelle 2 und Tabelle 3 mit „A“ gekennzeichneten, sog. A-Parameter sind „Pflichtparameter“, d.h. sie müssen für eine korrekte Bewertung aller Bodenfunktionen aufgenommen werden. Mit „B“ gekennzeichnete Parameter gehen ebenfalls in die Bewertung ein, sind aber nicht unbedingt notwendig. Fehlen sie, werden gewisse Eigenschaften von anderen Parametern abgeleitet. Die restlichen Parameter („C“ in Tab. 2 und Tab. 3) fließen nicht in die Bewertung ein, sollten aber aus mehreren Gründen dennoch erhoben werden. Zum einen sind Weiter- und Neuentwicklungen von Bewertungsalgorithmen denkbar, die auf anderen Parametern beruhen – falls diese fehlen, wären aufwändige Nachkartierungen notwendig. Zum anderen erleichtert eine vollständige bodenkundliche Aufnahme die Interpretation der Bewertungsergebnisse, und schließlich können die gesammelten Daten in das österreichische Bodensystem BORIS übernommen und weiteren Anwendungen zur Verfügung gestellt werden.

Im Folgenden (Tab. 2 und Tab. 3) werden alle Parameter, die auf den zwei Blättern des Kartierbogens enthalten sind, kurz beschrieben. Die Strukturierung orientiert sich am Aufbau der Benutzeroberfläche (GUI) des SEPP Tools, in der es mehrere Eingabemasken gibt. Die Eingabemasken ermöglichen eine manuelle Dateneingabe oder es werden die Information des Datenimports per CSV-Datei übernommen (siehe Kapitel 2.3 Dateneingabe / Import).

Des Weiteren enthalten Tabelle 2 und Tabelle 3 auch die Informationen „BORIS“ und „Spaltenname Input-Datei“. Unter „BORIS“ wird die Parameternummer (Schwarz 1999) des entsprechenden BORIS-Parameters angegeben (Stand 2021). „Spaltenname Input-Datei“ bezieht sich auf den Datenimport in das SEPP Tool. Die dort eingelesenen Dateien (im CSV-Format) müssen exakt die angegebenen Spaltennamen besitzen, damit das SEPP Tool die Parameter übernehmen kann.

Tabelle 2: Profil-bezogene Input-Parameter

| Feld | Beschreibung | Kat. | Einheit | BORIS Parameter | Spaltenname in der Input-Datei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eingabemaske 1: Bewertungsrelevante Parameter (Profil) |  |  |  |  |  |  |
| Profilnummer | beliebiger alphanumerischer Code zur eindeutigen Identifikation der Profilstelle; dieses Feld stellt die Verbindung zum zugehörigen Polygon-Shapefile her und muss daher auch in diesem vorhanden sein! | A | Text | S105 | profilnummer |  |
| Rechtswert | X-Koordinate der Profilstelle zur exakten Verortung (in jenem System, das beim Anlegen des Projektes unter „Projektion“ angegeben wurde: Lambert, BMN oder WGS84) | A | m / ° | S116 | rechtswert |  |
| Hochwert | Y-Koordinate der Profilstelle zur exakten Verortung (siehe Rechtswert) | A | m / ° | S117 | hochwert |  |
| klimatische Höhenstufe | kann für einzelne Bewertung als Ersatz für klimatische Daten (=Temperatur) verwendet werden *nur A-Parameter, wenn Temperaturdaten (Projekteigenschaften – Klima) fehlen | A* | Klasse | S181 | hoehenstufe |  |
| Hangneigung (mikro) | Hangneigung im unmittelbaren Umfeld der Profilstelle | A | Grad | S132 | neigungmikro |  |
| Hangneigung (Klasse) | Hangneigungsklasse, alternativ zu Hangneigung (mikro) *nur A-Parameter, wenn Hangneigung (mikro) fehlt | A* | Klasse | S135 | hangneigung |  |
| Gründigkeit | lt. ÖNORM L 1050 die „Mächtigkeit aller Lockermaterialhorizonte (ein-schließlich Cv-Horizont)“, d.h. der gesamte Bereich über dem anstehenden Fels; die lt. KA5 zur Abgrenzung der „physiologischen Gründigkeit“ – d.h. jene Tiefe, bis zu der Pflanzenwurzeln tatsächlich eindringen können – ebenfalls relevanten Unterschiede im Chemismus oder der Einfluss von Grundwasser wird dabei nicht berücksichtigt! Anm.: Die Angabe diesen Wertes ist sehr wichtig, ansonsten wird (mit einigen Ausnahmen) automatisch Gründigkeit = 100 cm angenommen, was unter Umständen zahlreiche Berechnungen abfälschen kann. | B | cm | S177 | gruendigkeit_wert |  |
| Grundwasser-flurabstand | Abstand des Grundwasserspiegels zur Geländeoberkante zum Zeitpunkt der Aufnahme in Metern; falls im Profil nicht sichtbar: Wert „10“ eintragen, damit wird gekennzeichnet, dass der wahre Wert zwar nicht bekannt ist, aber sicher mehr als die Profiltiefe beträgt! Wert ist besonders wichtig bei Mooren. Bei Hanglagen sollte bei diesem Parameter der Hangwasserabstand übergeben werden. | A | m | S153 | flurabstand |  |
| Entwässerungsgrad von Mooren | Kategorisierung, wie stark ein Moor entwässert ist. Werte 1 (nicht entwässert) bis 3 (stark entwässert) vergeben. *nur B-Parameter bei Bodentyp Moor; bei anderen Bodentypen C-Parameter | B* | Klasse | aus S327 oder S323 | entwaesserungsgrad |  |
| Ökologische Feuchte | entspricht den Bodenwasserverhältnissen nach Blum et al. (1996) | A | Klasse | S161 | oekofeuchte |  |
| Öst. Bodensystematik 2000 | Bodentyp nach österr. Bodensystematik (Nestroy et al. 2000) | A | Klasse | S322 | bodentyp_oe |  |
| Basenreichtum | weitere Differenzierung zwischen basenreichen, intermediären und basenarmen Ausgangssubstraten *Nur A-Parameter, wenn pH-Wert für Cv-Horiztont fehlt | A | Klasse | S165 | basenreichtum |  |
| Ol - Mächtigkeit | Mächtigkeit des L- bzw. Ol-Horizontes | A | cm | Header | ol_maecht |  |
| Of - Mächtigkeit | Mächtigkeit des F- bzw. Of-Horizontes | A | cm | Header | of_maecht |  |
| Oh - Mächtigkeit | Mächtigkeit des H- bzw. Oh Horizontes | A | cm | Header | oh_maecht |  |
| M - Mächtigkeit | Mächtigkeit des M-Horizontes (Wurzelfilz) | B | cm |  | m_maecht |  |
| Torf - Zersetzung | Zersetzungsstufe des Torfes: Kategorisierung, wie gut die Ausgangssubstanzen, aus denen sich der Torf zusammensetzt, noch erkennbar sind. Werte von 1 (sehr schwach zersetzt) bis 5 (sehr stark zersetzt) vergeben. *nur A-Parameter bei Mooren (min. ein Torf-Horizont), B-Parameter bei Bodentyp Moor; bei anderen Bodentypen irrelevant | A* | Klasse | aus S327 oder S323 | torf_zersetzung |  |
| Humusform | Charakterisierung der Humusform unter Berücksichtigung von Auflagehumus und Mineralboden. | A | Klasse | S175 | humusform |  |
| Naturarchiv | Einschätzung, ob der Boden an der Profilstelle im Hinblick auf die natur- oder kulturhistorische Archivfunktion von Bedeutung ist. Werte 1-5 (sehr gering bis sehr hoch). Diese beiden Parameter sind für keine andere Funktion von Bedeutung und ein Fehlen führt zu keinem Fehler. Die Funktionen Archiv der Naturgeschichte und Archiv der Kulturgeschichte werden nicht von SEPP bewertet. Die hier abgegebene Experteneinschätzung wird in die Ergebnisdatei aufgenommen, damit diese ein umfassenderes Bild der Erfüllung verschiedener Bodenfunktionen widerspiegeln kann. | B | Klasse | - | naturarchiv |  |
| Kulturarchiv |  |  |  |  | kulturarchiv |  |
| Landnutzung | aktuelle Form der Landnutzung (Mehrfachnennungen möglich) | A | Klasse | S178 | landnutzung |  |
| Eingabemaske 2: Zusatz – Aufnahme und Standortmerkmale |  |  |  |  |  |  |
| Aufnahmedatum | Datum der Bodenaufnahme im Gelände im Format jjjj-mm-dd (z.B. 2010-04-28) | C | Datum | S101 | datum |  |
| Kartierer | Namen oder Initialen der die Kartierung durchführenden Person(en) | C | Text | S102 | kartierer |  |
| Seehöhe | Höhenlage der Profilstelle | C | m ü. NN | S127 | seehoehe |  |
| Exposition (Wert) | Exposition der Profilstelle (0=N, 90=E, 180=S, 270=W) | C | Grad | aus S134 | exposition_wert |  |
| Hangneigung (makro) | Neigung der Fläche, auf der sich die Profilstelle befindet | C | Grad | - | neigungmakro |  |
| Profillänge | Abgrenzung des Bereichs, der als weitgehend homogen betrachtet wird und für den die Profilstelle repräsentativ ist („Längsrichtung“) | C | m | - | profillaenge |  |
| Profiltiefe | Abgrenzung des Bereichs, der als weitgehend homogen betrachtet wird und für den die Profilstelle repräsentativ ist („Querrichtung“) | C | m | - | profilbreite |  |
| Entwicklungstiefe | KA5: auch als „Solummächtigkeit“ bezeichnete Tiefe, bis zu der bodenbildende Prozesse feststellbar sind; in der Regel also bis zur Obergrenze des C-Horizonts, bei hydromorphen Böden bis zur Untergrenze des Sd- bzw. Go-Horizonts | C | cm | - | entwicklungstiefe |  |
| Witterung der Vorperiode | dominierende Witterungsbedingung in einer mehrwöchigen Periode vor der Datenaufnahme im Gelände, welche die Qualität der Daten durch erhebliche Unterschiede im Bodenwasserhaushalt beeinflussen könnte (z.B. Aufnahme nach Starkregen vs. Periode mit extremer Trockenheit) | C | Klasse | S183 | witterung |  |
| Eingabemaske 3: Zusatz – Relief und Geologie |  |  |  |  |  |  |
| Makrorelief | Form des Makroreliefs im Bereich der Profilstelle (100er- bis 1.000er-Meter-Bereich) | C | Klasse | S136 |  | makrorelief |
| Mesorelief | Form des Mesoreliefs im Bereich der Profilstelle (10er- bis 100er-Meter-Bereich) | C | Klasse | S139 |  | mesorelief |
| Mikrorelief | Form des Mikroreliefs im Bereich der Profilstelle (Meterbereich) | C | Klasse | S143 |  | mikrorelief |
| Wölbung | Beschreibung der jeweiligen Tendenz (konkav / gestreckt / konvex) von Vertikal- und Horizontalwölbung im Bereich der Profilstelle | C | Klasse | S140 |  | woelbung |
| Wölbungsstärke | Wölbungsradius gemäß KA5: 60f. | C | Klasse | S140 |  | woelbungsstaerke |
| Anthropogene Veränderung des Reliefs | Art der nachträglichen Veränderung der Reliefform (und damit der Zusammensetzung des Bodens) durch menschliche Aktivitäten | C | Klasse | - |  | anthropogen |
| Ausgangsmaterial | Ausgangssubstrat der Bodenbildung, wobei nur die übergeordneten Gruppen lt. „Datenschlüssel Bodenkunde“ unterschieden werden (Tiefen- und Ganggesteine, Vulkanite, metamorphe Gesteine, feste Sedimentgesteine und Lockersedimente) | C | Klasse | S162 |  | ausgangsmaterial |
| Karbonatgehalt | weitere Differenzierung zwischen karbonathältigen und -freien Ausgangssubstraten | C | Klasse | S166 |  | karbonatgehalt |
| Lockersedimente (relative Anteile) (4 Parameter) | weitere Differenzierung der Lockersedimente nach Korngröße (Steine und Blöcke mit >63 mm, Grobkies/-grus mit 21 bis 63 mm, Feinkies/-grus mit 2 bis 20 mm, Feinerde mit <2 mm) | C | % | - |  | locker_stein, locker_kies_grob, locker_kies_fein, locker_feinerde |
| Erläuterungen Relief und Geologie | textliche Ergänzungen zur Zusammensetzung des Ausgangsgesteins bzw. zur Geländeform | C | Text | S163 |  | geologietext |
| Eingabemaske 4: Hydrologische Eigenschaften |  |  |  |  |  |  |
| Oberflächlicher Zu- und Abfluss | tendenzielle Abschätzung, ob an der Profilstelle oberflächlicher Zufluss und Abfluss in etwa gleich sind, der Zufluss (z.B. in Senken, Rinnen) oder der Abfluss (z.B. auf Kuppen, Graten) überwiegt | C | Klasse | S151 |  | abzufluss |
| Stauwasser | tendenzielle Abschätzung für Stauwasserböden (Pseudogleye, Stagnogleye), ob Trocken- oder Nassphasen überwiegen | C | Klasse | S159 |  | stauwasser |
| Grundwasser-einfluss | Angabe, ob im Profil der ständige oder zumindest zeitweise Einfluss von Grundwasser durch Reduktions- und Oxidationsmerkmale erkennbar ist | C | j / n | S159 |  | grundwasser |
| Hangwassereinfluss | Angabe, ob im Profil der ständige oder zumindest zeitweise Einfluss von Hangzugwasser erkennbar (ohne Unterscheidung nach ober- und unterirdischem Zufluss bzw. Dauer von Nass- und Trockenphasen) ist | C | j / n | S160 |  | Hangwasser_b |
| Laterale Fließwege | textliche Beschreibung von möglichen Fließwegen im Boden, die den raschen Abfluss von Sickerwasser begünstigen (z.B. hangabwärts in Schutt über Festgestein, entlang von Stauschichten oder durch Drainagen) | C | Text | - |  | lateralfliess |
| Ergänzungen | allgemeine, textliche Anmerkungen zu Auffälligkeiten im Bereich der Profilstelle, die mit keinem anderen Parameter erfasst wurden; die Angaben fließen zwar nicht unmittelbar in die Bewertung sein, sind aber für die bodenkundliche Beurteilung eines Standortes wertvoll | C | Text | S228 |  | hydro_text |
| Eingabemaske 5: Zusatz – Organische Substanz |  |  |  |  |  |  |
| Profil hat organische Auflage | Angabe, ob überhaupt organische Auflagehorizonte vorhanden sind (nur in der Eingabemaske; wird nicht von Input-Datei übernommen) | C | j / n | - |  | organik |
| Lagerung Auflagehorizonte (3 Parameter) | Art der Lagerung der einzelnen Auflagehorizonte, abhängig von der Zersetzung der ursprünglichen Bestandteile, Verpilzung, … | C | Klasse | P114 |  | ol_lagerung, of_lagerung, oh_lagerung |
| Bestandteile Torf (4 Parameter) | prozentuelle Anteile, zu denen der Torf aus Moosen, Gras/Kraut, Holz und minerogenen Bestandteilen zusammengesetzt ist (nur bei geringem Zersetzungsgrad möglich) | C | % | - |  | torf_holz, torf_moos, torf_kraut, torf_minerogen |
| Erläuterung org. Substanz | textliche Ergänzungen zur Zusammensetzung der organischen Auflage bzw. der Torfhorizonte | C | Text | - |  | organik_text |
| Eingabemaske 6: Zusatz – Nutzung, Vegetation und Durchwurzelung |  |  |  |  |  |  |
| Erläuterungen Landnutzung | textliche Ergänzungen zur Landnutzung | C | Text | S179 |  | landnutzung_text |
| Drainagierung | Angabe, ob der Bereich um die Profilstelle künstlich entwässert wird (Grundwasserabsenkung, Entwässerungsgräben, Sickermulden) | C | j / n | S303 |  | drainage |
| Bewässerung | Angabe, ob der Bereich um die Profilstelle künstlich bewässert wird (Rasensprengung, Sprinkleranlagen, Bewässerungskanäle) | C | j / n | S304 |  | bewaesserung |
| Vegetation | auf der bewerteten Fläche vorkommende Vegetationstypen (Mehrfach-nennungen möglich) | C | Klasse | S184, S213, S313 |  | vegetation |
| Wichtige Zeigerarten | textliche Aufzählung von Pflanzenarten, die auf besondere Bedingungen hinsichtlich Bodenwasser, Acidität, Temperatur, Karbonatgehalt, oder Stickstoffgehalt hinweisen (siehe z.B. Ellenberg et al. 1992) | C | Text | - |  | zeigerarten |
| Vegetations-bedeckungsgrad (5 Parameter) | Angabe, welcher Teil der Gesamtfläche am Standort mit Pflanzen bestanden ist; in einem weiteren Schritt kann genauer angegeben werden, welcher Teil der Vegetation auf Moos-, Kraut-, Strauch- und Baumschicht entfällt (dieser Wert kann durch Überdeckung in Summe auch mehr als 100 % betragen!) | C | % | - |  | vegetationsgrad, moosschicht, krautschicht, strauchschicht, baumschicht |
| vegetationsfrei (4 Parameter) | Angabe, welcher Teil der Gesamtfläche am Standort ohne Pflanzenbewuchs, aber nicht versiegelt ist; in einem weiteren Schritt kann genauer angegeben werden, welcher Teil des vegetationsfreien Bereiches auf Felsen, Steine und offene Bodenstellen entfällt (dieser Wert muss in Summe 100 % betragen!) | C | % | - |  | vegfrei, fels, bloeckestein, offenerboden |
| Erläuterungen Vegetation | textliche Ergänzungen zur Vegetation | C | Text | S185 |  | vegetation_text |
| Durchwurzelung (5 Parameter) | Anzahl der Grob- und Feinwurzeln an der Profilstelle, aus Gründen der Vergleichbarkeit aber nicht nach Bodenhorizonten (siehe unten) sondern in Schichten von jeweils 10 cm Mächtigkeit aufgenommen Anm.: Die Aufnahme erfordert ein schichtweises Abtragen des Materials und Beurteilung durch Draufsicht auf den Boden in den definierten Tiefen 10, 20, 30, 40 und 50 cm | C | Klasse | - |  | wurzeln10, wurzeln20, wurzeln30, wurzeln40, wurzeln50 |
| Durchwurzelungstiefe | Tatsächliche Durchwurzelungstiefe | C | cm | - |  | wurzel |
| Durchgängigkeit | Abschätzung, ob in 10 cm Tiefe vorhandene Risse und Röhren auch in 30 (50) cm Tiefe noch vorhanden sind und so die rasche Versickerung von Wasser begünstigen können | C | Klasse | - |  | durchgaengigkeit |
| Matrixaustausch | Abschätzung, wie stark die Bodenmatrix Wasser aus den Röhren aufnehmen kann bzw. wie viel Wasser durch diese Röhren direkt in den Untergrund versickert | C | Klasse | - |  | matrixaustausch |
| Eingabemaske 7: Zusatz – Bodengefährdungen |  |  |  |  |  |  |
| Versiegelungsgrad | Angabe, welcher Teil der Gesamtfläche am Standort überbaut (Asphalt, Teer, Beton) und damit wasserundurchdringlich abgedeckt ist | C | % | - |  | versiegelungsgrad |
| Erosionsschutz | Angabe, ob im Bereich um die Profilstelle bei Ackernutzung künstliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Erosion gesetzt wurden (Terrassierung, Stützmaßnahmen, Konturpflügen) | C | j / n | - |  | erosionsschutz |
| Erosionsgrad (Tiefe) | Einschätzung des aktuellen Ausmaßes an Erosionserscheinungen an der Profilstelle: Bis zu welcher Tiefe wurde der Boden erodiert, welche Horizonte fehlen bzw. sind verkürzt? (siehe KA5: 316) | C | Klasse | S296 |  | erosionsgrad |
| Erosionsausmaß (Fläche) | Einschätzung des aktuellen Ausmaßes an Erosionserscheinungen im Bereich um die Profilstelle: Wie viel % der Fläche um die Profilstelle weisen Anzeichen von Erosion auf? | C | Klasse | S296 |  | erosionsausmass |
| Verdichtung aktuell | Einschätzung der aktuellen Verdichtung an der Profilstelle | C | Klasse | - |  | verdichtung |
| Verdichtungsempfindlichkeit | Einschätzung der Verdichtungsempfindlichkeit im Bereich um die Profilstelle, abhängig von Bodenart, Skelettgehalt und Nutzung | C | Klasse | - |  | gefaehrdung |

Tabelle 3: Horizont-bezogene Input-Parameter

| Feld | Beschreibung | Kat. | Einheit | BORIS | Spaltenname Input-Datei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eingabemaske 1: Bewertungsrelevante Parameter (Horizont) |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Haupt- und Zusatzsymbole zur Beschreibung der Bodenhorizonte nach österreichischer Bodensystematik (Nestroy et al. 2000) Ausnahme: Nicht grabbares, massiges Substrat (Festgestein oder sehr dichtes Lockergestein) muss die Bezeichnung „mC“ erhalten, wenn es als Stauer wirkt. | A | Text | Header | bezeichnung |
| Tiefe | Abstand der Unterkante des jeweiligen Horizonts zur Oberkante des Mineralbodens ohne Berücksichtigung der organischen Auflage; bei Mooren wird der Abstand zur Oberkante des T1-Horizonts angegeben | A | cm | Header | tiefe |
| Umlagerung | Angabe, ob der Horizont künstlich umgelagert / aufgeschüttet wurde (ohne Hinweis darauf, ob es sich dabei um natürliches oder technogenes Material handelt) | B | 1 / 0 (j / n) | - | umlagerung |
| pH-Wert | pH-Wert als Maßzahl für die Bodenacidität | A | Zahl | P149 | ph_wert |
| Bodenart (Labor) | Bodenart (13 Klassen) nach Österreichischem Texturdreieck (ÖNORM L 1050) | A | Klasse | B209 | bodenartlabor |
| Bodenart | Bodenart (13 Klassen) nach Österreichischem Texturdreieck (ÖNORM L 1050) *nur A-Parameter, wenn Bodenart (Labor) fehlt | A* | Klasse | P140 | bodenart |
| Tongehalt | Massenanteil der Kornfraktion <2 μm im mineralischen Feinboden | B | % | B200 | ton |
| Schluffgehalt | Massenanteil der Kornfraktion ≥2 μm und <63 μm im mineralischen Feinboden | B | % | B201 | schluff |
| Humusgehalt (Wert) | Anteil an (toter) organischer Substanz nach Laboranalyse | A | % | aus B101 | humus_wert |
| Humusgehalt (Klasse) | Anteil an (toter) organischer Substanz durch Abschätzung im Gelände (auf Basis von Farbe, Bodenart und Feuchte) in 8 Klassen. Anm.: Für die weitere Berechnung wird mit den Klassenmittelwerten gerechnet. *nur A-Parameter, wenn Humusgehalt (Wert) fehlt | A* | Klasse | P168 | humus_klasse |
| Skelettgehalt (Wert) | Anteil des Grobbodens (Korngröße 2 mm) am Gesamtvolumen des Horizontes, entweder durch Abschätzung im Gelände oder nach Bestimmung im Labor anzugeben. Anm.: auch bei Abschätzung im Feld sollte ein Wert anstatt einer Klasse angegeben werden, da bei manchen Bewertungen 60 % eine wichtige Schwelle darstellt (siehe kf-Wert), nicht jedoch in der Klassifikation. Anm.: ein Skelettgehalt von 100 % führt im SEPP Tool zu einer sehr hohen gesättigten Wasserleitfähigkeit. Daher muss für Festgestein unbedingt auch die Horizontbezeichnung auf „mC“ gesetzt werden, wenn der Horizont als Stauer wirkt! Anm.: es wird nicht zwischen natürlichen und technogenen Bestandteilen unterschieden. | A | Vol.-% | P117 | skelett_wert |
| Skelettgehalt (Klasse) | klassifizierter Anteil des Grobbodens (Korngröße 2 mm) am Gesamtvolumen. Siehe Anmerkungen Skelettgehalt (Wert). Anm.: Für die weitere Berechnung wird mit den Klassenmittelwerten gerechnet. *nur A-Parameter, wenn Skelettgehalt (Wert) fehlt | A* | Klasse | P116 | skelett_klasse |
| Lagerungsdichte (Wert) | trockene Lagerungsdichte, durch die Laborauswertung von getrockneten Proben mit standardisiertem Volumen exakt bestimmt. | A | g/cm³ | B210 | dichte_wert |
| Lagerungsdichte (Klasse) | trockene Lagerungsdichte, näherungsweise im Gelände (Zerteilbarkeit, Widerstand gegen Eindringen mit Messer oder Bleistift; Ableitung aus Gefügeform, Gefügegröße und Zerdrückbarkeit) in 5 Klassen bestimmt. Anm.: für die weitere Berechnung wird mit den Klassenmittelwerten gerechnet. *nur A-Parameter, wenn Lagerungsdichte (Wert) fehlt | A* | Klasse | P162 | dichte_klasse |
| Carbonatgehalt (Wert) | zumeist Kalcium-Karbonat (CaCO3), teilweise auch Dolomit (CaCO3·MgCO3), durch Laboranalysen exakt zu bestimmen | A | % | B100 | carbonat_wert |
| Carbonatgehalt (Klasse) | zumeist Kalcium-Karbonat (CaCO3), teilweise auch Dolomit (CaCO3·MgCO3), nach der Reaktion mit Salzsäure (HCl) im Gelände in 5 Klassen abgeschätzt Anm.: da die HCl-Methode bei Karbonatgehalten von >10 % keine Differenzierung mehr zulässt, sind bei der Verwendung dieser Information gewisse Unsicherheiten in den Bewertungsergebnissen zu erwarten. Anm.: für die weitere Berechnung wird mit den Klassenmittelwerten gerechnet. *nur A-Parameter, wenn Karbonatgehalt (Wert) fehlt | A* | Klasse | P127 | carbonat_klasse |
| Gefüge I | Form des mit freiem Auge erkennbaren Makrogefüges | A | Klasse | P128 | gefuege1 |
| Gefüge I – Anteil | bei zwei (oder mehr) klar unterscheidbaren Gefügeformen in einem Horizont: Anteil der dominierenden Gefügeform. Ist nur eine Gefügeform vorhanden/feststellbar, soll dieser Wert auf 100 gesetzt werden. | A | % | - | gefuege1_anteil |
| Eingabemaske 2: Zusätzliche Horizontmerkmale 1 |  |  |  |  |  |
| Art | Angabe, ob die Aufnahme anhand einer Profilgrube, eines Bohrstockeinschlags oder eines Spatenstichs (nur oberste 20 cm) durchgeführt wurde | C | Klasse | - | art |
| Messmethode (pH) | Angabe, ob der pH-Wert mittels Indikatorstäbchen im Gelände oder genauer mittels pH-Meter im Labor ermittelt wurde | C | Klasse | P152 | phmethode |
| Übergang (cm) | Breite des Übergangssaums zwischen zwei Horizonten (als Hinweis auf die Schärfe der Abgrenzung, was auf die Bodendynamik hinweist; wird bei der Berechnung der Horizontmächtigkeit nicht berücksichtigt) | C | cm | aus P112 | uebergang_cm |
| Form des Übergangs | Beschreibung, ob die Grenze zwischen den Horizonten gerade oder wellig verläuft, unterbrochen oder zungen-/taschenförmig ausgeprägt ist | C | Klasse | aus P112 | uebergang_form |
| Gefüge II | bei zwei klar unterscheidbaren Gefügeformen in einem Horizont: zweite Makrogefügeform | C | Klasse | P131 | gefuege2 |
| Gefüge II – Anteil | bei zwei klar unterscheidbaren Gefügeformen in einem Horizont: Anteil der zusätzlichen Gefügeform | C | % | - | gefuege2_anteil |
| Feinwurzeln | Anzahl der Wurzeln (an der Profilwand) mit ≤2 mm Durchmesser je dm² | C | Klasse | P136 | feinwurzeln |
| Grobwurzeln | Anzahl der Wurzeln (an der Profilwand) mit >2 mm Durchmesser je dm² | C | Klasse | aus P137 | grobwurzeln |
| Porosität | im Kartierbogen wird der Anteil an Poren unterschiedlicher Größe in jeweils drei Kategorien aufgenommen, in der digitalen Eingabemaske sind diese Werte in einer Gesamtaussage hinsichtlich dominierender Porengröße (<2, 2-5, >5 mm) und Anteil (<2, 2-5, >5 %) zu bündeln | C | Klasse | P134 | porositaet |
| Sandanteile (4 Parameter) | Massenanteile der Kornfraktionen Sand (63-2000µm), Feinsand (63-200 µm), Mittelsand (200-630µm) und Grobsand (630-2000µm) im mineralischen Feinboden | C | % | B202, B206, B207, B208 | sand, sand_fein, sand_mittel, sand_grob |
| Eingabemaske 2: Zusätzliche Horizontmerkmale 2 |  |  |  |  |  |
| Munsell Farbe | Farbkennzeichnung nach Vorgabe der „Munsell Soil Color Charts“ in der Form Hue Value/Chroma; falls keine Farbtafeln verfügbar sind, ist auch die textliche Beschreibung („leuchend hellbraun“, „fahl braungrau“) möglich | C | Text | P118 | farbe_munsell |
| Bodenfarbe (Text) | ergänzende Textangabe zur Bodenfarbe | C | Text | P120 | farbe_sonst |
| Flecken (Zahl) | Angabe, ob Flecken (zumeist in hydromorphen Horizonten) erkennbar sind und falls ja, in welchem Ausmaß (<5, 5-20, >20 % der Fläche) | C | Klasse | aus P121 | fleckenzahl |
| Flecken (Art) | Angabe, von welcher Art diese Flecken sind | C | Klasse | aus P121 | fleckenart |
| Konkretionen | Angabe, ob verfestigte Konkretionen (zumeist in hydromorphen Horizonten) erkennbar sind und falls ja, in welchem Ausmaß (1, 2-5, >5 / dm²) | C | Klasse | P123 | konkretionen |
| Artefakte | Angabe, welche technogenen Materialien im Horizont mit freiem Auge erkennbar sind (Mehrfachnennungen möglich) | C | Klasse | - | artefakte |
| Kommentar | allgemeine, textliche Anmerkungen zu Auffälligkeiten im Horizont, die mit keinem anderen Parameter erfasst wurden; die Angaben fließen zwar nicht unmittelbar in die Bewertung sein, sind aber für die bodenkundliche Beurteilung eines Standortes wertvoll | C | Text | - | kommentar |

## Dateneingabe / Import

Bevor Daten eingegeben bzw. importiert werden können, muss ein Projekt angelegt bzw. geöffnet werden. Hierzu sind folgende Schritte notwendig:

- Ausführen der SEPP.exe-Datei  es öffnet sich die Benutzeroberfläche (GUI) des SEPP Tools

- Projekt anlegen

  - Links oben auf „File“ klicken, es öffnet sich ein Drop-Down-Menü

  - „Create new project“ auswählen, um ein neues Projekt anzulegen

    - Projektordner öffnet sich

      - Verzeichnis: Auswahl eines Ordners, in dem das Projekt angelegt werden soll.

      - Projektname: Ein Verzeichnis kann mehrere Projekte beinhalten.

      - Beim Erstellen eines neuen Projektes, werden automatisch vier Ordner erstellt: „conf“, „db“, „data“ und „temp“, wobei nur die ersten beiden in der derzeitigen Entwicklungsstufe des SEPP Tool benötigt werden. In den Ordner „data“ können beispielsweise die Ergebnisse gespeichert werden, mehr dazu unter „Datenexport“. Auch die CSV-Dateien für den Datenimport sind dort gut aufgehoben.

      - „Ok“ klicken

    - Projekteigenschaften öffnen sich

      - Projekt

        - Projekttitel: Es wird der Projektname übernommen, kann aber angepasst werden. Kurzbeschreibung: Möglichkeit zur näheren Beschreibung des Projekts (freiwillig)

      - Lage: Möglichkeit Angaben zur Lage der Profile zu machen. Nicht bewertungsrelevant.

      - Klima: Für die Bewertung mehrerer Funktionen ist es wichtig, hier mindestens den Jahresniederschlag, den Bemessungsniederschlag und die Jahresverdunstung anzugeben, vgl. Kapitel 3. Bewertungsalgorithmen

      - „Save“ klicken

- „Open project“ auswählen, um ein bestehendes Projekt inkl. Profile und Horizonte zu öffnen.

- Eigenschaften des aktuellen Projekts können über den Edit-Button verändert werden

Die Übergabe der Boden- und Standortdaten an das SEPP Tool kann generell über zwei Wege erfolgen.

- Manuelle Dateneingabe über die GUI

- Datenimport über mit zwei CSV-Dateien.

Empfohlen wird der Datenimport, da es bei der manuellen Dateneingabe vereinzelt vorkommt, dass manche Parameter beim anschließenden Datenexport nicht übernommen werden. Daher ist eine etwaige Wiederholung der Bewertung nicht gesichert und die Interpretation der Bewertungsergebnisse erschwert.

Manuelle Dateneingabe

Die manuelle Dateneingabe erfolgt über die in Tabelle 2 und Tabelle 3 beschriebenen Eingabemasken in folgenden Schritten:

- Profildaten

  - Im SEPP Explorer (linkes Feld der GUI) auf den Button „Add“ unter Profile klicken

  - Es erscheint im Profile Window (rechtes Feld der GUI) eine Auswahlliste aller Eingabemasken. Rechts daneben öffnet sich die in der Liste ausgewählte Eingabemaske

  - Manuelle Eingabe der Parameter

  - Mit Klick auf „Save“ speichern

- Horizontdaten

  - In der Profile-Liste (SEPP Explorer) das gewünschte Profil auswählen

  - Im SEPP Explorer auf den Button „Add“ unter Horizonte klicken

  - Es öffnet sich ein Fenster mit den Eingabemasken für die Horizontdaten

  - Manuelle Eingabe der Parameter

  - Mit Klick auf „Save“ speichern.

Datenimport

Der Datenimport erfolgt über zwei Dateien im CSV-Format, eine enthält die Profil-, die andere die Horizontdaten.

- Vorbereitung der CSV-Dateien

  - Trennzeichen: Semikolon

  - Dezimaltrennzeichen: Punkt

  - Im Header müssen die in Tabelle 2 sowie in Tabelle 3 in der Spalte „Spaltenname in der Input-Datei“ enthalten sein. Achtung: case-sensitive

  - Dateibenennung: Die Datei der Horizontdaten muss die gleiche Bezeichnung wie die der Profildaten aber um den Zusatz „_hor“ ergänzt werden! (Beispiel: Profile.csv, Profile_hor.csv)

  - Boolsche Werte: Wird kein Wert, „0“, „f“ oder „false“ übergeben, wird die Variable auf FALSE gesetzt (z.B. Horizont nicht umgelagert), alle anderen Werte/Zeichenketten werden als TRUE interpretiert.

  - Tipp: Bei klassifizierten Parametern besser den BORIS Code verwenden (siehe Anhang II: BORIS Klassifizierungen), statt der Bezeichnung, da letztere fehleranfällig sind und dadurch der Import ggf. nicht funktioniert

- Profildaten

  - Links oben auf „File“ klicken, es öffnet sich ein Drop-Down-Menü

  - „Import Profiles“ auswählen

  - CSV-Datei mit den Profildaten auswählen

  - „Öffnen“ klicken

  - Die Profile werden im SEPP Explorer sichtbar

  - Bei der Auswahl eines Profils erscheinen im Profil Window rechts die ausgefüllten Eingabemasken

  - Über die Eingabemasken können die Profildaten noch verändert werden

- Horizontdaten

  - Werden beim Import der Profiledaten automatisch dazu importiert, wenn die entsprechende CSV-Datei das Suffix „_hor“ hat

  - Bei der Auswahl eines Profils erscheinen im darunter die zugehörigen Horizonte

  - Über den Button „Edit“ können Horizontdaten noch verändert werden

## Datenexport

Nachdem die Berechnung mit dem Button „Evaluation“ im SEPP Explorer gestartet und durchgeführt wurde, können die Ergebnisse exportiert werden.

- Protokolle:

  - Es wird automatisch ein Protokoll zu jeder Bewertung in den Projektordner als evaluation_protocoll.txt gespeichert. Bei mehreren Rechenläufen wird das Protokoll jeweils überschrieben.

  - Es empfiehlt sich dringend, das Protokoll nach Fehlermeldungen („Fehler“) zu durchsuchen, um sicherzustellen, dass die Bewertung korrekt durchgeführt wurde. Auch Hinweise („Achtung“ oder „Hinweis“) sollten überprüft werden.

- Berechnungsergebnisse:

  - Zur Sicherheit im „Profile Window“ einmal auf „Save“ drücken

  - Die Berechnungsergebnisse können im Profile Window angeschaut und gemeinsam mit den Profilinformationen exportiert werden (File  Export Profiles). Es werden zwei CSV-Dateien (Trennzeichen: Semikolon) gespeichert. Eines enthält die Profildaten inkl. Bodenfunktionserfüllungsgrade, das andere mit der automatsch vergebenen „_hor“-Endung enthält die Horizontdaten. Die Ergebnisdateien können in ein GIS importiert werden.

Die Export-Dateien enthalten neben den Parametern, die als Input übergeben wurden (siehe Tab. 2 und Tab. 3), auch die Berechnungsergebnisse der komplexen Parameter und der Summenparameter sowie die Bewertungsergebnisse der Bodenfunktionen (siehe Tab. 4 und Tab. 5). Komplexe Parameter (z.B. Humusmenge) werden aus sog. primären Parametern (z.B. Humusgehalt, Skelettgehalt), also den Input-Parametern, berechnet und beziehen sich immer auf einen Horizont. In den Summenparametern sind horizontbezogene primäre und komplexe Parameter über das ganze Profil aufgerechnet (z.B. Humusmenge im Gesamtprofil).

Entsprechend finden sich Summenparameter und Bewertungsergebnisse in der Export-Datei des Profils, während komplexe Parameter in der Export-Datei („_hor“-Endung) der Horizonte gespeichert werden.

Wie die komplexen Parameter und die Summenparameter berechnet bzw. die Bodenfunktionen bewertet werden, wird in Kapitel 3. Bewertungsalgorithmen erläutert.

Die folgenden Tabellen (Tab. 4 und Tab. 5) enthalten alle Parameter der beiden Output-Dateien, die nicht bereits in Tabelle 2 und Tabelle 3 gelistet sind. Alle Spaltennamen sowie Werte der Parameter in Tabelle 2 und Tabelle 3 werden aus den Input-Dateien (oder der Eingabemaske) in die Output-Dateien übernommen.

Tabelle 4: Profil-bezogene Output-Parameter

| Parameter | Spaltenname in der Output-Datei |
| --- | --- |
| Summenparameter (Profil) |  |
| Feinbodenmenge im gesamten Profil [kg/m²] | Sx01_FBges |
| Tonmenge im gesamten Profil [kg/m²] | Sx02_TMges |
| Humusmenge im gesamten Profil [kg/m²] | Sx03_HMges |
| nutzbare Feldkapazität im gesamten Profil [l/m²] | Sx04_nFKges |
| nutzbare Feldkapazität im Wurzelraum [l/m²] | Sx04a_nFKwp |
| Feldkapazität im gesamten Profil [l/m²] | Sx05_FKges |
| Feldkapazität im Wurzelraum [l/m²] | Sx05a_FKwp |
| Luftkapazität im gesamten Profil [l/m²] | Sx06_LKges |
| Luftkapazität im Wurzelraum [l/m²] | Sx06a_LKwp |
| Luftkapazität oberhalb eines „Stauhorizontes“ in den obersten 100cm des Profils [l/m²] | Sx07_LKoben |
| Wasserspeichervermögen im gesamten Profil [l/m²] | Sx08_WSVges |
| Wasserspeichervermögen im Wurzelraum [l/m²] | Sx09_WSVges |
| minimaler kf-Wert im gesamten Profil [cm/d] | Sx10_kfmin |
| kf-Wert des relativen Stauers in den obersten 100 cm des Profils [cm/d] | Sx10a_kfStauer |
| durchschnittlicher kf- Wert im gesamten Profil [cm/d] | Sx11_kfave |
| physiologische Gründigkeit = Wurzelraum [cm] | Sx12_Wp |
| effektive Kationenaustauschkapazität im gesamten Profil [cmolc/m²] | Sx13_KAKges |
| effektive Kationenaustauschkapazität, bezogen auf den Feinboden des pot. Wurzelraums [cmolc/m²] | Sx14_KAKWp |
| Vorrat austauschbarer basischer Kationen im pot. Wurzelraum [cmolc/m²] | Sx15_MbWp |
| Bodenfunktion (Profil) |  |
| 1a.2 Lebensraum für Pflanzen und Tiere – Eignung als Trockenstandort | Leben_Tr |
| 1a.2 Lebensraum für Pflanzen und Tiere – Eignung als Feuchtstandort | Leben_Fe |
| 1a.3 Lebensraum für Bodenorganismen | Leben_Org |
| 1a.4 Lebensraum für Kulturpflanzen | Leben_Kult |
| 1c.1 Rückhalt von Niederschlägen (berechnet mit kfave) | Retent_ave |
| 1c.1 Rückhalt von Niederschlägen (berechnet mit kfmin) | Retent_min |
| 1c.2 Kurzzeitiger Rückhalt von Starkniederschlägen | Retent_stark |
| 1c.3 Grundwasserneubildung (qualitativ) | GWneu |
| 1c.4 Nährstoffbereitstellung für Pflanzen | Naehrstoff |
| 1c.5 Kohlenstoffspeicherung | Kohlenstoff |
| 1d.1 Rückhalt von Schwermetallen | Retent_SM |
| 1d.2 Transformation organischer Schadstoffe | Transform_Org |
| 1d.3 Rückhalt organischer Schadstoffe | Retent_Org |
| 1d.4 Rückhalt wasserlöslicher Stoffe (z.B. Nitrat) | Retent_Nit |
| 1d.5 Pufferung versauernd wirkender Einträge | Puff_sauer |
| 2a Naturräumliches Archiv | Arc_Nat |
| 2b Kulturräumliches Archiv | Arc_Kult |
| Sonstiger Parameter (Profil) |  |
| Auflistung der SEPP-internen Nummerierung der betrachteten Horizonte | horizonte |

Tabelle 5: Horizont-bezogene Output-Parameter

| Parameter | Spaltenname in der Output-Datei |
| --- | --- |
| Primärer Parameter (Horizont) |  |
| Humusgehalt (Wert) [%] | Px01_Hu |
| Skelettgehalt (Wert) [%] | Px02_Sk |
| Lagerungsdichte (Klasse) | Px03_Ld |
| Lagerungsdichte (Wert) [g/cm³] | Px03a_LdZ |
| Komplexer Parameter (Horizont) |  |
| Feinbodenmenge [kg/m²] | Px04_FB |
| Tonmenge [kg/m²] | Px05_TM |
| Humusmenge [kg/m²] | Px06_HM |
| nutzbare Feldkapazität [l/m²] | Px07_nFK |
| Feldkapazität [l/m²] | Px08_FK |
| Luftkapazität [l/m²] | Px09_LK |
| Wasserspeichervermögen [l/m²] | Px10_WSV |
| Gesamtes Porenvolumen [l/m²] | Px11_GPV |
| gesättigte Wasserleitfähigkeit [cm/d] | Px12_kf |
| potenzielle Kationenaustauschkapazität [cmolc/kg] | Px13_KAKpot |
| effektive Kationenaustauschkapazität [cmolc/kg] | Px14_KAKeff |
| Basensättigungsgrad [%] | Px15_Mb |

## Sonstiges

Zu beachten – Parameter:

Gründigkeit: Wenn der genaue Wert nicht vorhanden ist, wird die Gründigkeit anhand von Bodentyp und Landnutzung ermittelt. Die Standard-Gründigkeit ist hierbei 100cm. Der Wert ist wichtig zur Berechnung fast aller Summenparameter (z.B. Feldkapazität), die wiederum für viele Bodenfunktionen bedeutend sind. Der Wert sollte also unbedingt von der kartierenden Person abgeschätzt werden!

Grundwasserflurabstand: Achtung: Der GW-Flurabstand wir im Gegensatz zu allen anderen Parametern in Metern, nicht in Zentimetern angegeben. Bei Böden, die nicht im Tal sind, ist der GW-Flurabstand meist sehr hoch (> mehrere Meter). In SEPP nur GW-Flurabstände <3 m untergliedert, danach ist es irrelevant, ob der Abstand 3 m oder 300 m ist.

C-horizonte:

- Soll der „Rückhalte von Schwermetallen“ berechnet werden, wird auch für C- und Cv-Horizonte, die nicht ausschließlich aus Skelett bestehen, ein pH-Wert benötigt. Wenn dieser nicht angegeben ist, dann kann er aus dem Basenreichtum des Ausgangssubstrats („basenreichtum“) abgeleitet werden. Je nach Basenreichtum (3 Klassen) wird ein fiktiver pH-Wert zugeordnet (basenreich: ph=6,8; intermediär: ph=5,3; basenarm: ph=3,5).

- mC für Festgestein: Wirkt ein C-Horizont als Stauer, muss unbedingt das Präfix „m“ in die Horizontbezeichnung aufgenommen werden. Dies ermöglicht die Unterscheidung zu Horizonten mit 100 % Skelett aber hoher Wasserleitfähigkeit, wie beispielsweise Schotter. Wenn der anstehende Fels verkarstet ist (vorzugsweise bei Karbonaten), sollte kein „m“ angegeben werden, da die Durchlässigkeit dann ebenfalls sehr hoch sein kann.

Zu beachten – Klimainformation:

In den Projekteigenschaften werden klimatische Informationen für das gesamte Projekt angegeben. Das heißt, diese Informationen (z.B. Temperatur, Bemessungsniederschlag oder mittlere Temperatur in der Vegetationsperiode), die später in verschiedene Bewertungen einfließen, sind für alle Profile gleich.

Um besser differenzieren zu können, kann das Untersuchungsgebiet in verschiedene Bereiche mit klimatisch ähnlichen Bedingungen unterteilt werden. Für jedes Teilgebiet muss dann ein eigenes Projekt aufgesetzt werden.

Für die Temperatur, die in die Bewertung der Funktion „Lebensraum für Kulturpflanzen“ einfließt, kann alternativ die Höhenstufe pro Profil eingegeben werden. Durch die Ableitung der Temperatur von der Höhenstufe erhält man ein differenzierteres Ergebnis. Allerdings kann die Genauigkeit dieser Ableitung regional, aber auch lokal, sehr unterschiedlich sein.

Zu beachten – Natur- und Kulturarchive:

Diese beiden Funktionen sind zwar im SEPP Tool integriert, es findet aber keine automatisierte Berechnung statt. Die Beurteilung muss durch eine Expertin oder einen Experten erfolgen.

Zu beachten – Technisches:

Bugs:

- Es gab Einzelfälle, in denen die Landnutzung nicht mit importiert wurde

- Wenn in der Benutzeroberfläche Daten herausgelöscht werden, kann es sein, dass sie zwar nicht mehr angezeigt werden, aber trotzdem noch in die Berechnung einfließen. Hierfür am besten ein neues Projekt anlegen und Daten gleich richtig eingeben bzw. per CSV-Datei importieren.

# Bewertungsalgorithmen

## Bewertungsrelevante Parameter

### Px01 – Humusgehalt (Klassenmittelwert)

Eingangsparameter:

Humusgehalt (P168 oder B104)

Der Humusgehalt eines Horizonts geht in sehr viele Funktionsbewertungen ein, wird aber nicht immer  im Labor genau ermittelt, sondern liegt oft nur als Wertebereich (Klasse) vor. Falls der exakte Humusgehalt bekannt ist, gilt: Px01 = B104, ansonsten wird der Mittelwert der in P168 angegebenen Klasse verwendet:

Tabelle 6: Bestimmung des Humusgehalts

| Code P168 | Bezeichnung P168 | Wertebereich B104 | Px01 [%] = |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | humusfrei | 0 % | 0 |
| 10 | sehr schwach humos | <1 % | 0,5 |
| 20 | schwach humos | 1 - <2 % | 1,5 |
| 30 | mittel humos | 2 - <4 % | 3 |
| 40 | stark humos | 4 - <8 % | 6 |
| 50 | sehr stark humos | 8 - <15 % | 11,5 |
| 60 | anmoorig, äußerst humos | 15 - <30 % | 22,5 |
| 70 | Torf | >30 % | 50 |

Werden Angaben aus der Österr. Bodenkarte (Einteilung in nur 3 Klassen!) übernommen, so sind folgende Werte für Px01 zu verwenden (siehe Kuderna et al. 2000):

schwach humos (<1,5 %)	≙ Code 20 = 	1,5 %

mittelhumos (1,5 bis 4 %)	≙ Code 30 = 	3 %

stark humos (>4 %) 	≙ Code 40 = 	6 %

Falls in der Österr. Bodenkarte bei Bodenart „Torf“ (in verschiedenen Varianten) angegeben ist, gilt Px01 = 50 %.

### Px02 – Skelettgehalt (Klassenmittelwert)

Eingangsparameter:

Skelettgehalt (B224, P116 oder P117)

Der Skelettgehalt eines Horizonts geht in fast alle Funktionsbewertungen ein. Er wird oft nicht im Labor genau ermittelt, sondern im Gelände abgeschätzt. Der Laborwert (B224) oder ein Zahlenwert aus P117 werden bevorzugt verwendet (dann gilt Px02 = B224 oder Px02 = P117). Ist nur eine Klasse für den Skelettgehalt (P116) vorhanden, wird Px02 der Mittelwert der Klasse zugeordnet.

Tabelle 7: Bestimmung des Skelettgehalts

| Code P116 | Bezeichnung P116 | Wertebereich P117 | Px02 [Vol.-%] = |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | kein | 0 % | 0 |
| 199 | gering | >0 bis 10 % | 5 |
| 299 | mäßig | >10 bis 20 % | 15 |
| 399 | hoch | >20 bis 40 % | 30 |
| 499 | sehr hoch | >40 bis 80 % | 60 |
| 599 | vorwiegend | >80 % | 90 |

### Px03 und Px03a – Lagerungsdichte

Eingangsparameter:

Lagerungsdichte (P162 oder B210)

oder:

Gefügeform (P128)

Deutlichkeit der Aggregatbildung (P129)

Größe der Aggregate (P130)

Wenn Feld B210 besetzt ist, wird diese Angabe für den in Px03a gespeicherten Zahlenwert direkt übernommen (Px03a = B210) und in Px03 den benötigten Klassen (Ld1-5) zur Ermittlung von nFK, LK, kf-Wert usw. zugeteilt (Eisenhut 1990, Kuderna et al. 2000). Sollte die Bestimmung der Lagerungsdichte nicht im Labor, sondern nur näherungsweise im Feld erfolgt sein (P162), so werden Px03 und Px03a anhand des folgenden Schlüssels gesetzt:

Tabelle 8: Bestimmung der Lagerungsdichte

| Code P162 | Bezeichnung P162 | Wertbereich B210 | Px03a [g/cm³] = | Px03= |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | lose / sehr locker | <1,2 g/cm³ | 1,0 | Ld1 |
| 20 | locker | 1,2 bis <1,4 g/cm³ | 1,3 | Ld2 |
| 30, 40 | normal / mittel / schwach dicht | 1,4 bis <1,7 g/cm³ | 1,55 | Ld3 |
| 50 | dicht | 1,7 bis 1,9 g/cm³ | 1,8 | Ld4 |
| 60 | sehr dicht | >1,9 g/cm³ | 2,0 | Ld5 |

Wenn P162 und B210 nicht besetzt sind (z.B. Profilbeschriebe der Österr. Bodenkarte), kann die Lagerungsdichte gemäß Kuderna et al. (2000: 8f.) näherungsweise aus der Struktur abgeleitet werden (Felder P128, P129, P130) (siehe Tabelle 4).

Anm.: Diese Variante ist nicht im SEPP Tool umgesetzt und muss daher manuell durchgeführt werden!

Tabelle 9: Bestimmung der Lagerungsdichte aus der Struktur nach Kuderna et al. (2020: 8).

### Px04 – Feinbodenmenge

Eingangsparameter:

Horizontmächtigkeit

Lagerungsdichte (Px03a)

Skelettgehalt (Px02)

Berechnung der Feinbodenmenge für jeden Horizont:

FB [kg/m²] (Px04) = Lagerungsdichte [g/cm³] (Px03a) * Mächtigkeit [cm] * 10 * (100 - Skelettgehalt [%] (Px02)) / 100

Gesamtmenge an Feinboden für das Profil:

FBges [kg/m²] (Sx01) = Summe der Px04 für das gesamte Profil

### Px05 – Tonmenge

Eingangsparameter:

Tongehalt (B200)

oder:

Bodenart (P140)

Feinbodenmenge (Px04)

Wenn der Tongehalt im Labor genau ermittelt wurde, ist dieser Wert heranzuziehen (B200). Ansonsten kann der Tongehalt näherungsweise nach folgender Tabelle aus der Bodenart (per Fingerprobe im Gelände (P140)) abgeleitet werden:

Tabelle 10: Bestimmung des Tongehalts

| Code P140/B209 | Bezeichnung P140/B209 | Kürzel | Tongehalt [%] = |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Sand | S | 2,5 |
| 121 | schluffiger Sand | uS | 2,5 |
| 212 | sandiger Schluff | sU | 7,5 |
| 202 | Schluff | U | 10 |
| 231 | lehmiger Sand | lS | 10 |
| 332 | lehmiger Schluff | lU | 20 |
| 341 | toniger Sand | tS | 20 |
| 313 | sandiger Lehm | sL | 20 |
| 423 | schluffiger Lehm | uL | 30 |
| 403 | Lehm | L | 30 |
| 414 | sandiger Ton | sT | 30 |
| 534 | lehmiger Ton | lT | 45 |
| 504 | Ton | T | 70 |

Quelle: Eigene Zuordnung aus Mittelwerten der (analysierten) Korngrößenverteilung aus der Österr. Bodenkarte von Kufstein (Kartierungsbereiche 211 und 198) und österreichisches Körnungsdiagramm (ÖNORM L 1050 2004)

Sollten, wie z.B. bei der Österr. Bodenkarte möglich, für einen Horizont zwei Bodenarten angegeben sein, wird der Mittelwert berechnet: z.B. lS/SL = 15, sU/lU = 5 usw.

Berechnung der Tonmenge ( Korngröße <2 µm) für jeden Horizont:

TM [kg/m²] (Px05) = Feinbodenmenge [kg/m²] (Px04) * Tongehalt / 100 [%] (B200 oder			Tongehalt [%] lt. Tabelle 5)

Gesamtmenge an Ton für das Profil:

TMges [kg/m2] (Sx02) = Summe der Px05 [kg/m2] für das gesamte Profil

### Px06 – Humusmenge

Eingangsparameter:

Feinbodenmenge (Px04)

Humusgehalt (Px01)

Berechnung der Humusmmenge für jeden Horizont:

HM [kg/m²] (Px06) = Feinbodenmenge [kg/m²] (Px04) * Humusgehalt [%] (Px01) / 100

Gesamtmenge an Humus für das Profil:

HMges [kg/m2] (Sx03) = Summe der Px06 [kg/m2] für das gesamte Profil

### Px07 – Nutzbare Feldkapazität (nFK)

Eingangsparameter:

Bodenart (P140 oder B209)

Horizontmächtigkeit

Humusgehalt (Px01)

Lagerungsdichte (Px03)

Skelettgehalt (Px02)

Tabelle 11: Übersicht über die Kennwerte im Wasser- und Lufthaushalt nach Ad-Hoc-AG Boden (2005: 343 (KA5))

| Kennwerte | Gesamtporenvolumen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luftkapazität (LK) | Feldkapazität (FK) |  |  |
|  |  | nutzbare FK (nFK) |  | Totwasser |
| Saugspannung (hPa) | <60 | 60 bis <300 | 300 bis <15.000 | 15.000 |
| pF-Wert | <1,8 | 1,8 bis <2,5 | 2,5 bis <4,2 | 4,2 |
| Porenäquivalent (µm) | >50 | 50 bis >10 | 10 bis >0,2 | 0,2 |
| Porenbezeichnung | weite Grobporen | enge Grobporen | Mittelporen | Feinporen |
| Bodenwasser | Sickerwasser |  | Haftwasser |  |
|  | schnell beweglich | langsam beweglich | pflanzen-verfügbar | nicht pflanzen-verfügbar |

Die nutzbare Feldkapazität (nFK) ist ein Maß für das pflanzenverfügbare Wasser. Sie ist definiert durch das Gesamtvolumen der Poren im Boden, die klein genug sind, um Wasser gegen die Schwerkraft zu halten (10 µm) bzw. sich nur so langsam bewegen zu lassen, dass die Wurzeln noch darauf zurückgreifen können (10-50µm), und groß genug (>0,2 µm), um das Wasser an die Pflanzen wieder abgeben zu können (vgl. Tabelle 11).

Die nFK wird in Vol.-% oder mm/dm angegeben, wenn sie den Volumenanteil der nFK-relevanten Poren am Gesamtvolumen der betrachteten Bodenprobe beschreibt. Beschreibt die nFK aber das Gesamtvolumen der nFK-relevanten Poren in einem Horizont oder Profil, so wird die nFK als l/m² angegeben.

Der Anteil dieser Poren, die Wasser pflanzenverfügbar im Boden halten können (nFK [Vol.-%]), wird nach folgender Tabelle von Bodenart (P140 oder B209) und Lagerungsdichte (Px03) abgeleitet:

Tabelle 12: Bestimmung der nFK [Vol.-%] nach Bodenart und Lagerungsdichte

| Code P140/B209 | Kürzel P140/B209 | nFK (Poren >0,2 bis 50 µm) [Vol.-%] = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Px03: Ld1+2 (B210: <1,4 g/cm³) | Ld3 (1,4 bis 1,7 g/cm³) | Ld4+5 (>1,7 g/cm³) |
| 101 | S | 16 | 14,5 | 12 |
| 121 | uS | 26 | 23 | 20 |
| 212 | sU | 26 | 23,5 | 21 |
| 202 | U | 26 | 24 | 22,5 |
| 231 | lS | 25 | 21 | 18 |
| 332 | lU | 22 | 19 | 17 |
| 341 | tS | 19 | 15 | 13 |
| 313 | sL | 22 | 17 | 14,5 |
| 423 | uL | 20,5 | 16 | 12,5 |
| 403 | L | 19 | 15,5 | 11,5 |
| 414 | sT | 18 | 15,5 | 11,5 |
| 534 | lT | 21 | 14,5 | 11 |
| 504 | T | 21,5 | 14,5 | 11 |

Quelle: Ableitung nach Müller (2004: 103ff.), auf österreichische Systematik übertragen nach Kuderna et al. (2000: 9)

Anm.: Die Angaben aus Müller (2004) werden verwendet, da die Werte für die Lagerungsdichte (Klassen Ld1+2, Ld3 und Ld4+5) ermittelt wurden, während in der KA5 (Ad-hoc-AG Boden 2005: 344) die Trockenrohdichte (Klassen φt1+2, φt3, φt4+5) herangezogen wird. Eine entsprechende Umrechnung ist mit weiteren Unsicherheiten behaftet und verbessert dadurch das Bewertungsergebnis nicht.

Zuschlag nach Humusgehalt

Die Modifikation der nutzbaren Feldkapazität in Abhängigkeit von der organischen Substanz (P168 oder B104) muss nach Korngröße differenziert werden und ist mit dem entsprechenden Wert aus folgender Tabelle abzulesen und zu der nFK [Vol.-%] zu addieren (Müller 2004: 107, Modifikation auf Basis der Daten aus der Österr. Bodenkarte von Kufstein, angelehnt an Kuderna et al. 2000: 9f.).

Tabelle 13: Modifikation der nFK [Vol.-%] nach Humusgehalt

| Code P140/B209 | Kürzel P140/B209 | Zuschlag nach Humusgehalt [Vol.-%] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P168: 10 (B104: <1 %) | 20 (1-<2 %) | 30 (2-<4 %) | 40 (4-<8 %) | 50 (8-<15 %) |
| 101, 121 | S, uS | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 3,5 |
| 231, 341 | lS, tS | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 4 |
| 202, 212 | sU, U | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 4,5 |
| 313, 332, 403, 423 | lU, sL, uL, L | 0 | 0,5 | 1,5 | 4 | 7 |
| 414, 504, 534 | sT, lT, T | 0 | 1 | 2,5 | 5,5 | 10 |

Grau hinterlegt sind jene Klassen, die angesetzt werden sollen, wenn die Angaben aus der Österr. Bodenkarte übernommen werden, in der nur drei Klassen (schwach humos <1,5 %, mittelhumos 1,5-4 % und stark humos >4 % - siehe Kuderna et al. 2000: 10) angegeben sind.

Gemäß Müller (2004: 105) ist bei sehr humusreichen Böden und Anmooren die nutzbare Feldkapazität weitgehend unabhängig von der Bodenart. Für Horizonte mit einem Humusgehalt von >15 % werden daher feststehende Werte für das relevante Porenvolumen angenommen:

Torfe (Code 70 in Feld P168 bzw. >30 % in Feld B104):

nFK [Vol.-%] = 50

äußerst humose oder anmoorige Böden (Code 60 bzw. 15-30 % lt. B104):

nFK [Vol.-%] = 37

Berechnung der nutzbaren Feldkapazität [l/m²] unter Berücksichtigung von Horizontmächtigkeit, Skelettgehalt (Px02) und nFK [Vol.-%] für jeden Horizont:

nFK [l/m²] (Px07) = Mächtigkeit [cm] * 10 * (100 - Skelettgehalt [%] (Px02)) / 100

* (nFK [Vol.-%] / 100)

Gesamte nutzbare Feldkapazität des Profils:

nFKges [l/m²] (Sx04) = Summe der nFK [l/m²] (Px07) für das gesamte Profil

Gesamte nutzbare Feldkapazität im potenziellen Wurzelraum des Profils:

nFKWp [l/m²] (Sx04a) = Summe der nFK [l/m²] (Px07) für den potenziellen Wurzelraum

Für die Bestimmung von Sx04a werden die nFK-Werte bis zur in Sx12 festgelegten Tiefe (Physiologische Gründigkeit) für alle Horizonte aufsummiert. Horizonte, die  nur teilweise oberhalb der physiologischen Gründigkeit liegen, werden dementsprechend auch nur anteilsmäßig berücksichtigt.

Beispiel:

- Horizontabfolge = A (0-20 cm) – Go (20-40 cm) – Gr (40-100 cm)

- lt. Regel in Sx12 beträgt die Durchwurzelungstiefe 30 cm (Obergrenze Gr-Horizont minus 10 cm)

- für die Berechnung der nFKWp  (Sx04a) geht nun die nFK des A-Horizonts vollständig, die des Go-Horizonts zur Hälfte (Bereich von 20 bis 30 cm Tiefe), die des Gr-Horizonts überhaupt nicht ein

Anm.: Obwohl die nFK üblicherweise für den effektiven Wurzelraum bestimmt wird, wird im Rahmen von SEPP der potenzielle Wurzelraum (≙ physiologische Gründigkeit) herangezogen, weil der effektive Wurzelraum von der aktuellen Vegetation bzw. der angebauten Nutzpflanze abhängig ist. Letztere ändert sich schnell und wird derzeit nicht in die Bodenfunktionsbewertung einbezogen.

### Px08 – Feldkapazität (FK)

Eingangsparameter:

Bodenart (P140 oder B209)

Horizontmächtigkeit

Humusgehalt (Px01)

Lagerungsdichte (Px03)

Skelettgehalt (Px02)

Die Feldkapazität (FK) ist definiert durch das Gesamtvolumen der Poren im Boden, die einen Durchmesser bis zu 50µm haben. Sie ist die Summe des Totwassers und der nutzbaren Feldkapazität.

Analog zur nFK wird die FK in Vol.-% oder mm/dm angegeben, wenn sie den Volumenanteil der FK-relevanten Poren am Gesamtvolumen der betrachteten Bodenprobe beschreibt. Beschreibt die FK aber das Gesamtvolumen der FK-relevanten Poren in einem Horizont oder Profil, so wird die FK als l/m² angegeben.

Der Anteil dieser Poren, die Wasser entweder pflanzenverfügbar oder als „Totwasser“ im Böden halten können (FK [Vol.-%]), wird nach folgender Tabelle von Bodenart (P140 oder B209) und Lagerungsdichte (Px03) abgeleitet:

Tabelle 14:Bestimmung der FK [Vol.-%] nach Bodenart und Lagerungsdichte

| Code P140/B209 | Kürzel P140/B209 | FK (Poren 50 µm) [Vol.-%] = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Px03: Ld1+2 (B210: <1,4 g/cm³) | Ld3 (1,4 bis 1,7 g/cm³) | Ld4+5 (>1,7 g/cm³) |
| 101 | S | 23 | 20 | 17,5 |
| 121 | uS | 36 | 30 | 28 |
| 212 | sU | 39 | 33,5 | 31 |
| 202 | U | 39 | 35,5 | 33,5 |
| 231 | lS | 35,5 | 30,5 | 27,5 |
| 332 | lU | 41,5 | 36 | 33 |
| 341 | tS | 29 | 26,5 | 26 |
| 313 | sL | 41 | 34 | 30,5 |
| 423 | uL | 47 | 38,5 | 34 |
| 403 | L | 48,5 | 39,5 | 35 |
| 414 | sT | 42 | 36 | 31 |
| 534 | lT | 56,5 | 48 | 42 |
| 504 | T | 58 | 49 | 42,5 |

Quelle: Ableitung nach Müller (2004: 109ff.), auf österreichische Systematik übertragen nach Kuderna et al. (2000: 9)

Zuschlag nach Humusgehalt

Die Modifikation der Feldkapazität in Abhängigkeit von der organischen Substanz (P168 oder B104) muss nach Korngröße differenziert werden und ist mit dem entsprechenden Wert aus folgender Tabelle abzulesen und zu der FK [Vol.-%] zu addieren (Müller 2004: 113, Modifikation auf Basis der Daten aus der Österr. Bodenkarte von Kufstein, angelehnt an Kuderna et al. 2000: 9f.).

Tabelle 15: Modifikation der FK [Vol.-%] nach Humusgehalt

| Code P140/B209 | Kürzel P140/B209 | Zuschlag nach Humusgehalt [Vol.-%] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P168: 10 (B104: <1 %) | 20 (1-<2 %) | 30 (2-<4 %) | 40 (4-<8 %) | 50 (8-<15 %) |
| 101, 121 | S, uS | 0 | 1,5 | 3,5 | 7,5 | 10 |
| 231, 341 | lS, tS | 0 | 1,5 | 3,5 | 8 | 11,5 |
| 202, 212 | sU, U | 0 | 1,5 | 3,5 | 7,5 | 10 |
| 313, 332, 403, 423 | lU, sL, uL, L | 0 | 2,5 | 4 | 10 | 13,5 |
| 414, 504, 534 | sT, lT, T | 0 | 3 | 6 | 11,5 | 17 |

Grau hinterlegt sind jene Klassen, die angesetzt werden sollen, wenn die Angaben aus der Österr. Bodenkarte übernommen werden, in der nur drei Klassen (schwach humos <1,5 %, mittelhumos 1,5-4 % und stark humos >4 % – siehe Kuderna et al. 2000: 10) angegeben sind.

Gemäß Müller (2004: 111) ist bei sehr humusreichen Böden und Anmooren die Feldkapazität weitgehend unabhängig von der Bodenart. Für Horizonte mit einem Humusgehalt von >15 % werden daher feststehende Werte für das relevante Porenvolumen angenommen:

Torfe (Code 70 in Feld P168 bzw. >30 % in Feld B104):

FK [Vol.-%] = 76

äußerst humose oder anmoorige Böden (Code 60 bzw. 15-30 % lt. B104):	
	FK [Vol.-%] = 56 (für Bodenarten S, lS, tS – P140: 101, 231, 341)
	FK [Vol.-%] = 67 (für alle anderen Bodenarten)

Berechnung der nutzbaren Feldkapazität [l/m²] unter Berücksichtigung von Horizontmächtigkeit, Skelettgehalt (Px02) und relevantem Porenvolumen (FK [Vol.-%]) für jeden Horizont:

FK [l/m²] (Px08) = Mächtigkeit [cm] * 10 * (100 - Skelettgehalt [%] (Px02)) / 100

* (FK [Vol.-%] / 100)

Gesamte Feldkapazität des Profils:

FKges [l/m²] (Sx05) = Summe der FK [l/m²]  (Px08) für das gesamte Profil

Gesamte Feldkapazität im potenziellen Wurzelraum des Profils:

FKWp [l/m²] (Sx05a) = Summe der FK [l/m²] (Px08) für den potenziellen Wurzelraum

Für die Bestimmung von Sx05a werden die nFK-Werte bis zur in Sx12 festgelegten Tiefe (Physiologische Gründigkeit) für alle Horizonte aufsummiert. Horizonte, die  nur teilweise oberhalb der physiologischen Gründigkeit liegen, werden dementsprechend auch nur anteilsmäßig berücksichtigt (siehe Sx04a – nFKWp).

### Px09 – Luftkapazität (LK)

Eingangsparameter:

Bodenart (P140 oder B209)

Horizontmächtigkeit

Humusgehalt (Px01)

Lagerungsdichte (Px03)

Skelettgehalt (Px02)

Die Luftkapazität (LK) ist definiert durch das Gesamtvolumen der Poren im Boden, die einen größeren Durchmesser als 50µm haben.

Analog zu nFK und FK, wird die LK in Vol.-% oder mm/dm angegeben, wenn sie den Volumenanteil der LK-relevanten Poren am Gesamtvolumen der betrachteten Bodenprobe beschreibt. Beschreibt die LK aber das Gesamtvolumen der LK-relevanten Poren in einem Horizont oder Profil, so wird die LK als l/m² angegeben.

Der Anteil dieser Poren, die nur kurzzeitig mit Wasser gefüllt sind (z.B. nach Starkniederschlägen) und rasch wieder entwässern (LK [Vol.-%]), wird nach folgender Tabelle von Bodenart (P140 oder B209) und Lagerungsdichte (Px03) abgeleitet:

Tabelle 16: Bestimmung der LK [Vol.-%] nach Bodenart und Lagerungsdichte

| Code P140/B209 | Kürzel P140/B209 | LK (Poren >50 µm) [Vol.-%] = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Px03: Ld1+2 (B210: <1,4 g/cm³) | Ld3 (1,4 bis 1,7 g/cm³) | Ld4+5 (>1,7 g/cm³) |
| 101 | S | 19 | 16 | 13 |
| 121 | uS | 9,5 | 7 | 4 |
| 212 | sU | 8,5 | 5,5 | 3 |
| 202 | U | 8,5 | 4,5 | 2 |
| 231 | lS | 10 | 7,5 | 5 |
| 332 | lU | 8 | 6 | 3,5 |
| 341 | tS | 15 | 12 | 9 |
| 313 | sL | 8,5 | 6,5 | 5 |
| 423 | uL | 7 | 5,5 | 4 |
| 403 | L | 7 | 5 | 3,5 |
| 414 | sT | 8,5 | 7,5 | 6 |
| 534 | lT | 4,5 | 3 | 2 |
| 504 | T | 4 | 3 | 2 |

Quelle: Ableitung nach Müller (2004: 115ff.), auf österreichische Systematik übertragen nach Kuderna et al. (2000: 9)

Zu- bzw. Abschlag nach Humusgehalt

Die Luftkapazität der organischen Substanz (P168 oder B104) ist in Abhängigkeit der Bodenart zu berücksichtigen. Der entsprechende Wert aus folgender Tabelle ist zu LK [Vol.-%] zu addieren (Müller 2004: 117, Modifikation auf Basis der Daten der Österr. Bodenkarte von Kufstein angelehnt an Kuderna et al. 2000: 9f.).

Tabelle 17: Modifikation der LK [Vol.-%] nach Humusgehalt

| Code P140/B209 | Kürzel P140/B209 | Zu- bzw. Abschlag nach Humusgehalt [Vol.-%] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P168: 10 (B104: <1 %) | 20 (1-<2 %) | 30 (2-<4 %) | 40 (4-<8 %) | 50 (8-<15 %) |
| 101, 121 | S, uS | 0 | -1,5 | -1 | -1 | 0 |
| 231, 341 | lS, tS | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,5 |
| 202, 212 | sU, U | 0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 5,5 |
| 313, 332, 403, 423 | lU, sL, uL, L | 0 | 0,5 | 1,5 | 3 | 5 |
| 414, 504, 534 | sT, lT, T | 0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 |

Grau hinterlegt sind jene Klassen, die angesetzt werden sollen, wenn die Angaben aus der Österr. Bodenkarte übernommen werden, in der nur drei Klassen (schwach humos <1,5 %, mittelhumos 1,5-4 % und stark humos >4 % – siehe Kuderna et al. 2000: 10) angegeben sind.

Gemäß Müller (2004: 117) ist bei sehr humusreichen oder sehr skelettreichen Böden sowie Anmooren die Luftkapazität weitgehend unabhängig von der Bodenart. Für Horizonte mit einem Humusgehalt von >15 % werden daher feststehende Werte für das relevante Porenvolumen angenommen:

Torfe (Code 70 in Feld P168 bzw. >30 % in Feld B104):

LK [Vol.-%] = 20

äußerst humose oder anmoorige Böden (Code 60 bzw. 15-30 % lt. B104):	
	LK [Vol.-%] = 11 (für Bodenarten S, lS, tS – P140: 101, 231, 341)
	LK [Vol.-%] =   6 (für alle anderen Bodenarten)

für Böden mit einem Skelettgehalt von >60 % (in P117 bzw. Code 599 in Feld P116): 	
	LK [Vol.-%] = 25 (Lehmann 2008: 55)

Berechnung der Luftkapazität [l/m²] unter Berücksichtigung von Horizontmächtigkeit, Skelettgehalt (Px02) und relevantem Porenvolumen (LK [Vol.-%]) für jeden Horizont:

LK [l/m²] (Px09) = Mächtigkeit [cm] * 10 * (100 - Skelettgehalt [%] (Px02)) / 100

* (LK [Vol.-%] / 100)

Gesamte Luftkapazität im Profil (Sx06), im potenziellen Wurzelraum (Sx06a) und oberhalb eines Stauhorizonts in den obersten 100 cm (Sx07) des Profils:

LKges [l/m²] (Sx06) = Summe der LK [l/m²] für das gesamte Profil

LKWp [l/m²] (Sx06a) = Summe der LK [l/m²] für den potenziellen Wurzelraum

LKoben [l/m²] (Sx07) = Summe der LK [l/m²]  für den Bereich oberhalb eines				   	Stauhorizontes (maximal in 100 cm Tiefe)

Für die Bestimmung von Sx06a werden die LK-Werte bis zur in Sx12 festgelegten Tiefe (Physiologische Gründigkeit) für alle Horizonte aufsummiert. Weicht die dort definierte Tiefe von einer Horizontgrenze ab, so wird die LK des betreffenden Horizontes anteilsmäßig berücksichtigt (siehe Sx04a – nFKWp).

Die Berechnung von Sx07 umfasst die LK-Werte aller Horizonte oberhalb eines (relativen) Stauers aufweist. Stauend kann das Grundwasser (Moor, Gley), undurchlässiger Fels oder ein Stauhorizont (z.B. Pseudogley) sein. Ein relativer Stauer ist jener Horizont, der oberhalb der obersten 100 cm im Profil die geringste gesättigte Wasserleitfähigkeit aufweist. Relative Stauer werden nur berücksichtigt, wenn kein absoluter Stauer (Grundwasser, Fels, S-Horizont) vorhanden ist (siehe dazu Bewertung 1c.2).

### Px10 – Wasserspeichervermögen (WSV)

Eingangsparameter:

Luftkapazität (Px09)

nutzbare Feldkapazität (Px07)

Hangneigung (S132 oder S135)

Das Wasserspeichervermögen gibt das Volumen jener Poren an, die nicht ständig wassergesättigt sind und somit oberflächlich anfallendes Wasser (z.B. Regenwasser) aufnehmen können (absolut in l/m²). Für Böden in ebener oder abflussträger Lage (Hangneigung <9 %) entspricht das Wasserspeichervermögen der Summe aus nutzbarer Feldkapazität und Luftkapazität, für Hangbereiche wird nur die nutzbare Feldkapazität herangezogen (BayGLA und BayLfU 2003: 40).

Wenn die Hangneigung weniger als 9 % beträgt (Codes 11, 12, 21 oder 22 von S135, d.h. Klassen „eben“ und „schwach geneigt“): 		WSV [l/m²] (Px10) = LK (Px09) + nFK (Px07)

Bei größeren Neigungen:  		 	WSV [l/m²] (Px10) = nFK (Px07)

Gesamtes Wasserspeichervermögen des Profils:

WSVges [l/m²] (Sx08) = Summe der WSV [l/m²] (Px10) für das gesamte Profil

Gesamte Wasserspeichervermögen im potenziellen Wurzelraum des Profils:

WSVWp [l/m²] (Sx09) = Summe der WSV [l/m²] (Px10) für den potenziellen Wurzelraum

Für die Bestimmung von Sx09 werden die WSV-Werte bis zur in Sx12 (Physiologische Gründigkeit) festgelegten Tiefe für alle Horizonte aufsummiert. Weicht die dort definierte Tiefe von einer Horizontgrenze ab, so wird das Wasserspeichervermögen des betreffenden Horizontes anteilsmäßig berücksichtigt (siehe Sx04a - nFKWp).

### Px11 – Gesamtes Porenvolumen (GPV)

Eingangsparameter:

Bodenart (P140 oder B209)

Horizontmächtigkeit

Humusgehalt (Px01)

Lagerungsdichte (Px03)

Skelettgehalt (Px02)

Es wird das gesamte Volumen aller Bodenporen ermittelt. Der Wert setzt sich zusammen aus Luftkapazität (Grobporen), nutzbarer Feldkapazität (Mittelporen) und nicht nutzbarem Bodenwasser oder „Totwasser“ (Feinporen) (siehe Tabelle 6).

Der gesamte Porenanteil (GVP [Vol.-%]) wird nach folgender Tabelle von Bodenart (P140 oder B209) und Lagerungsdichte (Px03) abgeleitet:

Tabelle 18:: Bestimmung des GPVs [Vol.-%] nach Bodenart und Lagerungsdichte

| Code P140/B209 | Kürzel P140/B209 | gesamtes Porenvolumen – GPV [Vol.-%] = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Px03: Ld1+2 (B210: <1,4 g/cm³) | Ld3 (1,4 bis 1,7 g/cm³) | Ld4+5 (>1,7 g/cm³) |
| 101 | S | 42 | 36 | 30,5 |
| 121 | uS | 45,5 | 37 | 32 |
| 212 | sU | 47,5 | 39 | 34 |
| 202 | U | 47,5 | 40 | 35,5 |
| 231 | lS | 45,5 | 38 | 32,5 |
| 332 | lU | 49,5 | 42 | 36,5 |
| 341 | tS | 44 | 38,5 | 35 |
| 313 | sL | 49,5 | 40,5 | 35,5 |
| 423 | uL | 54 | 44 | 38 |
| 403 | L | 55,5 | 44,5 | 38,5 |
| 414 | sT | 50,5 | 43,5 | 37 |
| 534 | lT | 61 | 51 | 44 |
| 504 | T | 62 | 52 | 44,5 |

Quelle: Ableitung nach Müller (2004: 119ff.), auf Österreichische Systematik übertragen nach Kuderna et al. (2000: 9) [auf Basis der Daten der Österr. Bodenkarte von Kufstein]

Zuschlag nach Humusgehalt

Die organische Substanz (P168 oder B104) ist in Abhängigkeit von der Bodenart zu berücksichtigen. Der entsprechende Wert aus folgender Tabelle ist zu GPV [Vol.-%] zu addieren (Müller 2004: 123, Modifikation auf Basis der Daten der Österr. Bodenkarte von Kufstein angelehnt an Kuderna et al. 2000: 9f.).

Tabelle 19: Modifikation des GPVs [Vol.-%] nach Humusgehalt

| Code P140/B209 | Kürzel P140/B209 | Zuschlag nach Humusgehalt [Vol.-%] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P168: 10 (B104: <1 %) | 20 (1-<2 %) | 30 (2-<4 %) | 40 (4-<8 %) | 50 (8-<15 %) |
| 101, 121 | S, uS | 0 | 0 | 2,5 | 6,5 | 10 |
| 231, 341 | lS, tS | 0 | 1,5 | 4,5 | 10 | 14 |
| 202, 212 | sU, U | 0 | 2 | 5 | 11,5 | 17,5 |
| 313, 332, 403, 423 | lU, sL, uL, L | 0 | 3 | 5,5 | 13 | 18,5 |
| 414, 504, 534 | sT, lT, T | 0 | 3 | 6,5 | 13 | 19,5 |

Grau hinterlegt sind jene Klassen, die angesetzt werden sollen, wenn die Angaben aus der Österr. Bodenkarte übernommen werden, in der nur drei Klassen (schwach humos <1,5 %, mittelhumos 1,5-4 % und stark humos >4 % – siehe Kuderna et al. 2000: 10) angegeben sind.

Gemäß Müller (2004: 121) ist bei sehr humusreichen Böden sowie Anmooren die Luftkapazität weitgehend unabhängig von der Bodenart. Für Horizonte mit einem Humusgehalt von >15 % werden daher feststehende Werte für das relevante Porenvolumen angenommen:

Torfe (Code 70 in Feld P168 bzw. >30 % in Feld B104):

GPV [Vol.-%] = 85

äußerst humose oder anmoorige Böden (Code 60 bzw. 15-30 % lt. B104):	
	GPV [Vol.-%] = 67 (für Bodenarten S, lS, tS – P140: 101, 231, 341)
	GPV [Vol.-%] = 73 (für alle anderen Bodenarten)

Berechnung des Gesamtporenvolumens [l/m²] unter Berücksichtigung von Horizontmächtigkeit, Skelettgehalt (Px02) und relevantem Porenvolumen (GPV [Vol.-%]).

GPV [l/m²] (Px11) = Mächtigkeit [cm] * 10 * (100 – Skelettgehalt [%] (Px02)) / 100

* GPV [Vol.-%] / 100

### Px12 – Gesättigte Wasserleitfähigkeit (kf-Wert)

Eingangsparameter:

Bodenart (P140 oder B209)

Gefügeform (P128)

Lagerungsdichte (Px03)

Skelettgehalt (Px02)

Umlagerung

Nur bei Mooren:

Entwässerungsgrad von Mooren (aus S327,S323)

oder:

Lagerungsdichte (Px03)

Zersetzungsstufe von Torfen (aus S327, S323)

oder:

Humusgehalt (P168)

Bodentyp (S322)

Ermittlung jener für die Funktionen im Wasserkreislauf maßgeblichen Geschwindigkeit, mit der Wasser durch den Boden / den jeweiligen Horizont gelangt (in cm/d, für den geologischen Untergrund oftmals auch m/s).

Da Laborwerte oft nicht vorhanden sind und sehr variable sein können, erfolgt eine Annäherung gemäß folgender Tabelle und den anschließend beschriebenen Modifikationen:

Tabelle 20: Bestimmung der gesättigten Wasserleitfähigkeit

| Code P140/B209 | Kürzel P140/B209 | Gesättigte Wasserleitfähigkeit (kf-Wert) – Px12 [cm/d] = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Px03: Ld1+2 (B210: <1,4 g/cm³) | Ld3 (1,4 bis 1,7 g/cm³) | Ld4+5 (>1,7 g/cm³) |
| 101 | S | 196 | 117 | 61 |
| 121 | uS | 40 | 20 | 13 |
| 212 | sU | 32 | 11 | 4 |
| 202 | U | 27 | 8 | 4 |
| 231 | lS | 45 | 20 | 11 |
| 332 | lU | 29 | 14 | 5 |
| 341 | tS | 60 | 48 | 22 |
| 313 | sL | 32 | 16 | 8 |
| 423 | uL | 28 | 19 | 7 |
| 403 | L | 19 | 12 | 5 |
| 414 | sT | 15 | 11 | 4 |
| 534 | lT | 18 | 6 | 2 |
| 504 | T | 20 | 5 | 1 |

Quelle: Ableitung nach Müller (2004: 125f.), auf österreichische Systematik übertragen nach Kuderna et al. (2000: 9) [auf Basis der Daten der Österr. Bodenkarte von Kufstein]

Unter folgenden bestimmten Bedingungen werden von den Angaben in der Tabelle abweichende kf-Werte angesetzt (nach Lehmann et al. 2008: 28, 53):

Oberboden

Locker gelagerte Horizonte mit Krümel- oder Subpolyederstruktur weisen eine höhere Durchlässigkeit auf, als Horizonte mit gleicher Bodenart ohne derart ausgeprägtes Bodengefüge. Daher gilt: Falls für die Primärgefügeform (Feld P128) der Wert 470 (krümelig) oder 450 (blockig-kantengerundet) angegeben ist UND die Lagerungsdichte (Feld Px03) den Klassen Ld1 oder Ld2 entspricht, wird Px12 = 300 (=„äußerst hoch“) angesetzt.

Horizonte mit Skelettgehalt ≥60 %

Nach Lehmann et al. 2008 wird für Horizonte mit einem Skelettgehalt (Px02) von 60 % und mehr Px12 = 300 (=„äußerst hoch“) angesetzt.

umgelagerte Böden

Für Horizonte, die künstlich umgelagert wurden (alles außer NULL, „0“, „f“ oder „false“ in der Spalte „umlagerung“ der Input-Datei) UND bei denen die Lagerungsdichte (Px03) den Klassen Ld1 oder Ld2 entspricht, wird Px12 = 300 (=„äußerst hoch“) angesetzt.

Festgestein

Unter einer „worst case“-Annahme wird davon ausgegangen, dass Festgestein (Horizontbezeichnung „mC“ UND bei einem Grobanteil von 100 %) als Stauer wirkt und Px12 = 1 (=„sehr gering“) angesetzt. Anm.: „mC“-Horizontbezeichnung wird nur für Festgestein oder massiges, nicht grabbares Substrat vergeben, das als Stauer wirkt.

Moore

Die Durchlässigkeit von Moorböden (S322 (Bodentyp) = 2100, 2110, 2111, 2112 oder 2120) ist nach Müller (2004: 126) abhängig von der Zersetzungsstufe des Torfs, der den Grad der fortschreitenden Humifizierung der organischen Substanz beschreibt. Zweiter wesentlicher Faktor ist das Substanzvolumen (SV), das den Anteil der festen Substanz am Gesamtvolumen angibt und in seiner Bedeutung mit der Lagerungsdichte bei Mineralböden vergleichbar ist (Ad-hoc-AG Boden 2005: 127 (KA5)).

In der KA5 werden die Zersetzungsgrade in fünf Zersetzungsstufen (z1 bis z5) zusammengefasst (Ad-hoc-AG Boden 2005: 128).

Die von Ad-hoc-AG Boden (2005: 127) vorgeschlagenen fünf Klassen des Substanzvolumens (SV1 bis SV5) werden hier zu drei Klassen in Abhängigkeit vom Entwässerungsgrad des jeweiligen Moores zusammengefasst: SV1 „nicht entwässert“, SV3 „schwach/mäßig entwässert“ und SV5 „stark entwässert“.

Sowohl Zersetzungsgrad (Werte: 1, 2, 3, 4, 5) als auch Entwässerungsgrad (Werte: 1, 2, 3) müssen von der bearbeitenden Person klassifiziert und angegeben werden. Es gibt hierzu gegebenenfalls im Feld S327 oder S323 in BORIS hilfreiche Informationen.

Ist der Entwässerungsgrad nicht angegeben, kann dieser von der Lagerungsdichte (Px03) des jeweiligen Horizontes wie folgt abgeleitet werden:

Px03 = Ld1 oder Ld2	 SV1

Px03 = Ld3		 SV3

Px03 = Ld4 oder Ld5	 SV5

Tabelle 21: Bestimmung der gesättigten Wasserleitfähigkeit bei Mooren

| Zersetzungsstufe | Gesättigte Wasserleitfähigkeit (kf-Wert) – Px12 [cm/d] = |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SV1 nicht entwässert | SV3 schwach/mäßig entwässert | SV5 stark entwässert |
| unzersetzt (z1) / schwach zersetzt (z2) | 300 | 70 | 25 |
| zersetzt (z3) | 70 | 25 | 5 |
| stark zersetzt (z4) / vererdet (z5) | 25 | 5 | 1 |

Quelle: Ableitung nach Müller (2004: 126)

Anm.: Die angegebenen Werte sind lediglich Mittelwerte von Durchlässigkeitsklassen, die in Ermangelung exakterer Werte veranschlagt werden

Ist in der Zersetzungsgrad nicht bekannt, so wird für alle Horizonte des Moorbodens vereinfacht Px12 = 25 angenommen.

Außerdem wird auch für Torfhorizonte (Humusgehalt > 30 % (Feld P168 = Code 70)) in Böden, die laut Bodentyp keine Moore sind, Px12 = 25 gesetzt.

Die relevanten Kenngrößen auf Profilebene – minimaler kf-Wert (Sx10), durchschnittlicher kf-Wert (Sx11) (Harmonisches Mittel) und kf-Wert des (relativen) Stauers (Sx10a) – werden im Anschluss an die Berechnung der horizontbezogenen Werte ermittelt:

kfmin [cm/d] (Sx10) = minimaler kf-Wert im Profil, d.h. kf-Wert des „Stau“-Horizontes

kfave [cm/d] (Sx11) = ges. Profilmächtigkeit / Summe (Horizontmächtigkeit x / kf-Wert für				Horizont x)

kfStauer [cm/d] (Sx10a) = kf-Wert des (relativen) Stauers in den obersten 100 cm.

Anm.: kfStauer wird nicht berechnet, wenn Stauung aufgrund von Fels oder Grundwassereinfluss (Gley oder Moor)).

### Sx12 – Physiologische Gründigkeit = Abgrenzung des potenziellen Wurzelraums

Eingangsparameter:

Horizontbezeichnung

Horizontmächtigkeit

Skelettgehalt (Px02)

Abgrenzung jenes Tiefenbereiches, den Pflanzen mit ihren Wurzeln durchdringen können (potenzieller Wurzelraum), um daraus Wasser und Nährstoffe zu beziehen. Der potenzielle Wurzelraum entspricht der physiologischen Gründigkeit (Sx12), die für die Berechnung zahlreicher komplexer Parameter und für die Bewertung einiger Bodenfunktionen ausschlaggebend ist. Daher sollte der Wert wenn möglich immer von dem Kartierer / der Kartiererin im Gelände abgeschätzt und notiert werden.

Wird auf bestehende Daten zurückgegriffen, muss dieser Wert näherungsweise bestimmt werden. Während die effektive Durchwurzelungstiefe in der Regel rechnerisch über Bodenart und Trockenrohdichte für eine bestimmte Nutzung (i.d.R. Acker mit einjährigen Pflanzen) ermittelt wird, kommt physiologischen Gründigkeit ein vereinfachter Ansatz zum Tragen. Dieser Ansatz wird verfolgt, da einerseits verschiedene Nutzungen vorkommen können und die tatsächliche Durchwurzelungstiefe auch von der jeweils betrachteten Pflanze abhängig ist. Andererseits spielt die Horizontierung eine große Rolle (Wechsel zwischen locker gelagerten und dichten Horizonten mit unterschiedlicher Textur), wird jedoch in den Vorlagen (z.B. Ad-Hoc-AG Boden 2005: 356 (KA5), Müller 2004: 99) nur zum Teil berücksichtigt.

Die Abgrenzung des potenziellen Wurzelraums (Sx12) erfolgt nach folgenden Kriterien:

- bei Grundwassereinfluss: Obergrenze des Gr-Horizonts (oder G2-Horizonts, falls folgende Horizontbezeichnungen A-G1-G2 o.ä.) minus 10 cm (vgl. Müller 2004: 99)

- bei Moorböden (Bodentyp = Moor / Niedermoor / Hochmoor / Übergangsmoor): 60 cm bei Ackernutzung, 40 cm bei Grünlandnutzung bzw. ohne landwirtschaftliche Nutzung

- bei Böden über anstehendem Gestein: Obergrenze des „mC“-Horizontes (bei Skelettgehalt = 100 %

- für alle anderen Böden: Sx12 = 100 cm

Anm.: Wenn es für gewisse Fragestellung nützlich ist, kann testweise die Gründigkeit auf die effektive Durchwurzelungstiefe einer bestimmten Kultur oder Baumart (je nach Nutzung) gesetzt werden. Dadurch wird die Bewertung von 1a.4 (Lebensraum für Kulturpflanzen) spezifischer, in dem Wasser-, Luft- und Nährstoffverfügbarkeit auf bestimmte Wurzeltiefen begrenzt werden. Achtung: Andere Funktionen, z.B. 1c.1 (Retention für Niederschläge), werden bei verringerter Gründigkeit unterschätzt.

### Px13 – Potenzielle Kationenaustauschkapazität (KAKpot)

Eingangsparameter:

Humusgehalt (Px01)

Ton- und Schluffgehalt (B200, B201)

oder:

Bodenart (P140 oder B209)

Die potenzielle Kationenaustauschkapazität (KAKpot) bezeichnet die maximale Anzahl von Kationenbindungsplätzen im Boden unter optimalen, d.h. leicht basischen Bedingungen (je nach angewendetem Verfahren bei pH Wert 7-8) bestimmt (Blume et al. 2011).

Die Kationenaustauschkapazität setzt sich zusammen aus den Äquivalentwerten der austauschbar gebundenen, basisch wirkenden Kationen (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH₄⁺) und den Äquivalentwerten der austauschbar gebundenen, sauren Kationen (v.a. H+, Al3+, Fe3+).

Die Bestimmung der KAKpot erfolgt in zwei Schritten:

KAKpot des Mineralbodenanteils

Dieser ist vom Ton- und Schluffgehalt des Bodens abhängig und kann näherungsweise mit folgender Formel bestimmt werden (Ad-hoc-AG Boden 2005: 369 (KA5)):

KAKpot_min [cmolc/kg] = 0,5 * Tongehalt [%] (B200) + 0,05 * Schluffgehalt [%] (B201)

Falls die exakte Korngrößenverteilung nicht bekannt ist, können die Werte näherungsweise aus der Bodenart (P140) abgeleitet werden:

Tabelle 22: Bestimmung der KAKpot des Mineralbodenanteils

| Code P140/B209 | Kürzel P140/B209 | KAKpot_min [cmolc/kg] |
| --- | --- | --- |
| 101 | S | 3 |
| 121 | uS | 4 |
| 212 | sU | 8 |
| 202 | U | 10 |
| 231 | lS | 7 |
| 332 | lU | 14 |
| 341 | tS | 9 |
| 313 | sL | 13 |
| 423 | uL | 18 |
| 403 | L | 18 |
| 414 | sT | 18 |
| 534 | lT | 27 |
| 504 | T | 30 |

Quelle: Ableitung nach Müller (2004: 147, VKR 6.2.3), Ad-hoc-AG Boden (2005: 369 (KA5)), wie bei den porenbezogenen Kenngrößen modifiziert nach Kuderna et al. (2000: 9)

KAKpot des Humusanteils

Zur Berücksichtigung der Kationenaustauschkapazität der organischen Substanz wird pro Masse-% Humus ein Zuschlag von 2 cmolc/kg vergeben (Ad-hoc-AG Boden 2005: 369 (KA5)):

KAKpot_hum [cmolc/kg] = 2 * Humusgehalt [%] (Px01)

Die gesamte potenzielle Kationenaustauschkapazität ergibt sich schließlich aus der Summe dieser beiden Anteile:

KAKpot [cmolc/kg] (Px13) = (KAKpot_min + KAKpot_hum)

### Px14 – Effektive Kationenaustauschkapazität (KAKeff)

Eingangsparameter:

ph-Wert (B105)

KAKpot (Px13)

Die effektive Kationenaustauschkapazität (KAKeff) beschreibt die Anzahl von Kationenbindungsplätzen im Boden bei aktuellen pH-Wert.

Um die KAKeff zu ermitteln, wird die KAKpot (Px13) um einen entsprechenden Faktor verringert, weil die KAK – vor allem jene der Huminstoffe – in sauren Böden abnimmt:

Tabelle 23: Bestimmung des Umrechnungsfaktors zur Ableitung von KAKeff aus KAKpot

| pH-Wert (CaCl2) B105 | Umrechnungs-faktor |
| --- | --- |
| 7,0 | 1 |
| 6,0 bis <7,0 | 0,9 |
| 5,0 bis <6,0 | 0,7 |
| 4,0 bis <5,0 | 0,5 |
| 3,0 bis <4,0 | 0,3 |
| <3,0 | 0,25 |

Quelle: Müller (2004: 151, VKR 6.2.5)

Anm.: in Ad-Hoc-AG Boden 2005: 370 (KA5) finden sich andere Werte, allerdings bezieht sich der Faktor dort nur auf den KAKpot-Anteil des Humusanteils, mit der Argumentation, dass die KAK des Mineralbodenanteils vom pH-Wert des Bodens weitgehend unabhängig ist.  Müller weist hingegen darauf hin, dass der Zusammenhang nur bei bzw. nahe dem bodenchemischen Gleichgewicht gegeben ist und die KAKeff z.B. bei akuter Versauerung möglicherweise falsch eingeschätzt wird. Es wird auch angegeben, dass im Al-Pufferbereich (pH-Wert-Bereich 3,0 bis 4,2), die KAKeff des Tons auf die Minimumwerte des Illits (in Mitteleuropa dominierendes Tonmineral) reduziert sind und mit 20 cmolc/kg nur rund ein Drittel des Wertes im Silikatpufferbereich beträgt; auf eine Differenzierung nach Ausgangsgestein mit unterschiedlichen Tonmineralkennwerten (Müller 2004: 148) wird aus Mangel an entsprechenden Inputdaten verzichtet.

KAKeff [cmolc/kg] (Px14) = KAKpot (Px13) * Umrechnungsfaktor

Zur Beurteilung der Nährstoffbereitstellung für Pflanzen kann die gesamte, effektive Kationenaustauschkapazität (in absoluten Werten) berechnet werden, indem Px14 mit der Feinbodenmenge (Px04) jedes Horizonts multipliziert wird:

Effektive Kationenaustauschkapazität im gesamten Profil:

KAKabsGes [cmolc/m²] (Sx13) = KAKeff [cmolc/kg] (Px14) * Feinbodenmenge [kg/m²] (Px04) für das gesamte Profil

Gesamte effektive Kationenaustauschkapazität im potenziellen Wurzelraum des Profils:

KAKabsWp [cmolc/m²] (Sx14) = KAKeff [cmolc/kg] (Px14) * Feinbodenmenge [kg/m²] (Px04) für den potenziellen Wurzelraum

### Sx15 – Standortspezifisches Nährstoffpotenzial im potenziellen Wurzelraum (MbWp)

Alternativ dazu ist in anderen Ansätzen der Vorrat austauschbar gebundener basisch wirkender Kationen (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH₄⁺) im potenziellen Wurzelraum von Interesse (MbWp), da die basischen Kationen wichtige Pflanzennährstoffe darstellen.

Anm.: Die Bezeichnung Mb steht für basische Mineralstoffe.

Aus dem Vorrat austauschbar gebundener basisch wirkender Kationen kann also auf das potenzielle standortspezifische Nährstoffangebot und damit auf die Bodenfruchtbarkeit geschlossen werden. Im von Müller (2004: 150, VKR 6.2.4  und 153f., VKR 6.2.7) beschriebenen Verfahren erfolgt die Berechnung – analog zur Berechnung der KAKeff – durch die Multiplikation der potenziellen Kationenaustauschkapazität (Px13) mit einem Umrechnungsfaktor und anschließender Multiplikation mit der Feinbodenmenge (Px04) jedes Horizontes im potenziellen Wurzelraum.

Tabelle 24: Bestimmung des Umrechnungsfaktors zur Ableitung von MbWp aus KAKpot

| pH-Wert (CaCl2) B105 | Umrechnungs-faktor |
| --- | --- |
| 7,5 | 1 |
| 7,0 bis <7,5 | 0,95 |
| 6,5 bis <7,0 | 0,9 |
| 6,0 bis <6,5 | 0,75 |
| 5,5 bis <6,0 | 0,6 |
| 5,0 bis <5,5 | 0,45 |
| 4,5 bis <5,0 | 0,3 |
| 4,0 bis <4,5 | 0,2 |
| 3,5 bis <4,0 | 0,1 |
| <3,5 | 0,02 |

Quelle: Müller (2004: 150, VKR 6.2.4)

MbWp [cmolc/m²] (Sx15) = KAKpot [cmolc/kg] (Px13) * Umrechnungsfaktor * Feinbodenmenge [kg/m²] (Px04) für den potenziellen Wurzelraum

Für die Bestimmung von Sx15 werden die Mb-Werte bis zur in Sx12 festgelegten Tiefe für alle Horizonte aufsummiert. Weicht die dort definierte Tiefe von einer Horizontgrenze ab, so wird die Feinbodenmenge des betreffenden Horizontes anteilsmäßig berücksichtigt (siehe Sx04a – nFKWp).

### Px15 – Basensättigungsgrad

Eingangsparameter:

ph-Wert (B105)

Der Basensättigungsgrad [%] gibt den Anteil der basisch wirkenden Kationen (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH₄⁺)) an der gesamten, potenziellen Kationenaustauschkapazität (KAKpot) an. Da zwischen den Kationen der Bodenlösung und den adsorbierbaren Kationen ein Gleichgewicht besteht, lässt sich der Basensättigungsgrad näherungsweise aus dem pH-Wert ableiten:

Tabelle 25: Bestimmung der Basensättigung

| pH-Wert (CaCl2) B105 | Px15 [%] = |
| --- | --- |
| 7,5 | 100 |
| 7,0 | 95 |
| 6,5 | 90 |
| 6,0 | 80 |
| 5,5 | 70 |
| 5,1 | 60 |
| 4,8 | 50 |
| 4,5 | 40 |
| 4,2 | 30 |
| 3,8 | 20 |
| 3,5 | 10 |
| 3,3 | 5 |
| 3,0 | 2 |
| 2,5 | 0 |

Quelle: Müller (2004: 152, VKR 6.2.6)

## Bodenfunktionen

### 1a.2) Lebensgrundlage und Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Kürzel: Leben_Tr; Leben_Fe

Eingangsparameter:

nutzbare Feldkapazität im potenziellen Wurzelraum (Sx04a)

Bodentyp (S322)

Grundwasserflurabstand (S153) (nur für Feuchtstandort)

Nutzung (S178) (nur für Trockenstandort)

Methodik: BayGLA und BayLfU (2003: 36f.), Lehmann et al. (2008: 24) – modifiziert

Beurteilt wird, inwiefern der Boden besondere Standorteigenschaften aufweist, um seltenen Tier- und Pflanzenarten als Lebensraum dienen zu können; Mikroorganismen sind ausgenommen. Im Wesentlichen wird betrachtet, ob aufgrund der Zusammensetzung des Bodens besonders trockene oder besonders feuchte Verhältnisse zu erwarten sind und dadurch ein Beitrag zu einer hohen Biodiversität in einem Untersuchungsgebiet geleistet werden kann. Die Eignung als Lebensraum für Nutzpflanzen (land- und forstwirtschaftliche Nutzungseignung) ist auf solchen Böden in der Regel nur sehr eingeschränkt gegeben, diese wird unter 1a.4 gesondert beurteilt.

Es ist zu beachten, dass hier ein Potenzial bewertet wird, das nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf den aktuellen Zustand der Flora und Fauna erlaubt. So besitzt z.B. ein entwässertes Moor aufgrund seines ursprünglichen Aufbaus ein sehr hohes Potenzial als Lebensraum für nässetolerante Arten, obwohl zur Ausschöpfung dieses Potenzials erst weitere Bedingungen erfüllt sein müssen (konkret: Rückbau der Entwässerungsmaßnahmen; ausreichend Niederschlag bzw. aktuell ausreichend hoher Grundwasserstand, Ansiedelung entsprechender Tier- und Pflanzenarten). Auch für die Ausschöpfung eines grundsätzlichen Potenzials des Bodens als Trockenstandort müssen die jeweiligen klimatischen, topographischen und nutzungsspezifischen Voraussetzungen gegeben sein.

1a.2.1 – Eignung als Trockenstandort (= Lebensraum für trockenheitstolerante Arten)

Tabelle 26: Bewertung „Eignung als Trockenstandort“

| 1) Nutzung (S178) | 2) Bodentyp (S322) | 3) nFKWp (Sx04a) | Bewertung Leben_Tr |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruderalstandort (870) | Kulturrohboden (1720-1722) | 30 l/m² | 5 |
| - | - | >30 bis 60 l/m² | 4 |
| - | - | >60 bis 90 l/m² | 3 |
| - | Gleye und Pseudogleye (1900-2033) | >90 bis 220 l/m² | 2 |
| Moore, unkultiviert (950) | Moore (2100-2120): Niedermoor (2110), typisches Niedermoor (2111), Übergangsmoor (2112), Anmoor (2120) | >220 l/m² | 1 |

Zuerst erfolgt eine Einteilung nach der Nutzung, anschließend nach dem Bodentyp für jene Bewertungseinheiten, die nicht in die Kategorien „Ruderalstandort“ oder „unkultivierte Moore“ fallen. Die nFKWp wird nur dann als Kriterium herangezogen, wenn der zu bewertende Standort keine der beiden unter 1) genannten Nutzungsformen und keine der unter 2) aufgelisteten Bodentypen aufweist. Falls Gleye oder Pseudogleye eine nFKWp von mehr als 220 l/m2 aufweisen, fallen die entsprechenden Einheiten ebenfalls in Bewertungsstufe 1.

1a.2.2 – Eignung als Feuchtstandort (= Lebensraum für nässetolerante Arten)

Tabelle 27: Bewertung „Eignung als Feuchtstandort“

| 1) Bodentyp (S322) | 2) GW-Flurabstand (S153) | 3) nFKWp (Sx04a) | Bewertung Leben_Fe |
| --- | --- | --- | --- |
| Moore (2100-2120) | <0,2 m | - | 5 |
| Gleye und Pseudogleye (1900-2033) | 0,2 bis <0,5 m | >220 l/m² | 4 |
| Au- und Schwemmböden (1800-1842) | 0,5 bis 1 m | >140 bis 220 l/m² | 3 |
| - | - | >60 bis 140 l/m² | 2 |
| - | - | 60 l/m² | 1 |

Als primäres Einstufungskriterium wird der Bodentyp herangezogen. Sollte dieser nicht bekannt sein, so erfolgt die Bewertung über den mittleren Grundwasserflurabstand, gemessen über einen längeren Zeitraum, oder den leichter und exakter zu ermittelnden aktuellen Grundwasserflurabstand.

Die nutzbare Feldkapazität im potenziellen Wurzelraum (nFKWp) ist für alle nicht aufgelisteten Bodentypen sowie bei einem Grundwasserflurabstand von >1 m bewertungsrelevant, da sie durch die Speicherung oberflächlich anfallenden Wassers die Lebensbedingungen für nässetolerante Spezies maßgeblich steuert. Au- und Schwemmböden mit einer nFKWp von >220 mm werden zu Stufe 4 aufgewertet.

### 1a.3) Lebensraum für Bodenorganismen

Kürzel: Leben_Org

Eingangsparameter:

Horizontbezeichnung

Bodenart des Oberbodens (P140 oder B209)

pH-Wert des Oberbodens (P149 oder B105)

Bodenwasserverhältnisse (S161)

Bodentyp (S322)

Nutzung (S178)

Methodik: BVB (2005) – modifiziert

Bodenorganismen haben durch ihre wühlenden, zersetzenden und umwandelnden Tätigkeiten großen Einfluss auf die Entwicklung, Zusammensetzung und Struktur des Bodens. Umgekehrt begünstigen bestimmte Bodeneigenschaften das Vorkommen von Bodenorganismen, wobei die Artenzahl (Diversität), die Individuenzahl (Abundanz) und das Gesamtgewicht (Biomasse) gebräuchliche Kenngrößen zur Beurteilung der biologischen Aktivität sind. Eine Bewertung der Lebensraumfunktion wird allerdings durch die Zusammensetzung des Edaphons (Gesamtheit aller Bodenlebewesen inkl. Mikroorganismen) aus einer Vielzahl von Lebensformen mit sehr unterschiedlichen Ansprüchen an ihren Lebensraum stark eingeschränkt. Insofern können mit den folgenden, einfachen Methoden nur Tendenzen aufgezeigt werden.

In der Regel werden daher bestimmte Gruppen, die auch ohne bodenzoologisches Expertenwissen identifiziert werden können, als Indikatoren für die Zusammensetzung des Bodenlebens herangezogen. Besondere Bedeutung kommt dabei den Regenwürmern (Lumbricidae) zu, die in ihrer Gesamtheit bis zu 90 % der Biomasse der Fauna im Oberboden bilden können. Dadurch üben sie auch den größten Einfluss auf die physikalische Zusammensetzung (Struktur, Stabilität durch Ton-Humus-Kopplung) und die Durchmischung des Bodens sowie die damit verbundenen Eigenschaften im Wasser- und Nährstoffhaushalt aus. Je größer die Biomasse der Regenwürmer, desto stärker ist die Bioturbation und desto besser kann der Boden in der Regel seine Funktionen in den natürlichen Stoffkreisläufen erfüllen.

In dem Verfahren von BVB (2005) werden bekannte Zusammenhänge zwischen dem Artenspektrum des Edaphons und einzelnen Bodenfaktoren herangezogen und damit ein „Soll-Zustand“, d.h. die aufgrund der Bodeneigenschaften zu erwartende Zusammensetzung des Edaphons ermittelt. Relevante Bodenparameter sind pH-Wert, Bodenart, Humusform und die bodenkundliche Feuchtestufe (ersatzweise die nutzbare Feldkapazität im potenziellen Wurzelraum). Hinsichtlich des Bodenlebens werden 14 „Bodenlebensgemeinschaftstypen“ (BLGT) auf vier hierarchischen Ebenen unterschieden.

Ebene 1 – Unterscheidung nach pH-Wert

BLGT A bei pH-Wert 4,2: anecische und/oder endogäische Regenwurmarten („Bodenwühler“) kommen vor; i.d.R. dominieren Mull-Humusformen

BLGT B bei pH-Wert <4,2: anecische und endogäische Regenwurmarten fehlen, epigäische Arten kommen in geringer, Mikroarthropoden in großer Abundanz vor; i.d.R. dominieren Auflage-Humusformen

Ebene 2 – Unterscheidung nach Bodenkundlicher Feuchtestufe (Müller 2004: 211ff.)

Bodenkundliche Feuchtestufe 2 bis 8 (mittel trocken bis mittel feucht)

= BLGT A1: Bodenbiozönose ohne Besonderheiten

= BLGT B1: oft hohe Abundanz von Enchyträen und Hornmilben (BLGT B1), aeromorphe Auflage-Humusformen dominieren

Bodenkundliche Feuchtestufe 9 oder 10 (stark feucht bis nass)

= BLGT A2: nässeliebende und Luftmangel tolerierende Bodenbiozönose, anecische Wurmarten fehlen; aerohydromorphe und hydromorphe Mull-Humusformen dominieren

= BLGT B2: Nässe und Säure tolerierende Enchyträen, aerohydromorphe und hydromorphe Auflage-Humusformen dominieren

Bodenkundliche Feuchtestufe 0 oder 1 (dürr bis stark trocken)

= BLGT A3: wärmeliebende und Trockenheit tolerierende Bodenbiozönose

= BLGT B3: Trockenheit und Säure tolerierende Bodenbiozönose

Ebene 3.1 – Unterscheidung nach der Nutzung (nur für BLGT A1)

BLGT A1.1 bei Wald: epigäische, endogäische und anecische Regenwürmer sowie Streubewohner (Hornmilben, Tausendfüßer und Asseln) kommen vor

BLGT A1.2 bei Grünland (Feuchtestufe 2-7): epigäische, endogäische und anecische Regenwürmer kommen vor

BLGT A1.3 bei Feuchtgrünland (Feuchtestufe 8): epigäische, endogäische und anecische Regenwürmer sowie Feuchte liebende Horn- und Raubmilben kommen vor

BLGT A1.4 bei Acker: Auflage fehlt, daher keine Streubewohner

Für die Nutzungen (S178) „Grünland (nicht mehr genutzt)“ (Code 2A0) und „Grünland natürlich“ (Code 2A1) muss der Benutzer händisch den Code 2990 vergeben, da der Datentyp im SEPP Tool ein Integer (ganzzahliger Wert) ist. Für Flächen mit starkem Zwergstrauchbewuchs ist die Kategorie Nadelwald (Code 120) als Nutzung zu wählen. Alle anderen Nutzungen werden zur Bewertung dieser Funktion von SEPP automatisch in die Klassen Wald, Grünland oder Acker nach folgender Tabelle  neu klassifiziert:

Tabelle 28: Neuklassifizierung der Landnutzung

| Landnutzung mit BORIS-Code | SEPP interne Nutzungsklasse für die Bewertung dieser Bodenfunktion |
| --- | --- |
| Wald (100-130), Energieholzfläche (940) | Wald |
| Grünland (200-290, 2A0*, 2A1* (*umcodiert in 2990)), Weingarten (400), Rasen (622), Verkehrsbegleitende Flächen (700), Verbautes Gebiet (800-870), Sonstige (900, 910, 911, 920), Ödland (960), Bergbau (970) | Grünland bzw. Feuchtgrünland |
| Acker (300-340), Intensivobstanlagen (500), Garten (600, 610, 620, 621), Baumschulen (630), Ablagerungsfläche (930), Sonstige (990) | Acker |

Ebene 3.2 – Unterscheidung nach dem pH-Wert (nur für BLGT A2)

BLGT A2.1 bei pH-Wert 4,2 bis 5,5: charakteristische Regenwurmart Eisenella tetraedra

BLGT A2.2 bei pH-Wert >5,5: charakteristische Regenwurmart Octolasion tyrtaeum

Ebene 4 – Unterscheidung nach Textur des Oberbodens (nur für BLGT A1.2 und A1.4)

BLGT A1.2.1 bei S, uS, lS, tS: mittlere mikrobielle Biomasse, hohe Regenwurmbiomasse

BLGT A1.2.2 bei sU, U, lU, sL, uL, L: hohe mikrobielle Biomasse, mittlere bis sehr hohe Regenwurmbiomasse

BLGT A1.2.3 bei T, lT und Mooren: sehr hohe mikrobielle Biomasse, hohe Regenwurmbiomasse

BLGT A1.4.1 bei S (nach österreichischer Systematik einzige Bodenart mit T 8 % und U 50 %): 		geringe mikrobielle Biomasse, geringe Regenwurmbiomasse, anecische Arten fehlen

BLGT A1.4.2 bei uS, lS, tS, sU, U, lU, sL, uL, L: mittlere mikrobielle Biomasse, mittlere bis hohe 		Regenwurmbiomasse

BLGT A1.4.3 bei T, lT und Mooren: hohe mikrobielle Biomasse, mittlere Regenwurmbiomasse

Die Umsetzung des beschriebenen Schemas zur Einteilung in 14 Bodenlebensgemeinschaftstypen kann folgendermaßen in Tabellenform zusammengefasst werden:

Tabelle 29: Bewertung des Lebensraums für Bodenorganismen

| BLGT | pH-Wert 1) | Feuchtestufe 2) (S161) | Nutzung (SEPP intern) | Bodenart 3) | Bewertung Leben_Org 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 | 4,2 | tr bis fe (120-160, 180, 190, 220-260, 280-288) | Wald | - | 3 |
| A1.2.1 | 4,2 | tr bis mfe (120- 150, 180, 190, 220-250, 280-288) | Grünland | S, uS, lS, tS (101,121,231,341) | 4 |
| A1.2.2 | 4,2 | tr bis mfe (120-150, 180, 190, 220-250,280-288) | Grünland | sU, U, lU, sL, uL, L (212,202,332,313,423,403) | 5 |
| A1.2.3 | 4,2 | tr bis mfe (120- 150, 180, 190, 220-250,280-288) | Grünland | T, lT (504,534) oder Bodentyp (S322) = Moor (2100-2120) | 4 |
| A1.3 | 4,2 | fe (160, 260) | Feuchtgrünland | - | 3 |
| A1.4.1 | 4,2 | tr bis fe (120-160, 180, 190, 220-260, 280-288) | Acker | S (101) | 2 |
| A1.4.2 | 4,2 | tr bis fe (120-160, 180, 190, 220-260, 280-288) | Acker | uS, lS, tS, sU, U, lU, sL, uL, L (121-423) | 4 |
| A1.4.3 | 4,2 | tr bis fe (120-160, 180, 190, 220-260, 280-288220-260,280) | Acker | T, lT (504,534) oder Bodentyp (S322) = Moor (2100-2120) | 3 |
| A2.1 | 5,5 | nass (170, 270) | - | - | 2 |
| A2.2 | 4,2 bis <5,5 | nass (170, 270) | - | - | 2 |
| A3 | 4,2 | str (110, 210) | - | - | 2 |
| B1 | <4,2 | tr bis fe (120-160, 180, 190, 220-260, 280-288) | - | - | 2 |
| B2 | <4,2 | nass (170, 270) | - | - | 1 |
| B3 | <4,2 | str (110, 210) | - | - | 1 |

Quelle: BVB (2005: 42), modifiziert

1) pH-Wert (P149 oder B105) des mächtigsten Oberboden-Horizontes (siehe nachfolgende Anm.)

2) Die bodenkundliche Feuchtestufe wird direkt aus dem Feld S161 „Bodenwasserverhältnisse“ abgeleitet; da die Klassifizierung von der in BVB (2005) verwendeten abweicht, sind die äquivalenten Werte gemäß österreichischer Systematik (Schwarz et al. 1999: 27; siehe Blum et al. 1996 und Englisch & Kilian 1999) angegeben: str=sehr trocken, tr=trocken, mfe=mäßig feucht, fe=feucht, nass

3) Bodenart (P140 oder B204) des mächtigsten Oberboden-Horizontes, auch hier wurden die Klassen von BVB (2005) in die österreichische Systematik übersetzt

4) Durch die sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen lässt sich aus der Bestimmung eines dominierenden Bodenlebensgemeinschaftstyps (BLGT) nicht per se eine allgemein gültige Bewertung im Sinne von „sehr hohem bis sehr geringem Potenzial“ ableiten. Eine solche Beurteilung erfordert übergeordnete Leitbilder zur Bestimmung der Schutzwürdigkeit („Was soll vor allem erhalten werden?“). Wie eingangs erwähnt ist eine hohe Regenwurmbiomasse ein wichtiger Indikator für einen im Hinblick auf Bodenfruchtbarkeit und Versickerungsfähigkeit „günstigen“ Aufbau des Bodens. In einer eigenständigen Erweiterung der reinen Klassifizierung nach BVB (2005) führen im vorliegenden Verfahren also gute Lebensbedingungen für Regenwürmer zu einer guten Bewertung des Lebensraums für Bodenorganismen, um diese Funktion in eine quantitative Gesamtbewertung eines Standortes einbeziehen zu können.

Anm.: Da der Großteil der Bodenfauna in der organischen Auflage und im mineralischen Oberboden beheimatet ist, wird für die Parameter pH-Wert und Bodenart nur der Oberboden berücksichtigt. Die Abgrenzung erfolgt dabei über die Horizontbezeichnung, bewertungsrelevant sind pH-Wert und Bodenart des mächtigsten Oberboden-Horizonts, z.B.:

- bei Mooren (S322 mit Code 2100-2120): Txx

- bei terrestrischen Böden: Axx

- wenn weder ein T- noch ein A-Horizont vorhanden ist, wird der oberste Horizont als Oberboden definiert

Falls Datengrundlagen in ausreichender Qualität vorhanden sind, liefert das Verfahren flächendeckende Aussagen über die zu erwartende Zusammensetzung der Bodenfauna. Idealerweise wird dieser Soll-Zustand im Gelände an ausgewählten Standorten überprüft („Soll-Ist-Vergleich“) und im Rahmen von Prüfverfahren die Auswirkung einer geplanten Maßnahme auf die physikalisch-chemischen Zusammensetzung des Bodens und in Folge auf die Biozönose des Bodens abgeschätzt.

Einschränkend ist zu erwähnen, dass die Zusammenhänge zwischen Bodenorganismen und abiotischen Bodeneigenschaften nicht für alle BLGT gleich gut gesichert sind (BVB 2005: 40). Stark anthropogen überprägte Böden (z.B. Gärten) können nur mit großer Unsicherheit bewertet werden. In Abhängigkeit der Landnutzung wird bei entsprechenden Standorten ein Hinweis im Bewertungsprotokoll ausgegeben. Die in Abhängigkeit von der jeweiligen Höhenlage recht unterschiedlichen klimatischen Rahmenbedingungen werden ebenfalls nicht berücksichtigt und fließen nur indirekt über die bodenkundliche Feuchtestufe in die Bewertung ein.

Hinsichtlich der Bewertung selbst könnte in Anlehnung an das die Funktion Lebensraum für Pflanzen und Tiere (1a.2) auch umgekehrt argumentiert werden, dass eher „extreme“ Verhältnisse hinsichtlich Feuchtigkeit/Trockenheit und Bodenacidität zu einer guten Bewertung führen, da solche Bedingungen die Voraussetzung für das Vorkommen seltener – und dadurch schutzwürdiger – Arten sind (z.B. sehr gute Bewertung von BLGT A2.1, A2.2, A3, B1, B2, B3).

BVB (2005: 53) empfehlen aufgrund der genannten Unsicherheiten und der prinzipiellen Eignung aller Böden als Lebensraum für die eine oder andere Lebensform eine verbal-argumentative Bewertung dieser Funktion. Die semi-quantitative Bewertung im vorliegenden Verfahren erfolgt dennoch, um die Ergebnisse in eine Gesamtbewertung eines Standortes einbinden zu können. Eine ergänzende, textliche Erläuterung der Situation im jeweiligen Untersuchungsgebiet sollte bei der Anwendung der Methode in Planungs- und Genehmigungsverfahren jedoch unbedingt zusätzlich erfolgen!

### 1a.4) Lebensraum für Kulturpflanzen = Potenzial für landwirtschaftliche Produktion (3a.1)

Kürzel: Leben_Kult

Eingangsparameter:

Horizontbezeichnung

Gefügeform (P128)

Anteil der Primär-Gefügeform

Basensättigung (Px15)

Feinbodenmenge (Px04)

KAKpot (Px13)

Lagerungsdichte (Px03)

Luftkapazität im potenziellen Wurzelraum (Sx06a)

nutzbare Feldkapazität im pot. Wurzelraum (Sx04a)

Physiologische Gründigkeit (Sx12)

Hangneigung (S132 oder S135)

Grundwasserflurabstand (S153)

mittlere Temperatur in der Vegetationsperiode (Projekteigenschaften – Klima)

oder:

mittlere Jahrestemperatur (Projekteigenschaften - Klima); alternativ: Klimatische Höhenstufe (S181)

Methodik: Lehmann et al. (2008: 40ff.) – modifiziert

Die potenzielle natürliche Ertragsfähigkeit des Bodens ist abhängig von den vorherrschenden Bedingungen für das Pflanzenwachstum, die in diesem Ansatz anhand komplexer Bodenparameter bewertet werden. Dazu kommen noch klimatisch limitierende Faktoren. In Gebirgsräumen sind dies vor allem die mit der Höhe abnehmende Temperatur, die Exposition und der Bergschatten, in sehr trockenen oder sehr feuchten Gebieten auch der Niederschlag.

Diese Kenngrößen werden auch in der Finanzbodenschätzung (FBS) berücksichtigt, für die allerdings eine andere Systematik als die in der Bodenkartierung verwendete (KA5 in Deutschland, Systematik nach Kilian 2002 oder Englisch & Kilian 1999 in Österreich) zugrunde gelegt wird (vgl. Wagner 2001). In der FBS ist die „Zustandsstufe“ (4 Stufen für Grünland, 7 für Ackerland) ein abstrakter Wert, in welchem die genannten Faktoren integriert und die gemeinsam mit der Bodenart und der Entstehungsart (Ackerland) bzw. Wasserverhältnissen und Klimastufe (Grünland) zur Bonitierung landwirtschaftlich genutzter Böden herangezogen wird. Für Ackerland und Grünland können also die in der FBS angegebenen Wertzahlen (Ackerzahl bzw. Grünlandzahl) zur Beurteilung der Funktion Lebensraum für Kulturpflanzen verwendet werden (vgl. BMLFUW 2013).

Der hier verwendete, im Rahmen des EU Interreg III B Alpine Space Projekts TUSEC-IP von Lehmann et al. (2008) entwickelte Ansatz ermöglicht es, zusätzlich zu Grünland und Ackerland auch das landwirtschaftliche Produktionspotenzial auf derzeit anderweitig genutzten Böden zu bewerten. Die Bewertungsergebnisse sind dabei nur als grobe Orientierung zu verstehen, da sich verschiedene Parameter im Zuge einer Nutzungsumstellung ändern können, z.B. Änderung von Bodenstruktur und Lagerungsdichte durch Befahren oder Abnahme des Humusgehalts und Zunahme des pH-Wertes nach der Rodung von Waldstandorten.

Die Bewertung der Funktion des Bodens für die landwirtschaftliche Produktion erfolgt durch die Einzelbewertung von fünf Kriterien mit insgesamt sieben Schritten, die mit gleicher Gewichtung in die Gesamtbeurteilung einfließen. Abschließend wird dieser Wert noch in Abhängigkeit von der Neigung modifiziert, um die in Hanglagen relevante Erschwernis der Bearbeitung zu berücksichtigen.

Tabelle 30: Kriterien und Schritte zur Bewertung des Lebensraums für Kulturpflanzen

| Kriterium | Schritt | Parameter |
| --- | --- | --- |
| allg. Standortbedingungen | A1 | Potenzielle Durchwurzelungstiefe |
|  | A2 | Bodenaufbau: Struktur und Dichte |
| Wasserversorgung | B1 | nFK im potenziellen Wurzelraum |
|  | B2 | Grundwasserflurabstand |
| Luftversorgung | C | Luftkapazität im potenziellen Wurzelraum |
| Nährstoffversorgung | D | Vorrat austauschbarer basischer Kationen |
| Klima | E | Temperatur |
| Gesamtbewertung | F | - |
| Relief | G | Modifikation nach der Hangneigung |

A – Allgemeine Standortsbedingungen:

A1 – Durchwurzelungstiefe

Die bodenphysikalischen Bedingungen für das Pflanzenwachstum werden anhand der potenziellen Durchwurzelbarkeit und des Bodenaufbaus bestimmt. Die Bewertung dieses Kriteriums erfolgt über die physiologische Gründigkeit:

Tabelle 31: Bewertung der Durchwurzelungstiefe

| Physiologische Gründigkeit (Sx12) | Bew. A1= |
| --- | --- |
| 100 cm | 5 |
| 80 bis <100 cm | 4 |
| 60 bis <80 cm | 3 |
| 40 bis <60 cm | 2 |
| <40 cm | 1 |

A2 – Bodenaufbau

Zur Beurteilung des Bodenaufbaus ist in einem ersten Schritt der Oberboden vom Unterboden abzugrenzen, da diese getrennt betrachtet werden. Analog zur Bewertung von 1.a3 Lebensraum für Bodenorganismen erfolgt die Abgrenzung des Oberbodens über die Horizontbezeichnung:

- bei Mooren (S322 mit Code 2100-2120): Txx

- bei terrestrischen Böden: Axx

- wenn weder ein T- noch ein A-Horizont vorhanden ist, wird der oberste Horizont als Oberboden definiert

Für den Unterboden werden nur jene verbleibenden Horizonte berücksichtigt, die oberhalb der potenziellen Durchwurzelungstiefe liegen, d.h. bis zur in Sx12 angegebenen Tiefe.

Zur Bestimmung des Gefüges des Oberbodens, wird der mächtigste Oberbodenhorizont herangezogen.

Zur Bestimmung der jeweiligen Lagerungsdichte sind jene Horizonte auszuwählen, die innerhalb des Oberbodens bzw. Unterbodens die jeweils höchste Dichte aufweisen und damit potenziell einen limitierenden Faktor für das Pflanzenwachstum darstellen.

Die Bewertung des Kriteriums „Aufbau des Bodens“ (A2) ergibt sich aus der Kombination von Gefüge des Oberbodens und Lagerungsdichten von Ober- und Unterboden (siehe Tab. 32). Wenn keine der in Tab. 32 gelisteten Kombinationen zutrifft, dann wird Schritt A2 mit Stufe 1 (sehr ungünstig) bewertet.

Tabelle 32: Kombinationen aus Gefüge und Lagerungsdichte für die Bewertungsstufen 2-5 des Schrittes A2

| 1) Gefüge des Oberbodens | 2) Lagerungsdichte Oberboden (Px03) | 3) Lagerungsdichte Unterboden (Px03) | Bew. A2= |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 % Krümel (P128 = 470, Anteil >= 50) | Ld1, Ld2 (Px03a: <1,4 g/cm³) | Ld1, Ld2 (Px03a: <1,4 g/cm³) | 5 |
| 50 % Krümel (P128 = 470, Anteil >= 50) | Ld1, Ld2 (Px03a: <1,4 g/cm³) | Ld3, Ld4, Ld5,* (Px03a:  1,4 g/cm³) | 4 |
| 25-50 % Krümel (P128 = 470, Anteil >= 25 & <50) | Ld1, Ld2 (Px03a: <1,4 g/cm³) | Ld1, Ld2 (Px03a: <1,4 g/cm³) | 4 |
| 25-50 % Krümel (P128 = 470, Anteil >= 25 & <50) | Ld1, Ld2 (Px03a: <1,4 g/cm³) | Ld3, Ld4, Ld5,* (Px03a:  1,4 g/cm³) | 3 |
| 50 % subp, brok, einz (P128 = 450, 480, 299, Anteil >= 50) | Ld1, Ld2 (Px03a: <1,4 g/cm³) | Ld1, Ld2 (Px03a: <1,4 g/cm³) | 3 |
| 50 % subp, brok, einz (P128 = 450, 480, 299, Anteil >= 50) | Ld1, Ld2 (Px03a: <1,4 g/cm³) | Ld3 (Px03a: 1,4 bis 1,7 g/cm³) | 2 |

*bei fehlendem Unterboden; z.B. wenn der Oberboden direkt auf einem mC-Horizont liegt, wenn keine Lagerungsdichte für einen Unterbodenhorizont (möglich bei 100 % Skelettanteil) angegeben ist oder wenn generell keine Informationen über den Unterboden vorliegen.

B – Wasserversorgung:

B1 – nFK im potenziellen Wurzelraum

Zur Bewertung der Wasserverhältnisse wird in erster Linie die potenzielle Menge pflanzenverfügbaren Wassers repräsentiert durch die nutzbare Feldkapazität im potenziellen Wurzelraum (nFKWp) betrachtet.

Tabelle 33: Bewertung der Wasserversorgung durch die nFK

| nFKWp (Sx04a) | Bew. B1= |
| --- | --- |
| >220 l/m | 5 |
| >140 bis 200 l/m² | 4 |
| >90 bis 140 l/m² | 3 |
| >60 bis 90 l/m² | 2 |
| 60 l/m² | 1 |

B2 – Grundwasserflurabstand

Des Weiteren werden Böden schlechter bewertet, die aufgrund ihrer Grund- bzw. Hangwassernähe potenzielle Feuchtstandorte und für die landwirtschaftliche Nutzung nur eingeschränkt geeignet sind (vgl. Bewertung 1a.2.2). Die Eignung kann auch bei flachen Standorten (Neigung <= 5°) eingeschränkt sein,  die aufgrund ihrer Grundwasserferne nicht durch kapillaren Aufstieg mit Wasser versorgt werden können und daher anfälliger für Trockenphasen sind. Diese Betrachtung stellt eine Vereinfachung dar, da die Aufstiegshöhe stark von der Beschaffenheit des Unterbodens bzw. des Substrats abhängig ist. So findet z.B. bei sehr skelettreichem Untergrund generell kein kapillarer Aufstieg statt.

Tabelle 34: Bewertung der Wasserversorgung durch den Grundwasserflurabstand

| Hangneigung (S132; S135) <= 5° |  |  | Hangneigung (S132; S135) > 5° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GW-Flurabstand (S153) | Bew. B2= |  | Hangwasserabstand (S153) | Bew. B2= |
| 0,5 m | 1 |  | 0,5 m | 1 |
| >0,5 bis 1 m | 3 |  | >0,5 m | 3 |

C – Luftversorgung

Die Luftkapazität im potenziellen Wurzelraum (LKWp – Sx06a) lässt Rückschlüsse auf den Grad der Sauerstoffversorgung von Pflanzenwurzeln und Bodenorganismen zu. Bei fehlenden Grobporen und daraus resultierendem Mangel an Bodenluft ist das Pflanzenwachstum beeinträchtigt.

Tabelle 35: Bewertung der Luftversorgung

| LKWp (Sx06a) | Bew. C= |
| --- | --- |
| >120 l/m² | 5 |
| >100 bis 120 l/m² | 4 |
| >70 bis 100 l/m² | 3 |
| >40 bis 70 l/m² | 2 |
| 40 l/m² | 1 |

D – Nährstoffversorgung

Das standortspezifische Nährstoffpotenzial wird aus dem Vorrat austauschbar gebundener, basisch wirkender Kationen (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH₄⁺) abgeleitet. Dieser ergibt sich aus der potenziellen Kationenaustauschkapazität (KAKpot), einem pH-abhängigen Umrechnungsfaktor und der Gesamtmenge an Feinboden im potenziellen Wurzelraum (siehe Sx15).

Tabelle 36: Bewertung der Nährstoffversorgung

| MbWp-Vorrat (Sx15) | Bew. D= |
| --- | --- |
| >600 cmolc/m² | 5 |
| >450 bis 600 cmolc/m² | 4 |
| >300 bis 450 cmolc/m² | 3 |
| >150 bis 300 cmolc/m² | 2 |
| 150 cmolc/m² | 1 |

E – Klima

Bei abnehmender Temperatur (z.B. durch zunehmende Höhe) nimmt die biologische Aktivität in Böden und damit die potenzielle Ertragsfähigkeit ab (vgl. Müller 2004: 293, VKR 6.7.1.2).

Die in nachfolgender Tabelle gelisteten Kriterien werden nicht kombiniert, sondern alternativ herangezogen: Falls bekannt, ist die Mitteltemperatur während der Vegetationsperiode („mittlere Sommertemperatur“) zu verwenden, ansonsten die mittlere Jahrestemperatur. Sind beide Werte nicht verfügbar, so kann die Bewertung näherungsweise auch über die klimatische Höhenstufe (S181) erfolgen. Die Temperaturwerte werden pro Projekt angegeben (Projektbeschreibung in der SEPP Benutzeroberfläche (GUI)), die klimatische Höhenstufe bezieht sich jeweils auf ein einzelnes Profil (Eingabemaske in der GUI oder Inputdatei).

Tabelle 37: Bewertung des Klimas

| mittlere Temperatur der Vegetationsperiode [°C] | mittlere Jahres-temperatur [°C] | klimatische Höhenstufe (S181) | Bew. E= |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 9,5 | Tieflage (10): submontan (12) | 5 |
| 15 bis <18 | 8 bis <9,5 | Mittellage (20): tiefmontan (21) | 4 |
| 12 bis <15 | 6,5 bis <8 | Mittel- / Hochlage: mittelmontan (22) | 3 |
| 9 bis <12 | 5 bis <6,5 | Mittel- / Hochlage: hochmontan (23) oder tief-subalpin (31) | 2 |
| <9 | <5 | Hochlage (30): hoch-subalpin (32) oder alpin (33) | 1 |

F – Gesamtbewertung A bis E

Die nachfolgende Tabelle führt die oben dargestellten 7 Schritte zu einer Gesamtbewertung zusammen. Jeder Schritt geht mit gleicher Gewichtung in die Bewertung ein:

Tabelle 38: Gesamtbewertung „Lebensraums für Kulturpflanzen“

| Schritte A1, A2, B1, B2, C, D, und E | Bezeichnung | Bewertung Leben_Kult |
| --- | --- | --- |
| mind. 2 Bewertungen = 5, max. 1 x 3 | extrem produktiv | 5 |
| mind. 2 Bewertungen ≥, max. 1 x 3 | sehr produktiv | 4 |
| mind. 2 Bewertungen ≥3, max. 1 x 2 | mittelmäßig produktiv | 3 |
| mind. 2 Bewertungen ≥2 | wenig produktiv | 2 |
| max. 1 Bewertung = 2, sonst alle 1 | sehr wenig produktiv | 1 |

G – Modifikation nach der Hangneigung

Durch die erschwerte Bearbeitbarkeit von Hanglagen werden Abschläge in der Bewertung ab einer bestimmten Hangneigung vergeben.

Tabelle 39: Modifikation nach Hangneigung

| Hangneigung (S132 oder S135) | Korrektur |
| --- | --- |
| bis 10° = eben bis leicht hängig / mäßig geneigt | 0 |
| >10 bis 20° = hängig / stark geneigt | -1 |
| >20 bis 30° = stark hängig / steil | -2 |
| >30° = (sehr) schroff / (sehr) steilhängig | Leben_Kult = 1 |

Bei an sich guter Bodenbewertung, aufgrund von Hangneigung und/oder Höhenlage jedoch schlechter bewerteten Böden sollte das Potenzial der „Nutzung als Almwiese“ im Kommentar vermerkt werden.

Aufgrund der heute nur noch geringen Bedeutung des Ackerbaus in steilen Lagen erfolgt die Bewertung im Hinblick auf das Potenzial zur Nutzung als Grünland (Wiese, Weide). Bei einer angestrebten Nutzung als Acker, insbesondere für den Anbau von Futtermais, ist die Erosionsgefährdung der bewerteten Fläche zu berücksichtigen.

### 1c.1) Rückhalt von Niederschlägen

Kürzel: Retent_ave; Retent_min

Eingangsparameter:

Horizontbezeichnung

Horizontmächtigkeit

gesättigte Wasserleitfähigkeit (Px12)

daraus abgeleitet: durchschnittlicher bzw. minimaler kf-Wert

Wasserspeichervermögen (Px10)

Bodentyp (S322)

Grundwasserflurabstand (S153)

Hangneigung (S132 oder S135)

Methodik: Umweltministerium Baden-Württemberg (1995: 25f.), BayGLA und BayLfU (2003: 40ff.) – modifiziert

Bewertet wird die Fähigkeit des Bodens, Wasser aufzunehmen, das besonders bei lang anhaltenden Niederschlägen auf der jeweiligen Fläche anfällt oder von benachbarten (womöglich versiegelten) Flächen zufließt. In den Grobporen des Bodens (>50 µm = Luftkapazität) wird das Wasser kurzzeitig aufgenommen und – abhängig von der Durchlässigkeit der unterliegenden Horizonte – mehr oder weniger rasch als Zwischenabfluss (besonders an Hängen) oder an das Grundwasser abgegeben, während in den Poren mittlere Größe (0,2 bis 50 µm = nutzbare Feldkapazität) das infiltrierte Wasser gespeichert und zeitlich verzögert wieder an Pflanzen bzw. letztlich durch Transpiration und Evaporation weiter an die Atmosphäre abgegeben wird. Durch diese Prozesse wird die Menge oberflächlich abfließenden Wassers reduziert, der Boden leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Dämpfung des Oberflächenabflusses und damit zum Hochwasserschutz. Darüber hinaus spielt die Wasserrückhaltefähigkeit auch eine wichtige Rolle bei der Filterung von Schadstoffen (siehe 1c.3), der Regulierung des Mikro- und Mesoklimas und der Versorgung von Pflanzen.

Die Bewertung dieser Funktion wird mit zwei Methoden durchgeführt, die sich in einem Punkt unterscheiden: Die Durchlässigkeit des Bodens wird einerseits über den durchschnittlichen kf-Wert (siehe Schritt 3a), andererseits über den minimalen kf-Wert (siehe Schritt 3b) bewertet. Entsprechend gibt es zwei Bewertungsergebnisse für diese Funktion (Retent_ave und Retent_min). Bei der weiteren Auswertung sollte diskutiert werden, welche dieser Bewertungen die für diesen Standort relevantere ist.

Schritt 1 – Bestimmung des zu bewertenden Bereiches (BB)

Es ist zu beachten, dass für die Bewertung bei von Grundwasser beeinflussten Böden (Gleye, Moore) nur der Bereich oberhalb des Gr-Horizonts (=fast durchgehend im Grundwasser) sowie bei von Stauwasser beeinflussten Böden (Pseudogleye) oberhalb des Sd-Horizonts (=geringst durchlässiger Horizont) berücksichtigt wird. Bei der Bewertung nicht entwässerter Moore ist der aktuelle Grundwasserstand zur Abgrenzung des bewerteten Bereiches (BB) heranzuziehen.

Es ergibt sich also gemäß dieser Kriterien folgende Abgrenzung des bewerteten Bereiches:

bei Mooren (S322: Code 2100-2120): 
BB bis zum Grundwasserspiegel (S153)

bei Grundwassereinfluss (S322: Code 1820-1822 oder 2000-2033): 
BB bis zur Obergrenze des Gr-Horizonts (oder G2-Horizonts, falls folgende Horizontbezeichnungen A-G1-G2 o.ä.)

bei Stauwassereinfluss (S322: Code 1900-1950) 
BB bis zur Obergrenze des obersten S-Horizonts

bei Böden über anstehendem Gestein oder Stauhorizont: 
BB bis zur Obergrenze jenes Horizontes, der einen kf-Wert von 1 cm/d hat (Festgestein wird in einer Näherung als „undurchlässig“ angesehen, sofern keine Indizien für einen höheren kf-Wert sprechen – siehe Bestimmung Px12)

für alle anderen Böden: 
BB = Profiltiefe (Untergrenze des tiefsten Horizonts)

Ausnahme: Ist die Obergrenze eines Stauhorizontes oder der Grundwassereinfluss an der Geländeoberfläche (BB = 0 cm), wird die Untergrenze des obersten Horizonts als BB definiert.

Für die weitere Bewertung werden nur Horizonte betrachtet, die sich zur Gänze innerhalb des BBs befinden.

Schritt 2 – Aufsummieren der WSV-Werte (Px10) für alle Horizonte im bewerteten Bereich

Da dieser Summenwert, wie im vorigen Schritt erläutert, unter bestimmten Bedingungen von Sx08 (=Wasserspeichervermögen für das gesamte Profil) abweichen kann, ist er für die Bewertung von 1c.1 gesondert zu ermitteln.

Auch hier werden die Standorte nach der Hangneigung differenziert (vgl. Px10).

Schritt 3a – Ermitteln des durchschnittlichen kf-Wertes (Px12) für alle Horizonte im bewerteten Bereich

Nach dem von BayGLA und BayLfU (2003) beschriebenen Verfahrens wird der über den gesamten BB des Profils gemittelte kf-Wert verwendet.

Schritt 3b – Ermitteln des minimalen kf-Wertes (Px12) für alle Horizonte im bewerteten Bereich

In einer Anpassung des in BayGLA und BayLfU (2003) beschriebenen Verfahrens wird nicht der über den gesamten BB des Profils gemittelte kf-Wert verwendet, sondern der minimale kf-Wert, also jener des geringst durchlässigen Horizonts, der die Versickerung in den Untergrund letztlich limitiert. Auf diese Weise können Böden mit ausgeprägtem Wechsel der Durchlässigkeit (v.a. locker über dicht) adäquater bewertet werden.

Schritt 4 – Gesamtbewertung

Die Tabelle wird zur besseren Differenzierbarkeit weiter aufgegliedert als in BayGLA und BayLfU (2003) vorgegeben (zusätzliche, grau hinterlegte Zeilen und Spalten).

Tabelle 40: Bewertung „Rückhalt von Niederschlägen“

| kf-Wert [cm/d] (Schritt 3a/b) | Wasserspeichervermögen [mm bzw. l/m²] (Schritt 2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | >60 - 90 | >90 - 140 | >140 - 220 | >220 - 300 | >300 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| >7 - 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| >15 - 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| >30 - 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| >40 – 100 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| >100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

In BayGLA und BayLfU (2003: 40f.) werden weitere Probleme des Ansatzes beschrieben, die bei der Interpretation der Ergebnisse bedacht werden müssen. So wird das Prozessgeschehen im Boden bei Niederschlägen nur sehr grob abgebildet, insbesondere kann die konkrete Ausprägung und der Einfluss von Porengefüge und Konnektivität, Wurzelgängen oder Wurmröhren nicht berücksichtigt werden. In ton- und schluffreichen Böden kann das Retentionsvermögen zusätzlich durch Verschlämmung der Poren negativ beeinflusst aber nicht quantifiziert werden.

Die Durchlässigkeit von Böden (kf-Wert) kann bei sehr hohem Skelettgehalt von 60 Vol.-% und mehr nur grob bestimmt werden – wie in Px12 genauer ausgeführt, wird in diesem Fall automatisch ein „sehr hoher“ kf-Wert von 300 cm/d angenommen und nicht weiter differenziert. Die vorgeschlagene anteilsmäßige Reduzierung des kf-Wertes pro Vol.-% Grobanteil wird nach den Erfahrungen aus anderen Projekten nicht vorgenommen. Ebenso kann bei Festgesteinsböden die tatsächliche Durchlässigkeit je nach Klüftigkeit oder Verkarstung des Substrates mehr oder weniger stark von der angenommenen äußerst geringen Durchlässigkeit (kf-Wert = 1 cm/d) abweichen.

In Umweltprüfungen (SUP oder UVP) ist zu beachten, dass diese Funktion des Bodens durch Versiegelung vollständig verloren geht bzw. technisch ersetzt werden muss (Sickergräben, Versickerungsschächte), allerdings durch Entsiegelung auch wieder hergestellt werden kann. Als zentrale Funktion des Bodens sollte dieser Bewertungsschritt in einer aggregierten Gesamtbewertung bzw. bei der Beurteilung der Eignung des Bodens für bestimmte Anforderungen der Raumplanung hohes Gewicht erhalten.

### 1c.2) Kurzzeitiger Rückhalt von Starkniederschlägen

Kürzel: Retent_stark

Eingangsparameter:

Horizontbezeichnung

Horizontmächtigkeit

gesättigte Wasserleitfähigkeit (Px12)

daraus abgeleitet: minimaler kf-Wert (kfStauer = Sx10a)

Luftkapazität (Px09)

daraus abgeleitet: bewertungsrelevante Luftkapazität (LKoben = Sx07)

Bodentyp (S322)

Grundwasserflurabstand (S153)

Bemessungsniederschlag (Projekteigenschaften - Klima, z.B. aus der eHYD)

Methodik: Lehmann et al. (2008: 51ff.) – modifiziert

Diese Bewertung wurde im Rahmen des EU Interreg III B Alpine Space Projekts TUSEC-IP von Lehmann et al. (2008) entwickelt und stellt eine Erweiterung der unter 1c.1 beschriebenen Bewertung des Rückhaltevermögens dar (Lehmann et al. 2008). Im Verfahren von 1c.1 wird von einem trockenen Boden ausgegangen (d.h. auch die Poren mittlerer Größe sind entleert und können Wasser aufnehmen) und die potenzielle Wasseraufnahme- und Versickerungsleistung unabhängig von konkreten Niederschlagsereignissen beurteilt. In der Realität zeigt sich allerdings, dass hinsichtlich des Hochwasserschutzes dieser hypothetische Wert insofern wenig aussagekräftig ist, da die größte Gefahr für Überschwemmungen bei Starkniederschlägen auf einen bereits bis zur Feldkapazität wassergesättigten Boden besteht, wie dies z.B. bei Gewittern nach einer längeren Regenperiode der Fall sein kann. Daher werden hier folgende Grundannahmen (Worst-Case-Szenario) getroffen:

Die Fein- und Mittelporen des Bodens sind wassergesättigt, d.h. es stehen nur die rasch entwässernden Grobporen (>50 µm = Luftkapazität) für die kurzfristige Aufnahme von Niederschlagswasser zur Verfügung.

Es steht nicht der Grobporenraum des gesamten Profils zur Verfügung, da die rasche Versickerung durch (relative) „Stauhorizonte“, d.h. Horizonte mit einer geringen Wasserleitfähigkeit limitiert wird. Zur Bewertung werden daher nur die Horizonte bis zum relativen „Stauer“ herangezogen. Des Weiteren wird die Betrachtungstiefe bei dieser Funktion auf 1 m gesetzt, da tiefere Bereiche in der Regel für das Wasser nur durch Makroporen erreicht werden können. Allerdings ist die Aufnahme der Makroporen in die Beschreibung der Böden sehr aufwendig, weshalb diese Information in den meisten Fällen nicht zur Verfügung steht. Auch eine Ableitung des Makroporeneinflusses von gängigeren Bodenparametern ist nicht mit ausreichender Genauigkeit möglich. Daher finden Makroporen in der Bewertung dieser Bodenfunktion keine Berücksichtigung. Eine Betrachtungstiefe von 1 m bedeutet, dass der Horizont mit minimalem kf-Wert nur in den obersten 100 cm gesucht wird. Das relevante Porenvolumen entspricht dann der Luftkapazität oberhalb dieses Horizontes.

Die Wasseraufnahmefähigkeit kann – natürlich mit den bereits unter 1c.1 erwähnten verfahrensbedingten Einschränkungen – in l/m² berechnet werden. Um abschätzen zu können, ob bei einem Starkniederschlag Oberflächenabfluss entsteht, wird diese Wasseraufnahmefähigkeit mit einem definierten Bemessungsniederschlag verglichen. Dieser kann für das gesamte Österreichische Bundesgebiet aus der eHYD (www.ehyd.gv.at) entnommen werden. Zur Bestimmung des Bemessungsniederschlags sind unterschiedliche Verfahren im Einsatz (z.B. Interpolation von Messdaten (in Österr.: ÖKOSTRA) oder Niederschlagsmodellierung (in Österr.: HAÖ)), was zu einer gewissen Bandbreite an Bemessungsniederschlägen führt. Im Einzelfall sollte jene Quelle herangezogen werden, die für das jeweilige Untersuchungsgebiet die Realität am besten abbildet.

Für das jeweilige Untersuchungsgebiet wird als Bemessungsereignis ein 60-minütiger Starkregen mit einer Wiederkehrdauer von 10 Jahren vorgeschlagen.

Schritt 1 – Ermittlung der Tiefe des „Stauers“

Analog zu 1c.1 wird der bewertungsrelevante Bereich (BB) anhand hydrogeologischer Kriterien abgegrenzt. Wäre die Untergrenze des BBs allerdings unter 100 cm, so wird sie für die Bewertung dieser Funktion auf  100 cm gesetzt:

bei Mooren (S322: Code 2100-2120): 
BB bis zum Grundwasserspiegel (S153) (nur wenn Obergrenze ≤ 100 cm)

bei Grundwassereinfluss (S322: Code 1820-1822 oder 2000-2033): 
BB bis zur Obergrenze des Gr-Horizonts (oder G2-Horizonts, falls folgende Horizontbezeichnungen A-G1-G2 o.ä.) (nur wenn Obergrenze ≤ 100 cm)

bei Stauwassereinfluss (S322: Code 1900-1950) 
BB bis zur Obergrenze des obersten S-Horizonts (nur wenn Obergrenze ≤ 100 cm)

bei Böden über anstehendem Gestein oder Stauhorizont: 
BB bis zur Obergrenze jenes Horizontes, der einen kf-Wert von 1 cm/d hat (Festgestein wird in einer Näherung als „undurchlässig“ angesehen, sofern keine Indizen für einen höheren kf-Wert sprechen – siehe Bestimmung Px12) (nur wenn Obergrenze ≤ 100 cm)

für alle anderen Böden: 
BB bis zur Obergrenze jenes Horizontes, der den geringsten kf-Wert (Px12) innerhalb der obersten 100 cm des Profils aufweist. Sonderfall: wenn alle Horizonte eine sehr hohe Wasserleitfähigkeit aufweisen (Px12 = 300 cm/d), so werden die obersten 100 cm betrachtet.

Ausnahme: Ist die Obergrenze eines Stauhorizontes oder der Grundwassereinfluss an der Geländeoberfläche (BB = 0 cm), wird die Untergrenze des obersten Horizonts als BB definiert.

Für die weitere Bewertung werden nur Horizonte betrachtet, die sich zur Gänze innerhalb des BBs befinden.

Schritt 2 – Berechnen des gesamten Volumens der Grobporen (=Luftkapazität) bis zum „Stauhorizont“

Dieser Schritt entspricht der Berechnung von Sx07 (LKoben) und umfasst das Aufsummieren der Luftkapazität aller Horizonte bis zu der in Schritt 1 bestimmten Tiefe.

Schritt 3 – Ermittlung und Korrektur des Bemessungsniederschlags

Anschließend wird abgeschätzt, ob die bei einem Extremereignis anfallende Wassermenge von den zur Verfügung stehenden Grobporen aufgenommen werden kann. Dieser Vergleichswert ergibt sich aus dem Bemessungsniederschlag abzüglich der (durch den kfStauer-Wert limitierten) Wassermenge, die im selben Zeitraum (1 Stunde) versickert, d.h. in den Untergrund bzw. in das Grundwasser weitergeleitet wird. Bei Böden, die in den obersten 100 cm grundwasserbeeinflusst sind (Moore oder Gleye), bei flachgründigen Böden auf Festgestein (wichtig: Horizontbezeichnung = „mC“) oder bei Böden, bei denen der oberste Horizont als (relativer) Stauer wirkt, entfällt diese Korrektur, d.h., der Bemessungsniederschlag geht unverändert in den Vergleich ein. Für „normale“ und stauwasserbeeinflusste Böden gilt:

korrigierter Bemessungsniederschlag [mm/h] = Bemessungsniederschlag [mm/h]

- (kfStauer [cm/d]  / 2,4)

Schritt 4 – Gesamtbewertung

Die abschließende Gesamtbewertung erfolgt durch den Vergleich der Wasseraufnahmekapazität mit dem korrigierten Bemessungsniederschlag:

Tabelle 41: Bewertung „kurzzeitiger Rückhalt von Starkniederschlägen“

| Verhältnis korr. Bemessungsniederschlag [mm/h] (Schritt 3) / Wasseraufnahmekapazität [l/m²] (LKoben = Sx07) | Bewertung Retent_stark |
| --- | --- |
|  0,9 | 5 |
| >0,9 bis 1,2 | 4 |
| >1,2 bis 2,0 | 3 |
| >2,0 bis 3,0 | 2 |
| >3,0 [oder Grundwasserflurabstand (S153) <1 m] | 1 |

Weitere in der Realität wichtige Faktoren wie z.B. die Vegetationsbedeckung oder eventuell vorhandener Wurzelfilz können in diesem Ansatz nicht berücksichtigt werden, des Weiteren gelten die unter 1c.1 bereits andiskutierten Einschränkungen und Unschärfen.

### 1c.3) Grundwasserneubildung (qualitativ)

Kürzel: GWneu

Eingangsparameter:

Horizontbezeichnung

Horizontmächtigkeit

gesättigte Wasserleitfähigkeit (Px12)

daraus abgeleitet: minimaler kf-Wert (kfmin = Sx10)

Nutzbare Feldkapazität (Px07)

Bodentyp (S322)

Grundwasserflurabstand (S153)

Methodik: Lehmann et al. (2008: 26ff.) – modifiziert

Diese Bewertung wurde ebenfalls im Rahmen des EU Interreg III B Alpine Space Projekts TUSEC-IP von Lehmann et al. (2008) entwickelt und stellt eine Weiterentwicklung des unter 1c.1 beschriebenen Verfahrens für eine zusätzliche Bewertung des hydrologischen Potenzials von Böden dar. In der ursprünglichen Form wird das Rückhaltevermögen  eines Bodens betrachtet und umso höher bewertet, je mehr Wasser aufgenommen (gesamtes Volumen der Poren mit >0,2 µm Durchmesser = Wasserspeichervermögen WSV) und je schneller Wasser in den Untergrund weitergeleitet werden kann (kf-Wert).

Während ein hohes Wasserspeichervermögen auch für die Grundwasserneubildung eine positive Rolle spielt, ist die Durchlässigkeit des Bodens differenziert zu betrachten. Einerseits ist eine gewisse hydraulische Leitfähigkeit erforderlich, damit Wasser überhaupt erst in tiefere Schichten gelangen und dadurch zur Grundwasserneubildung beitragen kann. Andererseits bewirkt ein zu rasches Versickern jedoch, dass mit dem Niederschlagswasser eingetragene Schadstoffe in das Grundwasser gelangen können. Damit nicht abbaubare Stoffe immobilisiert (siehe 1d.1 und 1d.3) bzw. die um- und abbauenden Prozesse im Boden ablaufen können (siehe 1d.2) und somit eine höhere Wasserqualität gewährleistet wird, ist eine gewisse Mindestverweilzeit des Wassers in den biologisch aktiven obersten Bodenhorizonten nötig. Lehmann et al. (2008: 26) gehen von einer optimalen Sickerzeit von ein bis zwei Wochen aus.

Für von Grundwasser beeinflusste Böden (Gleye, Moore) ist nur der Bereich oberhalb des Gr-Horizonts (=fast durchgehend im Grundwasser) sowie bei von Stauwasser beeinflussten Böden (Pseudogleye) oberhalb des Sd-Horizonts (=geringst durchlässiger Stauhorizont) für die Bewertung relevant. Alle Böden auf Standorten mit einem Grundwasserflurabstand von weniger als 1 Meter (inkl. Gleye) können hinsichtlich der qualitativen Aspekte der Grundwasserneubildung maximal mit (gering) bewertet werden.

Moorböden erhalten generell die Bewertung „sehr schlecht“, da sie einerseits wegen ihrer Nähe zum Grundwasserkörper, andererseits wegen der möglichen Bildung löslicher organischer Komplexe problematisch sein können (Umweltministerium Baden-Württemberg 1995: 13, BayGLA und BayLfU 2003: 48).

Schritt 1 – Bestimmung des zu bewertenden Bereiches (BB)

Wie in 1c.1 erläutert, ergeben sich bei der Bewertung von Böden mit Grund- oder Stauwassereinfluss Einschränkungen, die zu einer Abgrenzung des bewerteten Bereiches führen:

bei Mooren (S322: Code 2100-2120): 
BB bis zum Grundwasserspiegel (S153)

bei Grundwassereinfluss (S322: Code 1820-1822 oder 2000-2033): 
BB bis zur Obergrenze des Gr-Horizonts (oder G2-Horizonts, falls folgende Horizontbezeichnungen A-G1-G2 o.ä.)

bei Stauwassereinfluss (S322: Code 1900-1950) 
BB bis zur Obergrenze des obersten S-Horizonts

bei Böden über anstehendem Gestein oder Stauhorizont: 
BB bis zur Obergrenze jenes Horizontes, der einen kf-Wert von 1 cm/d hat (Festgestein wird in einer Näherung als „undurchlässig“ angesehen, sofern keine Indizien für einen höheren kf-Wert sprechen – siehe Bestimmung Px12)

für alle anderen Böden: 
BB = Profiltiefe (Untergrenze des tiefsten Horizonts)

Ausnahme: Ist die Obergrenze eines Stauhorizontes oder der Grundwassereinfluss an der Geländeoberfläche (BB = 0 cm), wird die Untergrenze des obersten Horizonts als BB definiert.

Für die weitere Bewertung werden nur Horizonte betrachtet, die sich zur Gänze innerhalb des BBs befinden.

Schritt 2 – Aufsummieren der nFK-Werte (Px07) für alle Horizonte im bewerteten Bereich

Dieser Wert kann – wenn keine in Schritt 1 gelistete Ausnahme zutrifft – aus dem entsprechenden Bewertungsschritt in 1c.1 übernommen werden.

Schritt 3 – Ermittlung des minimalen kf-Wertes (Px12) für alle Horizonte im bewerteten Bereich

Dieser Wert kann aus dem entsprechenden Bewertungsschritt in 1c.1 bzw. – wenn keine in Schritt 1 gelistete Ausnahme zutrifft – aus Sx10 übernommen werden.

Schritt 4 – Gesamtbewertung

Die Tabelle zur abschließenden Gesamtbewertung der qualitativen Grundwasserneubildung (GWneu) wird im Gegensatz zu 1c.1 aufgrund fehlender Erfahrungswerte nicht weiter aufgegliedert und unverändert aus Lehmann et al. (2008) übernommen:

Tabelle 42: Bewertung „Grundwasserneubildung (qualitativ)“

| kf-Wert [cm/d] (Schritt 3) | Nutzbare Feldkapazität [mm bzw. l/m²] (Schritt 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 50 | 50 - < 140 | 140 - ≤ 200 | > 200 |
| <5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 - < 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 - < 20 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 - ≤ 50 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| > 50 | 1 | 1 | 2 | 3 |

Schritt 5 – Modifikation bei grundwassernahen Böden (vgl. Schritt 1)

Moore (S322: Code 2100-2120): 	GWneu = 1

Gleye (S322: Code 1820-1822 oder 2000-2033): 
falls Bewertung lt. Schritt 4 = 5 oder 4:	GWneu = 2
falls Bewertung lt. Schritt 4 = 3, 2 oder 1:	GWneu = 1

Anm.: Um neben der Sickerwasserverweilzeit im Boden auch die Abbau- und Transformationsfunktion des Bodens zu integrieren, werden z.B. in Gerstenberg & Smettan (2005) zur Bewertung der „Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung“ bodenchemische Prozesse mit berücksichtigt. Daher wird für eine weiterführende Bewertung die kombinierte Betrachtung dieser Funktion mit der Bewertungsgruppe 1d (Rückhalt von Schwermetallen, Rückhalt bzw. Transformation organischer Schadstoffe) empfohlen.

Anm.: In anderen Verfahren (z.B. Wessolek & Trinks 2002, Bogena et al. 2003 – beide dokumentiert in Müller 2004; Gerstenberg & Smettan 2005) dient die Sickerwasserrate als Kenngröße für die Grundwasserneubildung. In diese fließen neben dem Wasserspeichervermögen auch Niederschlag, Evapotranspiration und Oberflächenabfluss (in Abhängigkeit von Nutzung/Vegetation, Bodenart und Reliefparametern) sowie der kapillare Aufstieg ein. Insgesamt ließen sich die Grundwasserneubildungsraten und in weiterer Folge auch die damit verbundenen qualitativen Aspekte auf diese Weise viel besser quantifizieren, allerdings sind mehrere Probleme damit verbunden:

- Die Faktoren der zugrunde liegenden Regressionsgleichungen wurden in verschiedenen Regionen Deutschlands ermittelt, die hinsichtlich der naturräumlichen und klimatischen Verhältnisse nicht mit allen anderen Räumen, z.B. dem Alpenraum, vergleichbar sind.

- Einzelne Parameter können aus den üblicherweise vorliegenden Datengrundlagen nicht oder ebenfalls nur mit großen Unsicherheiten abgeleitet werden (z.B. kapillarer Aufstieg)

- Auch diese Verfahren sind nur bis zu einer bestimmten Hangneigung einsetzbar (z.B. Wessolek & Trinks nur bis 3,5 % Neigung).

Aus den genannten Gründen wird im vorliegenden Bewertungssystem bis auf Weiteres die einfachere Methodik nach Lehmann et al. 2008 verwendet. Für eine Übersichtsbewertung größerer Gebiete empfiehlt sich der ebenfalls einfache und hauptsächlich auf Klimadaten sowie der Hauptbodenart des Oberbodens basierende Ansatz zur Ermittlung der Sickerwasserrate aus BayGLA und BayLfU 2003 („Rückhaltevermögen des Bodens für wasserlösliche Stoffe (z.B. Nitrat)“ – siehe Bewertung 1d.4).

### 1c.4) Nährstoffbereitstellung für Pflanzen

Kürzel: Naehrstoff

Eingangsparameter:

Mb-Wert (Sx15)

Methodik: Müller (2004: 153f.) – modifiziert

Böden besitzen die Fähigkeit, anorganische und organische Stoffe, die für das Wachstum von Pflanzen wichtig sind, aus dem Sickerwasser aufzunehmen und zu binden. In welchem Ausmaß ein Boden Nährstoffe aufnehmen und pflanzenverfügbar bereitstellen kann, hängt hauptsächlich von der Menge basisch wirkender Kationen (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH₄⁺) ab, die im potenziellen Wurzelraum des Bodens austauschbar gebunden sind bzw. gebunden werden können. Diese als „Kationenaustauschkapazität (KAK)“ bezeichnete Menge ist durch die wichtige Rolle von Tonmineralen und Huminstoffen als Ionentauscher hauptsächlich abhängig von Textur und Humusgehalt des Bodens (Berechnung siehe Px13). Bei sauren Bodenverhältnissen kann diese „potenzielle“ KAK allerdings nicht vollständig ausgeschöpft werden, da in diesem Falle viele bei neutralen Bedingungen für Nährstoffe zur Verfügung stehende Ionentauscher mit H+-Ionen besetzt sind.

Das Nährstoffpotenzial an einem Standort ist auch abhängig davon, wie viel Feinboden (=gesamter Boden abzüglich Grobmaterial mit mehr als 2 mm Durchmesser) im Wurzelraum vorhanden ist und welcher Teil der potenziellen KAK beim vorherrschenden pH-Wert von den basisch wirkenden Kationen in Anspruch genommen werden kann – die Berechnung des so genannten Mb-Wertes im potenziellen Wurzelraums ist unter Sx15 beschrieben.

Der so ermittelte Wert wird aufgrund der relativen Unschärfe des Verfahrens nicht wie bei allen anderen Funktionen in fünf Klassen, sondern gemäß folgender Tabelle nur in drei Klassen eingeteilt:

Tabelle 43: Bewertung „ Nährstoffbereitstellung für Pflanzen“

| MbWp-Vorrat [cmolc/m²] (Sx15) | Bewertung | Bewertung Naehrstoff |
| --- | --- | --- |
| <3.000 | gering | 1 |
| 3.000 bis 6.000 | mittel | 3 |
| >6.000 | hoch | 5 |

Anm.: Der tatsächlich im Boden vorhandene Gehalt an Nährelementen kann durch Düngung massiv beeinflusst werden.

### 1c.5) Kohlenstoffspeicherung

Kürzel: Kohlenstoff

Eingangsparameter:

Humusmenge im Gesamtprofil (Sx03)

Nutzung (S178)

Methodik: Gerstenberg & Smettan (2005: 102f.) – modifiziert

Die umfassende Bewertung der Böden als Kohlenstoffspeicher hängt von einigen komplexen Zusammenhängen ab. Durch seine Rolle im Kohlenstoffkreislauf rückt der Boden im Rahmen der Diskussion um den Klimawandel verstärkt in das Interesse der Öffentlichkeit, womit Verständnis für Bodenschutzbelange zu wecken ist („Bodenschutz = Klimaschutz“). Andererseits ist es noch immer eine Herausforderung, das längerfristig maximale Speichervermögen für organischen Kohlenstoff differenziert nach Boden- und Standortseigenschaften zu bewerten. Aufgrund derzeit noch mangelnden Prozessverständnisses können daher keine gesicherten Aussagen darüber getroffen werden, unter welchen Voraussetzungen welcher Boden und für welche Zeiträume Kohlenstoffquelle oder langfristige Kohlenstoffsenke ist. Da in der Vegetation große Mengen Kohlenstoff rückgehalten werden können, werden in der Bewertung mit SEPP Standorte mit Wald sehr hoch bewertet.

Es besteht Konsens darüber, dass der Kohlenstoffspeicher des Bodens unmittelbar vom Humus- bzw. Torfanteil abhängig ist und die Freisetzung von CO2 bei Beibehaltung oder Erhöhung dieser Anteile vermieden wird, während beim Abbau von organischer Substanz (z.B. durch Entwässerung von Mooren oder durch Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung) der Boden als CO2-Quelle fungiert.

In den Erläuterungen zu den Bodenfunktionskarten im Umweltatlas Berlin (Gerstenberg & Smettan 2005) werden zwei Bodenformen erwähnt, denen prinzipiell ein hohes Potenzial als CO2-Senke und als Kohlenstoffspeicher zukommt:

- Rohböden mit einem zukünftigen Potenzial zur Aufnahme von Kohlenstoff bei ungestörter Entwicklung

- Böden mit aktuell hohem Gehalten an organischer Substanz (z.B. Moore), die aufgrund dieser Eigenschaft schützenswert sind, weil ihre Zerstörung zu einer erheblichen Freisetzung von CO2 führen würde.

Da die gleiche Menge CO2 sehr viel schneller freigesetzt als gebunden werden kann, wird der Schutz von humusreichen Böden als vorrangig angesehen und entsprechend in der Bewertung berücksichtigt (Gerstenberg & Smettan 2005: 102f.).

Schritt 1 – Bewertung nach der Nutzung

Wälder und Moore erhalten die beste Bewertung, es gilt:

Nutzung Wald (Code in S178: 100), Laubwald (110), Nadelwald (120), Mischwald (130) und unkultivierte Moore (950) 	Bewertung CO2_Senke = 5

Schritt 2 – Bewertung nach der Humusmenge (HMges)

Für alle nicht in Schritt 1 berücksichtigen Nutzungen erfolgt die Bewertung nach der Humusmenge im gesamten Profil anhand folgender Tabelle:

Tabelle 44: Bewertung „Kohlenstoffspeicherung“

| Humusmenge im Gesamtprofil [kg/m²] (Sx03) | Bewertung Kohlenstoff |
| --- | --- |
| 100 | 5 |
| 50 bis <100 | 4 |
| 20 bis <50 | 3 |
| 10 bis <20 | 2 |
| <10 | 1 |

### 1d.1) Rückhalt von Schwermetallen

Kürzel: Retent_SM

Eingangsparameter:

Horizontbezeichnung

Horizontmächtigkeit

Humusgehalt (Px01)

pH-Wert (P149 oder B105)

oder:

Basenreichtum des Ausgangssubstrats (S165) (falls kein pH-Wert für Cv-Horizont)

Skelettgehalt (Px02)

Tongehalt (B200)

oder:

Bodenart (P140 oder B209)

Bodentyp (S322)

Grundwasserflurabstand (S153)

Methodik: Ad-hoc-AG Boden (2000), BayGLA und BayLfU (2003: 46ff.) – modifiziert

Schwermetalle, die in der industriellen Produktion, im Straßenverkehr oder bei landwirtschaftlicher Nutzung (z.B. Düngung mit Klärschlamm) freigesetzt werden, können über die Luft oder mit dem Niederschlagswasser in den Boden gelangen. Werden diese Stoffe weiter in das Grundwasser geleitet oder über den Wirkungspfad Boden-Pflanze in den Nahrungskreislauf von Tieren und Menschen aufgenommen, stellen sie durch ihre toxische Wirkung eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit dar.

Tonminerale und organische Bestandteile des Bodens können diese Schadstoffe in Abhängigkeit des pH-Werts unterschiedlich gut immobilisieren und damit vorübergehend oder – unter unveränderten Rahmenbedingungen – sogar dauerhaft den natürlichen Kreisläufen entziehen. Besonders in grundwassernahen Bereichen oder auf landwirtschaftlichen Anbauflächen kommt dieser Funktion eine hohe Bedeutung zu.

Angewendet wird ein von der Ad-hoc-AG Boden (2000) erstmals vorgestelltes Verfahren, wobei zur Vereinfachung der Handhabung die Rückhaltekapazitäten nicht für alle relevanten Metalle einzeln bewertet werden. Stellvertretend wird das bei Bodenversauerung besonders leicht mobilisierbare Cadmium bewertet und so das „minimale“ Rückhaltevermögen des Bodens beurteilt. Die relativen Bindungsstärken anderer Stoffe (Mn, Ni, Co, Zn, Al, Cu, Cr, Pb, Hg, Fe) können bei Bedarf der Originalarbeit von der Ad-hoc-AG Boden (2000) oder der Methodensammlung von Müller (2004: 316f.) entnommen werden.

Des Weiteren ist anzumerken, dass das verwendete Verfahren nur eine ordinal skalierte Einschätzung des relativen Rückhaltevermögens für Schwermetalle gibt, sodass die Böden verschiedener Flächen miteinander verglichen werden können – es ist damit jedoch keine Quantifizierung der Menge an Schwermetallen, die zurück gehalten werden können („mg Cd / kg Feinboden“ o.ä.), möglich.

In einem ersten Schritt wird die grundlegende Bindungsstärke sandiger, humusfreier oder schwach humoser Böden in Abhängigkeit von der Bodenazidität eingeschätzt. Dieser Wert wird anschließend für ton- und humusreiche Böden modifiziert und ein gewichteter Durchschnittswert für das gesamte Profil ermittelt. Moore (S322: Code 2100-2120) erhalten generell die Bewertungsstufe 1 (sehr schlecht), da hier die Gefahr der Bildung löslicher organischer Komplexe besteht, die v.a. bei Niedermooren rasch ins Grundwasser gelangen können (vgl. BayGLA und BayLfU 2003: 47). Bei allen anderen Bodentypen werden zur Bewertung nur jene Horizonte herangezogen, die sich oberhalb des Grundwasserspiegels (S153 oder Gr- bzw. G2-Horizont) befinden.

Schritt 1 – Bestimmung der relativen Bindungsstärke für Cadmium (Cd) bei verschiedenen pH-Werten

Als Ausgangswert der Bewertung wird für jeden Horizont die relative Bindungsstärke für Cadmium (Cd_rel) anhand folgender Tabelle ermittelt. Für den pH-Wert können dabei entweder exakte Labormesswerte (B105) oder – falls diese nicht verfügbar sind – näherungsweise im Feld erhobene Werte (P149) angesetzt werden.

Tabelle 45: Bestimmung der relativen Bindungsstärke für Cadmium nach dem pH-Wert

| pH-Wert (CaCl2) (B105 oder P149) | relative Bindungs-stärke (Cd_rel) |
| --- | --- |
| <2,8 | 0,0 |
| 2,8 bis <3,3 | 0,5 |
| 3,3 bis <3,8 | 1,0 |
| 3,8 bis <4,3 | 1,5 |
| 4,3 bis <4,8 | 2,0 |
| 4,8 bis <5,3 | 2,5 |
| 5,3 bis <5,8 | 3,5 |
| 5,8 bis <6,3 | 4,0 |
| 6,3 bis <6,7 | 4,5 |
| ≥6,7 | 5,0 |

Falls für einen C-Horizont mit Feinbodenanteil kein pH-Wert angegeben ist, so werden in Abhängigkeit des Basenreichtums des Ausgangsmaterials (Feld S165) folgende Werte veranschlagt:

Tabelle 46: Bestimmung der relativen Bindungsstärke für Cadmium nach dem Basenreichtum des Ausgangsgesteins

| Basenreichtum (S165) | relative Bindungsstärke (Cd_rel) |
| --- | --- |
| basenreich (1) | 5,0 |
| basenarm (2) | 1,0 |
| intermediär (3) | 3,0 |

Schritt 2 – Aufwertung der relativen Bindungsstärke für Cadmium bei humusreichen Böden

Die in Schritt 1 ermittelte relative Bindungsstärke wird in Abhängigkeit vom Humusgehalt gegebenenfalls modifiziert. Fehlt die Angabe zum Humusgehalt, wird der Wert aus Schritt 1 unverändert beibehalten, ansonsten ergibt sich der Zuschlag aus der Ausprägung von Parameter Px01 wie folgt:

Tabelle 47: Zuschlag zur Bindungsstärke für Cadmium nach Humusgehalt

| Humusgehalt [%] (Px01) | Zuschlag zu Cd_rel |
| --- | --- |
| <2 | 0 |
| 2 bis <8 | +0,5 |
| 8 bis <15 | +1,0 |
| 15 | +1,5 |

Schritt 3 – Aufwertung der relativen Bindungsstärke für Cadmium bei tonreichen Böden

Für Böden mit einem Tongehalt von mindestens 12 % ist die relative Bindungsstärke ebenfalls zu korrigieren. Bei exakt bestimmtem Tongehalt ist der Wert aus B200 heranzuziehen. Falls dieser nicht bekannt ist, erfolgt die Kategorisierung anhand der Bodenart (per Messung im Labor: B209, per Fingerprobe im Gelände: P140):

Tabelle 48: Zuschlag zur Bindungsstärke für Cadmium nach Tongehalt

| Tongehalt [%] (B200) | Bodenart | Code P140 bzw. B209 | Zuschlag zu Cd_rel |
| --- | --- | --- | --- |
| <12 | S, uS, sU, U, lS | 101 bis 231 | 0 |
| 12 | lU, tS, sL, uL, L, sT, lT, T | 313 bis 534 | +0,5 |

Schritt 4 – Modifikation der relativen Bindungsstärke für Cadmium nach Grobanteil des Bodens

Da nur der Feinboden für den Rückhalt dienen kann, wird die relative Bindungsstärke um den prozentuellen Anteil des Bodenskeletts (Px02) reduziert:

Cd_rel_mod = Cd_rel * (100 - Px02) / 100

Schritt 5 – Bestimmung der relativen Bindungsstärke für Cadmium für das Gesamtprofil

Die Bewertungsschritte 1 bis 4 werden für alle Horizonte im Profil durchgeführt; davon ausgenommen sind grundwasserbeeinflusste Böden, die bis zur Obergrenze des Gr- bzw. G2-Horizontes (falls folgende Horizontbezeichnungen A-G1-G2 o.ä.) oder – falls bekannt – bis zur in S153 angegebenen Tiefe des Grundwasserspiegels bewertet werden.

Um die relative Bindungsstärke für das Gesamtprofil zu erhalten, werden die horizontbezogenen Werte unter Berücksichtigung der jeweiligen Mächtigkeit der Horizonte 1 bis n gewichtet aufsummiert.

Cd_rel_ges = Σ (Cd_rel_mod (n) * Mächtigkeit (n) [cm] / 100)

Schritt 6 – Gesamtbewertung

Zur Gesamtbewertung des Rückhalts von Schwermetallen wird die relative Bindungsstärke für Cadmium für das Gesamtprofil (Schritt 5) gemäß folgender Tabelle kategorisiert:

Tabelle 49: Bewertung „Rückhalt von Schwermetallen“

| rel. Bindungsstärke (Schritt 5) | Bewertung Retent_SM |
| --- | --- |
| 4,5 | 5 |
| 3,5 bis <4,5 | 4 |
| 2,5 bis <3,5 | 3 |
| 1,5 bis <2,5 | 2 |
| <1,5 | 1 |

### 1d.2) Transformation (Abbau) organischer Schadstoffe

Kürzel: Transform_Org

Eingangsparameter:

Horizontbezeichnung

Humusgehalt (Px01)

pH-Wert (P149 oder B105)

Feinbodenmenge (Px04)

Humusmenge (Px06)

Tonmenge (Px05)

Humusform (S175)

Methodik: Umweltministerium Baden-Württemberg (1995: 27ff.) – modifiziert

Organische Schadstoffe im Boden werden zu einem geringen Teil von Säuren, zum weitaus größeren Teil jedoch von Mikroorganismen zersetzt und abgebaut. Da die Funktion des mikrobiellen Abbaus mit zunehmender biologischer Aktivität im Oberboden steigt, kann die Bewertung der Transformation organischer Schadstoffe indirekt anhand einer Beurteilung der Lebensbedingungen für Bodenmikroorganismen erfolgen.

Diese Lebensbedingungen hängen von verschiedenen Faktoren wie z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Acidität (pH-Wert) und Humusgehalt sowie Bodenart, Struktur und Porosität im Hinblick auf die Luft- und Wasserversorgung des Bodens ab. Wie in 1a.3 („Lebensraum für Bodenorganismen“) bereits erwähnt, gibt es bislang nur erste Ansätze zur Bewertung dieser Funktion. In einigen, in der Praxis bereits verwendeten Methoden wird als integrierendes Kriterium und Indikator für den bodenbiologischen Zustand die Humusform betrachtet (vgl. Hochfeld et al. 2003: 17, 67f.). Aus der Humusform können Rückschlüsse gezogen werden, wie schnell organische Substanz umgesetzt und eingearbeitet wird. Daher wird im vorliegenden Verfahren (vgl. Umweltministerium Baden-Württemberg 1995: 27ff.) die Humusform ebenfalls als zentrales Bewertungskriterium verwendet.

Für die Beurteilung in Planungsverfahren spielt diese Funktionsbewertung besonders dann eine Rolle, wenn über Pläne/Projekte entschieden werden soll, die potenzielle Quellen organischer Schadstoffe sind (z.B. Straßenverkehr, bestimmte Industriezweige). Das hier beschriebene Verfahren stellt aufgrund der mangelnden Differenzierung nach Stoffgruppen allerdings nur für eine grobe Einschätzung der grundsätzlichen Fähigkeit eines Bodens dar, organische Schadstoffe abzubauen.

Schritt 1 – Berechnung der Humusmenge im Oberboden (HM_ges)

Die in Px06 für jeden Horizont ermittelte Humusmenge in kg/m² wird für alle Horizonte aufsummiert, die eines der beiden folgenden Kriterien erfüllen:

- Horizontbezeichnung = „T“ oder „A“ (mit beliebigem Prä- und Suffix)

- Humusgehalt (Px01) von mehr als 2,0 % (Einschränkung: bei Grundwassereinfluss werden jedenfalls nur Horizonte oberhalb von Gr/G2, bei Stauwassereinfluss oberhalb von Sd/S berücksichtigt)

Schritt 2 – Berechnung der Tonmenge im Oberboden (TM_ges)

Die in Px05 für jeden Horizont ermittelte Tonmenge in kg/m² wird für alle Horizonte aufsummiert, die auch in Schritt 1 berücksichtigt wurden.

Schritt 3 – Berechnung des mittleren pH-Wertes im Oberboden (pH_mitt)

Für den pH-Wert können entweder exakte Labormesswerte (B105) oder – falls diese nicht verfügbar sind – näherungsweise im Feld erhobene Werte (P149) verwendet werden. Wurde in den Bewertungsschritten 1 und 2 mehr als ein Oberbodenhorizont berücksichtigt, so ist der pH-Wert für diese n Horizonte gewichtet nach ihrer Feinbodenmenge (Px04) zu mitteln:

pH_mitt = Σ (Feinbodenmenge (n) (Px04) / Feinbodenmenge_Oberboden * pH (n))

Schritt 4 – Einstufung der mikrobiellen Abbauleistung nach Humusform und pH-Wert

Die mikrobielle Abbauleistung wird gemäß folgender Tabelle in drei Kategorien eingestuft, wobei für einzelne Humusformen saure Bodenverhältnisse (pH-Wert <5,0) eine schlechtere Beurteilung ergibt.

Anm.: Bei Ackernutzung ist die Humusform i.d.R. nicht sinnvoll bestimmbar. Ist dies der Fall, bietet sich der Code 900 (keine Auflage) für den Parameter S175 an.

Tabelle 50: Bestimmung der mikrobiellen Abbauleistung

| Humusform (S175) | mittlerer pH-Wert (Schritt 3) | mikro_abbau |
| --- | --- | --- |
| keine Auflage, Sonstiges (900, 000) | - | Gering |
| Rohhumus / Typischer Rohhumus / Moderartiger Rohhumus / Xeromorpher Rohhumus / Kalkrohhumus (Tangelhumus) / Rohhumusartiger Moder (130, 430, 131, 132, 133, 134, 123) | - |  |
| Feuchtmoder (220, 520) | <5,0 |  |
| Feuchtrohhumus (230, 530) | - |  |
| Hochmoortorf, Übergangsmoortorf (240, 540, 250) | - |  |
| Anmoorhumus (260, 560) | <5,0 |  |
| Mull / Typischer Mull (110, 410, 111) | - | Mittel |
| Moderartiger Mull / Kalkmull / Modermull oder mullartiger Humus (112, 113, 411) | - |  |
| Anmoormull (114, 412) | <5,0 |  |
| Moder / Typischer Moder, Mullartiger Moder / Xeromorpher Moder / Kalkmoder (120, 420, 121, 122, 124, 125) | - |  |
| Feuchtmoder (220, 520) | 5,0 |  |
| Anmoorhumus (260, 560) | 5,0 |  |
| Niedermoortorf (310, 610) | 5,0 |  |
| Anmoormull (114, 412) | 5,0 | hoch |
| Feuchtmull (210, 510) | - |  |
| Niedermoortorf (310, 610) | 5,0 |  |

Anm.: Die Angabe von „-“ bedeutet, dass der pH-Wert bei dieser Humusform für die Bewertung irrelevant ist.

Schritt 5 – Gesamtbewertung

Die Gesamtbewertung des Funktion des Bodens zur Transformation organischer Schadstoffe (Transform_Org) ergibt sich aus der Zusammenschau von Humusmenge, Tonmenge und mikrobieller Abbauleistung auf Basis von Humusform und pH-Wert (Bewertungsschritte 1 bis 4):

Tabelle 51: Bewertung „Transformation organischer Schadstoffe“

|  |  | mikrobielles Abbauvermögen (mikro_abbau, Schritt 4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Humusmenge [kg/m²] (HM_ges, Schritt 1) | Tonmenge [kg/m²] (TM_ges, Schritt 2) | gering | mittel | hoch |
| <13 | <100 | 1 | 1 | 1 |
|  | 100-300 | 1 | 2 | 3 |
|  | >300-450 | 1 | 3 | 3 |
|  | >450 | 2 | 3 | 4 |
| 13 - 25 | <100 | 1 | 1 | 2 |
|  | 100-300 | 2 | 3 | 3 |
|  | >300-450 | 3 | 3 | 4 |
|  | >450 | 3 | 4 | 5 |
| >25 - 40 | <100 | 1 | 2 | 3 |
|  | 100-300 | 3 | 3 | 4 |
|  | >300-450 | 3 | 4 | 5 |
|  | >450 | 4 | 5 | 5 |
| >40 | <100 | 2 | 3 | 4 |
|  | 100-300 | 4 | 4 | 5 |
|  | >300-450 | 4 | 5 | 5 |
|  | >450 | 5 | 5 | 5 |

### 1d.3) Rückhalt organischer Schadstoffe

Kürzel: Retent_Org

Eingangsparameter:

Horizontbezeichnung

Horizontmächtigkeit

Humusgehalt (Px01)

Skelettgehalt (Px02)

Tongehalt (B200)

oder:

Bodenart (P140)

Bodentyp (S322)

Zersetzungsstufe von Torfen (aus S327)

Methodik: Müller (2004: 283ff.) – modifiziert

Die worst-case-Betrachtung von „Leitelementen“, die in besonders geringem Maße gebunden werden können (vgl. Cadmium in 1.d1), ist hier schwierig, da die Bewertungsspannen sehr weit auseinander gehen und z.B. Benzol oder Dichlormethan nur in extrem humosen (>15 % Humusgehalt) und/oder sehr tonigen Böden gehalten werden können.

Daher wird als alternativer, vereinfachter Ansatz sowohl für den Ton- als auch den Humusanteil ein „mittleres“ Bindungsvermögen für organische Schadstoffe angenommen.

Analog zu 1.d1 wird auch hier nur ein relatives Rückhaltevermögen für organische Schadstoffe bewertet – was eine Vergleichbarkeit von Flächen ermöglicht – aber kein absoluter Wert quantifiziert.

Schritt 1 – Bestimmung der bewertungsrelevanten Horizonte

Für die Bewertung relevant sind alle Auflagehorizonte sowie mineralische Oberbodenhorizonte, die wie folgt definiert werden:

- Horizontbezeichnung = „T“ oder „A“ (mit beliebigem Prä- und Suffix)

- Humusgehalt (Px01) von mehr als 2,0 % (Einschränkung: bei Grundwassereinfluss werden jedenfalls nur Horizonte oberhalb von Gr/G2, bei Stauwassereinfluss oberhalb von Sd/S berücksichtigt)

Schritt 2 – Bestimmung der „mittleren“ Bindungsstärke für organische Schadstoffe durch den Humusanteil (Org_rel_hum)

Für Mineralböden wird die „mittlere“ relative Bindungsstärke in Abhängigkeit vom Humusgehalt (Px01) nach folgender Tabelle für jeden Horizont festgelegt (Müller 2004: 287):

Tabelle 52: Bestimmung der Bindungsstärke für org. Schadstoffe nach Humusgehalt

| Humusgehalt [%] (Px01) | Org_rel_hum |
| --- | --- |
| <1 | 1,0 |
| 1 bis <2 | 1,5 |
| 2 bis <4 | 2,0 |
| 4 bis <8 | 2,0 |
| 8 bis <15 | 2,5 |
| 15 bis <30 | 3,0 |

Für Torfhorizonte (Horizontbezeichnung = „T“) und Auflagehorizonte wird für diesen Bewertungsschritt folgende Tabelle herangezogen:

Tabelle 53: Bestimmung der Bindungsstärke für org. Schadstoffe von Torf- und Auflagehorizonten

| Zersetzungsstufe | Auflagehorizont | Org_rel_hum |
| --- | --- | --- |
| vererdet (z5), stark zersetzt (z4) | Oh | 3,0 |
| zersetzt (z3) | Of | 2,5 |
| schwach zersetzt (z2), unzersetzt (z1) | Ol / L | 2,0 |

Schritt 3 – Bestimmung der „mittleren“ Bindungsstärke für organische Schadstoffe durch den Tonanteil (Org_rel_ton)

Bei exakt im Labor bestimmtem Tongehalt ist der Wert aus B200 heranzuziehen. Ansonsten kann der Tongehalt näherungsweise nach Tabelle 5 aus der Bodenart (per Fingerprobe im Gelände: P140) abgeleitet werden (vgl. Bestimmung Px05):

Anschließend erfolgt für jeden relevanten Horizont die Zuweisung der „mittleren“ relativen Bindungsstärke nach folgender Tabelle (Müller 2004: 288, modifiziert):

Tabelle 54: Bestimmung der Bindungsstärke für org. Schadstoffe nach Tongehalt

| Tongehalt [%] | Org_rel_ton |
| --- | --- |
| <5 | 1,0 |
| 5 bis <15 | 1,5 |
| 15 bis <25 | 2,0 |
| 25 bis <50 | 2,5 |
| 50 | 3,0 |

Schritt 4 – Bestimmung der „mittleren“ Bindungsstärke für organische Schadstoffe für jeden Horizont

In diesem Schritt werden die Teilergebnisse aus Schritt 2 und 3 aufsummiert:

Org_rel_ges = Org_rel_hum + Org_rel_ton

Anm.: Der pH-Wert hat zwar ebenso Auswirkungen auf die Bindungsfähigkeit für organische Schadstoffe (vgl. 1d.1 Rückhalt von Schwermetallen), allerdings besteht kein „einfacher“ Zusammenhang: Bei manchen Stoffen steigt die Bindungsfähigkeit mit zunehmendem pH-Wert, während sie bei anderen abnimmt und vice versa. Für eine Beurteilung der „mittleren“ Bindungsfähigkeit kann der pH-Wert daher nicht berücksichtigt werden.

Schritt 5 – Modifikation der „mittleren“ Bindungsstärke für organische Schadstoffe nach Grobanteil der Bodenhorizonte

Da nur der Feinboden für den Rückhalt dienen kann, wird die relative Bindungsstärke um den prozentuellen Anteil des Bodenskeletts (Px02) reduziert:

Org_rel_mod = Org_rel_ges * (100 - Px02) / 100

Schritt 6 – Bestimmung der „mittleren“ Bindungsstärke für organische Schadstoffe für das Gesamtprofil

Um die „mittlere“ Bindungsstärke für das Gesamtprofil zu erhalten, werden die horizontbezogenen Werte unter Berücksichtigung der jeweiligen Mächtigkeit der Horizonte 1 bis n gewichtet aufsummiert.

Org_rel_Profil = Σ (Org_rel_mod (n) * Mächtigkeit (n) [cm] / 100 cm)

Schritt 7 – Gesamtbewertung

Zur Gesamtbewertung des Rückhalts organischer Schadstoffe wird die relative Bindungsstärke für das Gesamtprofil (Schritt 6) gemäß folgender Tabelle kategorisiert:

Tabelle 55: Gesamtbewertung „Rückhalt organischer Schadstoffe“

| rel. Bindungsstärke (Org_rel_Proifil, Schritt 5) | Bewertung Retent_Org |
| --- | --- |
| 5,0 | 5 |
| 4,3 bis <5,0 | 4 |
| 3,7 bis <4,3 | 3 |
| 3,0 bis <3,7 | 2 |
| <3,0 | 1 |

Bei der Betrachtung der Bewertungsergebnisse ist zu beachten, dass es sich nur um eine sehr grobe Einschätzung der grundsätzlichen Fähigkeit eines Bodens handelt, organische Schadstoffe zu binden. Da sich das Verhalten verschiedener organischer Schadstoffe im Boden stark unterscheidet, können die tatsächlichen Verhältnisse für einzelne Stoffe stark von dieser Beurteilung abweichen.

In noch größerem Maße als bei 1c.1 und 1c.2 gilt daher, dass für konkrete Planungsfälle die relevanten Stoffgruppen eruiert und eine vergleichende Bewertung gemäß den Angaben in Müller (2004: 284ff., VKR 6.7.1.1) durchgeführt werden muss.

### 1d.4) Rückhalt wasserlöslicher Schadstoffe (z.B. Nitrat)

Kürzel: Retent_Nit

Eingangsparameter:

Bodenart (P140 oder B209)

Feldkapazität im pot. Wurzelraum (Sx05a)

Jahresniederschlag (Projekteigenschaften – Klima, z.B. aus Hydrologischem Atlas Österreichs (HAÖ))

mittlere jährliche Verdunstung (Projekteigenschaften – Klima, z.B. aus HAÖ)

Methodik: BayGLA und BayLfU (2003: 44f.) nach DIN 19732 (vgl. Müller 2004: 325, VKR 6.7.3.2)

Vor allem durch die Stickstoffdüngung landwirtschaftlicher Flächen, aber auch auf natürlichem Wege, gelangt Nitrat (NO3-) in den Boden bzw. wird dort im Zuge der sogenannten Nitrifikation durch Bakterien aus anderen Verbindungen gebildet. Nitrat ist wasserlöslich und somit besteht die Gefahr einer Auswaschung ins Grundwasser, falls der Nitratgehalt des Bodens jene Menge überschreitet, die von Pflanzen als Nährstoff aufgenommen werden kann. Risiko für die menschliche Gesundheit besteht bei der Nutzung des Grundwassers als Trinkwasser, da das Nitrat im menschlichen Darm zu Nitrit reduziert wird und krebserregende Nitrosamine bildet.

Neben der ausgebrachten Menge an Düngemitteln in Abhängigkeit vom Stickstoffbedarf der Vegetation ist das Rückhaltevermögen des Bodens für das wasserlösliche Nitrat also der wichtigste Faktor zur Beurteilung, inwieweit die Gefahr eines Eintrags ins Grundwasser besteht. Konkret wird gemäß DIN 19732 beurteilt, wie lange Sickerwasser (mit den darin gelösten Stoffen, neben Nitrat z.B. auch Salze) im Wurzelraum verbleibt und dort von Pflanzen aufgenommen werden kann, bevor es in tiefere Schichten versickert und zur Grundwasserneubildung beiträgt. Dabei werden auch hydrologische Kenngrößen (Niederschlag, Verdunstung, Abfluss) berücksichtigt und in Kombination mit der Feldkapazität des Wurzelraums die jährliche Austauschhäufigkeit des Bodenwassers [1/a] berechnet.

Anm.: Der in Wessolek & Trinks (2002) sowie in Wessolek et al. (2004) beschriebene Algorithmus berücksichtigt zur Ermittlung der Sickerwasserrate auch den kapillaren Aufstieg und liefert somit bessere Ergebnisse. Allerdings wurden die zugrunde liegenden Regressionsgleichungen mit Daten aus Nord- und Mitteldeutschland ermittelt, die hinsichtlich der naturräumlichen und klimatischen Verhältnisse nicht mit allen anderen Räumen, z.B. dem Alpenraum, vergleichbar sind. Auf eine Anwendung dieser Methode wird daher verzichtet.

Schritt 1 – Bestimmung der Menge jährlichen Sickerwassers

Die Menge jährlich anfallenden Sickerwassers lässt sich vereinfacht aus der jährlichen Niederschlagssumme (JNS) abzüglich der mittleren jährlichen Verdunstung (MJV) und der Menge oberflächlich abfließenden Wassers ermitteln.

Für den über das Jahr gemittelten Anteil des Oberflächenabflusses (OFA) am Gesamtabfluss  werden in Ermangelung besserer Daten unter Berücksichtigung der dominierenden Bodenart des Oberbodens (Bodenart des mächtigsten Oberbodenhorizontes) Näherungswerte verwendet, die aus den Messreihen von 7 Klimastationen in Bayern abgeleitet wurden (BayGLA und BayLfU 2003: 46).

Tabelle 56: Bestimmung des Anteils des Oberflächenabflusses am jährl. Gesamtabfluss

| Code P140 | Bodenart | Kürzel | Anteil Oberflächenabfluss (OFA) [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Sand | S | 1,5 |
| 121 | schluffiger Sand | uS |  |
| 231 | lehmiger Sand | LS |  |
| 341 | toniger Sand | tS |  |
| 202 | Schluff | U | 4,5 |
| 212 | sandiger Schluff | sU |  |
| 313 | sandiger Lehm | sL |  |
| 332 | lehmiger Schluff | lU |  |
| 341 | toniger Sand | tS |  |
| 403 | Lehm | L |  |
| 423 | schluffiger Lehm | uL |  |
| 414 | sandiger Ton | sT | 8 |
| 534 | lehmiger Ton | lT |  |
| 504 | Ton | T |  |

Anm.: Der OFA bezieht sich hier auf die jährlichen Gesamtwerte und ist nicht auf einzelne Niederschlagsereignisse übertragbar.

Die jährliche Sickerwasserrate ergibt sich dementsprechend aus der Formel:

SW [mm/a] = (JNS - MJV) * (1 - OFA/100)

Schritt 2 – Berechnung der jährlichen Austauschhäufigkeit des Bodenwassers

Dazu werden die in Schritt 1 ermittelte Sickerwasserrate (SW) und die Feldkapazität im potenziellen Wurzelraum (Sx05a) in Beziehung gesetzt. Es wird also beurteilt, wie oft im Jahr das pflanzenverfügbar in den Klein- und Mittelporen rückgehaltene Wasser getauscht wird bzw. in weiterer Folge, welcher Teil des jährlich anfallenden Sickerwassers in den Grundwasserkörper gelangen kann.

SW_aus [1/a] = SW / FKWp (Sx05a)

Schritt 3 – Gesamtbewertung

Tabelle 57: Bewertung „Rückhalt wasserlöslicher Schadstoffe“

| Austauschhäufigkeit (SW_aus, Schritt 2) | Bewertung Retent_Org |
| --- | --- |
| <0,7 | 5 |
| 0,7 bis <1,0 | 4 |
| 1,0 bis <1,5 | 3 |
| 1,5 bis <2,5 | 2 |
| 2,5 | 1 |

### 1d.5) Pufferung versauernd wirkender Einträge

Kürzel: Puff_sauer

Eingangsparameter:

Karbonatgehalt (B100 oder P127)

Horizontmächtigkeit

Basensättigung (Px15)

Feinbodenmenge (Px04)

KAKpot (Px13)

Humusform (S175)

Methodik: BayGLA und BayLfU (2003: 50ff.)

Die Pufferkapazität für Säuren (Pufferung von H+-Protonen) ist neben dem Basengehalt hauptsächlich vom Karbonatgehalt abhängig. Das CaCO3-Äquivalent des Feinbodens ist allerdings mit herkömmlichen Geländemethoden („HCl-Probe“, d.h. Beträufeln der Probe mit 10%iger Salzsäure und Beobachten der Reaktion, siehe z.B. Ad-hoc-AG Boden 2005: 169 (KA5)) nur sehr ungenau zu bestimmen. Die Zugabe von HCl bewirkt bereits bei einem Karbonatgehalt von >10 % ein „starkes, anhaltendes Schäumen“, das keine weitere Differenzierung der höheren Werte zulässt. Daher sollten  die CaCO3-Werte nach Scheibler (gasvolumetrische Methode) oder vergleichbar genauen Methoden bestimmt werden (B100). Wird der Karbonatgehalt im Gelände (P127) bestimmt, unterliegen die Bewertungsergebnisse dieser Funktion größeren Unsicherheiten. Besonders stark karbonathaltige Böden werden eventuell in ihrer Pufferkapazität unterschätzt, da der Parameter P127 höchstens den Wert 5 % annehmen kann.

Schritt 1 – Berechnung der karbonatabhängigen Pufferkapazität für jeden (Mineralboden-)Horizont

Gemäß BayGLA und BayLfU (2003: 50) wird eine Pufferkapazität von 20 mol Protonen pro 1 mol Karbonat im Boden angenommen. Daraus ergibt sich:

Carb_Puff [mol H+/m²] = Feinbodenmenge [kg/m²] (Px04) * Karbonatgehalt [%] (B100) / 100 * 20 [mol H+/kg]

Schritt 2 – Berechnung des Vorrates austauschbarer basischer Kationen an der KAKpot für jeden (Mineralboden-)Horizont

Analog zu Bewertung 1a.4 (Lebensraum für Kulturpflanzen = Potenzial für landwirtschaftliche Produktion), Schritt D – Nährstoffversorgung wird der Vorrat basisch wirkender Kationen (Mb-Wert) aus der potenziellen Kationenaustauschkapazität (KAKpot), einem pH-abhängigen Umrechnungsfaktor und der Gesamtmenge an Feinboden bestimmt:

Mb [cmolc/m²] = Feinbodenmenge (Px04) * (KAKpot (Px13) * Basensättigung (Px15) / 100)

Schritt 3 – Berechnung der Pufferkapazität des gesamten Mineralbodens

Aufsummieren der karbonatabhängigen Pufferkapazität und der austauschbaren basisch wirkenden Kationen für alle n Mineralbodenhorizonte:

Miner_Puff [cmolc/m²] =  (Carb_Puff (n) * 100 + Mb (n))

Schritt 4 – Bestimmung von Basengehalt (Ob) und Trockenrohdichte (TRD) für jeden Auflagehorizont

In Abhängigkeit von der Humusform werden folgende Werte angesetzt (siehe BayGLA und BayLfU 2003: 61):

Tabelle 58: Bestimmung von Basengehalt und Trockenrohdichte

| Humusform (S175) | Basengehalte [cmolc/kg] (Ob) | Trockenrohdichte [g/cm³] (TRD) |
| --- | --- | --- |
| Mull (110, 111, 112, 113, 114, 210, 410, 411, 412, 510) | 61 | 0,07 |
| Moder (120, 121, 122, 124, 125, 220, 420, 520) | 39 | 0,13 |
| Rohhumus (123, 130, 131, 132, 133, 134, 230, 430, 530) | 32 | 0,20 |

Anm.: Die org. Auflage wird nur bei den oben genannten Humusformen in die Berechnung einbezogen. Hochmoortorf, Übergangsmoortorf, Anmoorhumus und Niedermoortorf führen in Schritt 5 automatisch zu Org_Puff = 0.

Schritt 5 – Berechnung der Pufferkapazität der gesamten Humusauflage

Aufsummieren der Pufferkapazität für alle n Auflagehorizonte (Ol, Of, Oh, M):

Org_Puff [cmolc/m²] =  (Ob (n) * TRD (n) * Mächtigkeit (n) * 10)

Anm.: Während in BayGLA und BayLfU (2003) die Pufferkapazität der Auflage nur dann in die Bewertung eingeht, wenn die Pufferkapazität des gesamten Mineralbodens kleiner als  < 3000 cmolc/m² ist, bewertet der hier vorgestellte Ansatz immer die gesamte Pufferkapazität, also die Summe der Pufferkapazitäten aus Mineralboden und Auflage.

Schritt 6 – Berechnung der Pufferkapazität des Gesamtprofils

Ges_Puff [cmolc/m²] = Miner_Puff (Schritt 3) + Org_Puff (Schritt 5)

Schritt 7 – Gesamtbewertung

Tabelle 59: Bewertung „Pufferung versauernd wirkender Einträge“

| Gesamte Pufferkapazität (Ges_Puff [cmolc/m²], Schritt 6) | Bewertung Puff_sauer |
| --- | --- |
| 30.000 | 5 |
| 10.000 bis <30.000 | 4 |
| 3.000 bis <10.000 | 3 |
| 1.000 bis <3.000 | 2 |
| <1.000 | 1 |

# Literatur

Ad-hoc-AG Boden – Arbeitsgruppe Bodenkunde der geologischen Landesämter und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in der BRD (2005): Bodenkundliche Kartieranleitung. KA5. 5. Aufl., Hannover.

Ad-hoc-AG Boden (Redaktion: V. Hennings) (2000): Methodendokumentation Bodenkunde: Auswertungsmethoden zur Beurteilung der Empfindlichkeit und Belastbarkeit von Böden. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und den Staatlichen Geologischen Diensten in der Bundesrepublik Deutschland, Hannover.

Alpenkonvention (1998). Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention von 1991 im Bereich Bodenschutz - Protokoll „Bodenschutz“. [https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Convention/DE/Protocol_Soil_ Conservation_DE.pdf, zugegriffen am 08.06.2021]

BayGLA & BayLfU – Bayerisches Geologisches Landesamt und Bayerisches Landesamt für Umwelt (heute: BayLfU) (2003): Das Schutzgut Boden in der Planung. Bewertung natürlicher Bodenfunktionen und Umsetzung in Planungs- und Genehmigungsverfahren. Bayerisches Geologisches Landesamt, München.

BVB - Bundesverband Boden e.V. (Redaktion: A. Beylich) (2005): Biologische Charakterisierung von Böden – Ansatz zur Bewertung von Bodenorganismen im Rahmen von Planungsprozessen. BVB-Materialien, Band 13, Erich Schmidt Verlag, Berlin.

Blume, H.-P., Stahr, K. & P. Leinweber (2011): Bodenkundliches Praktikum Eine Einführung in pedologisches Arbeiten für Ökologen, insbesondere Land- und Forstwirte, und für Geowissenschaftler. Spektrum, Heidelberg.

Blum W.E.H., H. Spiegel & W.W. Wenzel (1996): Bodenzustandsinventur – Konzeption, Durchführung und Bewertung. Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Vorgangsweise in Österreich. Wien. 2. Auflage.

BMLFUW – Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (heute: BMK – Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie) (2013): Bodenfunktionsbewertung: Methodische Umsetzung der ÖNORM L 1076. Wien.

Bogena H., R. Kunkel, T. Schöbel, H.P. Schrey & F. Wendland (2003): Die Grundwasserneubildung in Nordrhein-Westfalen. Schriften des Forschungszentrums Jülich, Reihe Umwelt, 37.

Eisenhut M. (1990): Auswertung der österreichischen Bodenkarte 1:25.000 für die Ermittlung der Nitrataustragsgefährdung von Böden. Bericht Nr. 5/1990, Bundesanstalt für Bodenwirtschaft, Wien.

Ellenberg H., H.E. Weber, R. Düll, V. Wirth, W. Werner & D. Paulißen (1992): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica, 18, 2. Auflage.

Englisch, M. & W. Kilian [Hrsg.] (1999): Anleitung zur Forstlichen Standortskartierung in Österreich. 2. erweiterte Auflage. FBVA-Berichte, 104, Wien.

Gerstenberg, J. H. & U. Smettan (2005): Erstellung von Karten zur Bewertung der Bodenfunktionen. Umsetzung der im Gutachten von Lahmeyer aufgeführten Verfahren in Flächendaten. Senatsverwaltung Stadtentwicklung Berlin, Berlin. (Technical Report).

Greiner, L., Keller, A., Grêt-Regamey, A. & A. Papritz (2017): Soil function assessment: review of methods for quantifying the contributions of soils to ecosystem services. Land Use Policy, 69, 224-237. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.06.025.

Haslmayr, H.-P.& M.H. Gerzabek (2010): Bewertung der Bodenfunktionen landwirtschaftlicher Böden auf Basis der österreichischen Datengrundlagen. Die Bodenkultur, 61(2), 19-34.

Haslmayr, H.-P., Geitner, C., Sutor, G., Knoll, A. & A. Baumgarten (2016): Soil function evaluation in Austria – Development, concepts and examples. Geoderma 264, 379-387. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2015.09.023.

Hochfeld, B., A. Gröngröft & G. Miehlich (2003): Großmaßstäbige Bodenfunktionsbewertung für Hamburger Böden. Verfahrensbeschreibung und Begründung. Hamburg.

Kuderna M., M. Pollak & E. Murer (2000): Überprüfung von drei in Österreich üblichen Modellansätzen zur Ermittlung der Nitrataustragsgefährdung - Endbericht. Im Auftrag der OÖ Landesregierung, Abteilung Wasserbau, Linz und dem Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Wien.

Lehmann A., S. David & K. Stahr (2008): TUSEC - Bilingual-Edition. Eine Methode zur Bewertung natürlicher und anthropogener Böden (Deutsche Fassung). Technique for soil evaluation and categorization for natural and anthropogenic soils (english version). Hohenheimer Bodenkundliche Hefte, 86. Stuttgart.

Müller U. (2004): Auswertungsmethoden im Bodenschutz. Dokumentation zur Methodenbank des Niedersächsischen Bodeninformationssystems NIBIS. Arb.-H. Boden, 2, Hannover.

Nestroy, O., Danneberg, O. H., Englisch, M., Gessl, A., Herzberger, E., Kilian, W., Nelhiebel, P., Pecina, E., Pehamberger, A., Schneider, W. & Wagner, J. (2000): Systematische Gliederung der Böden Österreichs (Österreichische Bodensystematik 2000). Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, 60, 1-104.

ÖNORM L 1050 (2004): Boden als Pflanzenstandort – Begriffe und Untersuchungsverfahren. Österr. Normungsinstitut, Wien.

Schwarz S., S. Huber, M. Tulipan, A. Dvorak & N. Arzl (1999): Datenschlüssel Bodenkunde. Empfehlungen zur einheitlichen Datenerfassung in Österreich. Monographien des Umweltbundesamtes, 113. Wien.

Umweltministerium Baden-Württemberg (heute: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg) (Redaktion: M. Lehle) (1995): Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit – Leitfaden für Planungen und Gestattungsverfahren. UM, 20/95. Stuttgart.

Wagner J. (2001): Bodenschätzung in Österreich. Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, 62, 69-104.

# Abkürzungsverzeichnis

| BLGT | Bodenlebensgemeinschaftstypen |
| --- | --- |
| BORIS | Bodeninformationssystem |
| BS | Basensättigung |
| eHYD | elektronische Hydrographische Daten |
| FB | Feinbodenmenge |
| FK | Feldkapazität |
| GPV | Gesamtes Porenvolumen |
| HÄO | Hydrologischer Atlas Österreich |
| HM | Humusmenge |
| KAK | Kationenaustauchkapazität |
| KAKeff | Effektive Kationenaustauschkapazität |
| KAKpot | Potenzielle Kationenaustauschkapazität |
| LK | Luftkapazität |
| MbWp | Standortspezifisches Nährstoffpotenzial im potenziellen Wurzelraum |
| nFK | Nutzbare Feldkapazität |
| ÖKOSTRA | Österreichweit koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung und -auswertung |
| SEPP | Soil Evaluation for Planning Procedures |
| TM | Tonmenge |
| TUSEC | Technique of Urban Soil Evaluation in City Regions |
| VKR | Verknüpfungsregel |
| Wp | Potenzieller Wurzelraum |
| WSV | Wasserspeichervermögen |

# Anhang I: Kartierbogen SEPP

# Anhang II: BORIS Klassifizierungen

Stand März 2021

| Codezahl | Bezeichnung |
| --- | --- |
| B209 – Bodenart-Labor |  |
| 100 | Schwereklasse I (sehr leicht) |
| 101 | Sand |
| 121 | schluffiger Sand |
| 200 | Schwereklasse II (leicht) |
| 202 | Schluff |
| 212 | sandiger Schluff |
| 231 | lehmiger Sand |
| 300 | Schwereklasse III (mittelschwer) |
| 313 | sandiger Lehm |
| 332 | lehmiger Schluff |
| 341 | toniger Sand |
| 400 | Schwereklasse IV (schwer) |
| 403 | Lehm |
| 414 | sandiger Ton |
| 423 | schluffiger Lehm |
| 500 | Schwereklasse V (sehr schwer) |
| 504 | Ton |
| 534 | lehmiger Ton |
| 600 | Schwereklasse I-II (sehr leicht - leicht) |
| 700 | Schwereklasse II-III (leicht - mittelschwer) |
| 800 | Schwereklasse III-IV (mittelschwer-schwer) |
| 900 | Schwereklasse IV-V (schwer - sehr schwer) |
| P116 – Skelettgehalt - Code |  |
| 000 | kein Skelettgehalt |
| 110 | geringer Grobanteil, Grus |
| 111 | 0-10% Grobanteil, Feingrus |
| 112 | 0-10% Grobanteil, Mittelgrus |
| 113 | geringer Grobanteil, Grobgrus |
| 120 | geringer Grobanteil, Steine |
| 130 | geringer Grobanteil, Blöcke (eckig-kantig) |
| 140 | geringer Grobanteil , Kies |
| 141 | 0-10% Grobanteil, Feinkies |
| 142 | 0-10% Grobanteil, Mittelkies |
| 143 | geringer Grobanteil, Grobkies |
| 150 | geringer Grobanteil, Schotter |
| 160 | geringer Grobanteil, Blöcke |
| 190 | geringer Grobanteil an Blöcken (allgemein) |
| 199 | geringer Grobanteil, keine Angabe zu Form und Größe |
| 210 | mäßiger Grobanteil, Grus |
| 211 | 10-20% Grobanteil, Feingrus |
| 212 | mäßiger Grobanteil - Mittelgrus |
| 213 | mäßiger Grobanteil an Grobgrus |
| 220 | mäßiger Grobanteil, Steine |
| 230 | mäßiger Grobanteil, Blöcke (eckig-kantig) |
| 240 | mäßiger Grobanteil, Kies |
| 241 | 10-20% Grobanteil, Feinkies |
| 242 | 10-20% Grobanteil, Mittelkies |
| 243 | 10-20% Grobanteil, Grobkies |
| 250 | mäßiger Grobanteil, Schotter |
| 260 | 10-20% Grobanteil,Blöcke (abgerundet) |
| 290 | mäßiger Grobanteil an Blöcken (allgemein) |
| 299 | mäßiger Grobanteil, keine Angabe zu Form und Größe |
| 310 | hoher Grobanteil, Grus |
| 311 | hoher Grobanteil - Feingrus |
| 312 | hoher Grobanteil - Mittelgrus |
| 313 | hoher Grobanteil an Grobgrus |
| 320 | hoher Grobanteil, Steine |
| 330 | hoher Grobanteil, Blöcke (eckig-kantig) |
| 340 | hoher Grobanteil, Kies |
| 341 | 20-40% Grobanteil, Feinkies |
| 342 | 20-40% Grobanteil, Mittelkies |
| 343 | 20-40% Grobanteil, Grobkies |
| 350 | hoher Grobanteil, Schotter |
| 360 | 20-40% Grobanteil,Blöcke (abgerundet) |
| 390 | hoher Grobanteil an Blöcken (allgemein) |
| 399 | hoher Grobanteil, keine Angabe zu Form und Größe |
| 410 | sehr hoher Grobanteil, Grus |
| 411 | sehr hoher Grobanteil an Feingrus |
| 412 | sehr hoher Grobanteil an MIttelgrus |
| 413 | sehr hoher Grobanteil an Grobgrus |
| 420 | sehr hoher Grobanteil, Steine |
| 430 | sehr hoher Grobanteil, Blöcke |
| 440 | sehr hoher Grobanteil, Kies |
| 441 | 40-80% Grobanteil, Feinkies |
| 442 | 40-80% Grobanteil, Mittelkies |
| 443 | 40-80% Grobanteil, Grobkies |
| 450 | sehr hoher Grobanteil, Schotter |
| 460 | 40-80% Grobanteil,Blöcke (abgerundet) |
| 490 | sehr hoher Grobanteil an Blöcken (allgemein) |
| 499 | sehr hoher Grobanteil, keine Angabe zu Form und Größe |
| 510 | vorwiegend Grobanteil, Grus |
| 511 | vorwiegend Grobanteil, Feingrus |
| 512 | vorwiegend Grobanteil, Mittelgrus |
| 513 | vorwiegend Grobanteil an Grobgrus |
| 520 | vorwiegend Grobanteil, Steine |
| 530 | vorwiegend Grobanteil, Blöcke |
| 540 | vorwiegend Grobanteil, Kies |
| 541 | über 80% Grobanteil, Feinkies |
| 542 | vorwiegend Grobanteil, Mittelkies |
| 543 | über 80% Grobanteil, Grobkies |
| 550 | vorwiegend Grobanteil, Schotter |
| 560 | vorwiegend Grobanteil, Blöcke |
| 590 | vorwiegend Grobanteil an Blöcken (allgemein) |
| 599 | vorwiegend Grobanteil, keine Angabe zu Form und Größe |
| 910 | Grus, keine Angabe zu Anteil des Skelettgehalts |
| 911 | keine Angabe zu Anteilen an Feingrus |
| 912 | keine Angabe zum Anteil, Mittelgrus |
| 920 | Steine, keine Angabe zu Anteil des Skelettgehalts |
| 930 | Blöcke (eckig-kantig), keine Angabe zu Anteil des Skelettgehalts |
| 940 | Kies, keine Angabe zu Anteilen des Skelettgehalts |
| 950 | Schotter, keine Angabe zu Anteil des Skelettgehalts |
| 960 | Blöcke (abgerundet), keine Angabe zu Anteil des Skelettgehalts |
| 990 | keine Angabe zum Anteil an Blöcken (allgemein) |
| P128 – Karbonatgehalt im Gelände |  |
| 1 | kalkfrei (0 %) |
| 2 | kalkarm (<0,5 %) |
| 3 | schwach kalkhaltig (0,5-1,5 %) |
| 4 | mäßig kalkhaltig (1,5-5,0 %) |
| 5 | stark kalkhaltig (>5 %) |
| 12 | kalkfrei bis kalkarm (unter 0,5 %) |
| 13 | Kalkfrei bis schwach kalkhaltig (0-1,5 %) |
| P128 – Primär Bodenstruktur (Bodengefüge) |  |
| 199 | ohne Aggregatstruktur (auch nicht lose, massiv od. kohärent) |
| 299 | Einzelkornstruktur |
| 399 | Massiv- oder Kohärentstruktur |
| 410 | Aggregatstruktur, plattig |
| 420 | Aggregatstruktur, prismatisch-scharfkantig (prismatisch) |
| 430 | Aggregatstruktur, prismatisch-kantengerundet (kolumnar) |
| 440 | Aggregatstruktur, blockig-scharfkantig (polyedrisch) |
| 450 | Aggregatstruktur, blockig-kantengerundet (subpolyedrisch) |
| 460 | Aggregatstruktur, körnig (granular) |
| 470 | Aggregatstruktur, krümelig |
| 480 | Aggregatstruktur, Bröckel (<50mm) |
| 490 | Aggregatstruktur, Klumpen (Schollen) (>50 mm) |
| 499 | Aggregatstruktur ohne nähere Angabe |
| P140 – Bodenart im Gelände (Fingerprobe) |  |
| 100 | Schwereklasse I (sehr leicht) |
| 101 | S-Sand |
| 121 | uS-schluffiger Sand |
| 200 | Schwereklasse II (leicht) |
| 202 | U-Schluff |
| 212 | sU-sandiger Schluff |
| 231 | lS-lehmiger Sand |
| 300 | Schwereklasse III (mittelschwer) |
| 313 | sL-sandiger Lehm |
| 332 | lU-lehmiger Schluff |
| 341 | tS-toniger Sand |
| 400 | Schwereklasse IV (schwer) |
| 403 | L: Lehm |
| 414 | sT:sandiger Ton |
| 423 | uL: schluffiger Lehm |
| 500 | Schwereklasse V (sehr schwer) |
| 504 | T: Ton |
| 534 | lT: lehmiger Ton |
| 600 | I-II: sehr leicht - leicht |
| 700 | II-III: leicht - mittelschwer |
| 800 | III-IV: mittelschwer-schwer |
| 900 | IV-V: schwer-sehr schwer |
| P162 – Lagerung |  |
| 10 | lo - lose |
| 20 | lk - locker |
| 30 | n - normal |
| 40 | d2 - schwach dicht |
| 50 | d3 - dicht |
| 60 | d4 - sehr dicht |
| 70 | Wela - Wechsellagerung |
| P168 – Humus content in Böden (2.VwV Bodschg. B.-W.) |  |
| 10 | sehr schwach humos, < 1% Humus |
| 20 | schwach humos, 1-2% Humus |
| 30 | mittel humos, 2-4% Humus |
| 40 | stark humos, 4-8% Humus |
| 50 | sehr stark humos, 8-15% Humus |
| 60 | anmoorig bzw. äußerst humos, 15-30% Humus |
| 70 | Torf, > 30% Humus |
| S135 – Hangneigungsklasse |  |
| 11 | FW-eben, 0-2°, 0-3% |
| 12 | FW-schwach geneigt, 2-5°, 3-9% |
| 13 | FW-mäßig geneigt, 5-10°, 9-17% |
| 14 | FW-stark geneigt, 10-20°, 17-36% |
| 15 | FW-steil, 20-30°, 36-58% |
| 16 | FW-schroff, 30-45°, 58-100% |
| 17 | FW-sehr schroff, >45°, >100% |
| 21 | LW-eben, 0-2°, 0-3% |
| 22 | LW-schach geneigt, 2-5°, 3-9% |
| 23 | LW-leicht hängig, 5-10°, 9-17% |
| 24 | LW-hängig, 10-15°, 17-27% |
| 25 | LW-stark hängig, 15-20°, 27-36% |
| 26 | LW- steilhängig, 20-30°, 36-58% |
| 27 | LW- sehr steilhängig, >30°, >58% |
| S161 – Bodenwasserverhältnisse |  |
| 110 | FW: sehr trocken |
| 120 | FW: mäßig trocken |
| 130 | FW: mäßig frisch |
| 140 | FW: frisch |
| 150 | FW: sehr frisch |
| 160 | FW: feucht |
| 170 | FW: naß |
| 180 | FW: wechselfeucht |
| 190 | FW: wechseltrocken |
| 210 | LW: sehr trocken |
| 220 | LW: trocken |
| 230 | LW: normal, mäßig trocken |
| 240 | LW: normal, gut versorgt |
| 250 | LW: mäßig feucht |
| 260 | LW: feucht |
| 270 | LW: naß |
| 280 | LW: wechselfeucht |
| 282 | LW: wechselfeucht- überwiegend trocken |
| 284 | LW: wechselfeucht- überwiegen feucht |
| 286 | LW: mäßig wechselfeucht |
| 288 | LW: extrem wechselfeucht |
| S175 – Humusform |  |
| 000 | Sonstiges |
| Terrestrische Humusformen |  |
| 110 | FW: Mull |
| 111 | FW: Typischer Mull |
| 112 | FW: Moderartiger Mull |
| 113 | FW: Kalkmull |
| 114 | FW: Anmoormull |
| 120 | FW: Moder |
| 121 | FW: Typischer Moder |
| 122 | FW: Mullartiger Moder |
| 123 | FW: Rohhumusartiger Moder |
| 124 | FW: Xeromorpher Moder |
| 125 | FW: Kalkmoder |
| 130 | FW: Rohhumus |
| 131 | FW: Typischer Rohhumus |
| 132 | FW: Moderartiger Rohhumus |
| 133 | FW: Xeromorpher Rohhumus |
| 134 | FW: Kalkrohhumus (Tangelhumus) |
| Semiterrestrische Humusformen |  |
| 210 | FW: Feuchtmull |
| 220 | FW: Feuchtmoder |
| 230 | FW: Feuchtrohhumus |
| 240 | FW: Hochmoortorf |
| 250 | FW: Übergangsmoortorf |
| 260 | FW: Anmoorhumus |
| Subhydrische Humusformen |  |
| 310 | FW: Niedermoortorf |
| Terrestrische Humusformen |  |
| 410 | LW: Mull |
| 411 | LW: Modermull oder mullartiger Humus |
| 412 | LW: Anmoormull |
| 420 | LW: Moder |
| 430 | LW: Rohhumus |
| Semiterrestrische Humusformen |  |
| 510 | LW: Feuchtmull |
| 520 | LW: Feuchtmoder |
| 530 | LW: Feuchtrohhumus |
| 540 | LW: Hochmoortorf |
| 560 | LW: Anmoorhumus |
| Subhydrische Humusformen |  |
| 610 | LW: Niedermoortorf |
| 900 | keine Auflage/Humus |
| S178 – Landnutzung |  |
| 100 | Wald |
| 110 | Laubwald |
| 120 | Nadelwald |
| 130 | Mischwald |
| 200 | Grünland |
| 210 | intensives (mehrschnittiges) Dauergrünland |
| 220 | intensiv bewirtschaftete Weide |
| 230 | extensives (einschnittiges) Dauergrünland |
| 231 | Grünland - Wiese, Mähnutzung |
| 240 | extensive Weide (Hutweide) |
| 250 | Alm |
| 260 | Bergmahd |
| 270 | Streuwiese |
| 280 | Feldrain |
| 290 | Steuobstwiese |
| 2A0 | Grünland (nicht mehr genutzt) |
| 2A1 | Grünland natürlich |
| 300 | Acker |
| 310 | Dauer-Ackerfläche |
| 320 | Wechselland |
| 321 | Ackergrünland |
| 322 | Grünlandacker |
| 330 | Ackerfläche (nicht mehr genutzt) |
| 340 | Segetalstandorte |
| 400 | Weingarten |
| 500 | Intensivobstanlagen (incl. Beerenobstbestand) |
| 600 | Gartenanlagen |
| 610 | Erwerbsgartenanlagen |
| 620 | Hausgärten |
| 621 | Beet |
| 622 | Rasen |
| 630 | Baumschulen |
| 700 | Verkehrsbegleitende Flächen |
| 800 | Verbautes Gebiet |
| 810 | Kinderspielplatz |
| 811 | Kinderspielplatz im locker verbauten Gebiet |
| 820 | Park, Friedhof |
| 830 | Freizeitanlagen im verbauten Gebiet |
| 840 | Sportplatz |
| 850 | Industrie- und Gewerbeflächen |
| 860 | städtische Grünfläche (allgemein) |
| 870 | Ruderalstandort |
| 900 | Sonstige |
| 910 | Freizeitanlagen |
| 911 | Kinderspielplatz größtenteils angrenzend an landwirtsch. Flächen |
| 920 | Rekultivierungsfläche |
| 930 | Ablagerungsfläche |
| 940 | Energieholzfläche |
| 950 | Moore (unkultiviert) |
| 960 | Ödland, offene Fläche |
| 970 | Bergbau, Abbau |
| 990 | Sonstiges |
| 99999 | keine Angabe |
| S181 – Klimatische Höhenstufen |  |
| 10 | Tieflage |
| 11 | Kollin-planar |
| 12 | submontan |
| 20 | Mittellage |
| 21 | tiefmontan |
| 22 | mittelmontan |
| 23 | hochmontan |
| 30 | Hochlage |
| 31 | tief-subalpin |
| 32 | hoch-subalpin |
| S322 – Bodentyp - Österreichische Bodesystematik 2000 |  |
| 1100 | Terrestrische Rohböden |
| 1110 | Grobmaterial Rohboden (CG) |
| 1111 | Carbonatfreier Grobmaterial-Rohboden |
| 1112 | Carbonathaltiger Grobmaterial-Rohboden |
| 1120 | Feinmaterial - Rohboden (CF) |
| 1121 | carbonatfreier Feinmaterial - Rohboden |
| 1122 | carbonathaltiger Feinmaterial - Rohboden |
| 1200 | Auflagehumusböden und entwickelte A-C-Böden |
| 1210 | Fels-Auflagehumusboden (RA) |
| 1220 | Rendzina (RN) |
| 1221 | Proto - Rendzina |
| 1222 | Mull-Rendzina |
| 1223 | Mullartige Rendzina |
| 1224 | Moder-Rendzina |
| 1225 | Tangel-Rendzina |
| 1226 | Pech-Rendzina |
| 1230 | Kalklehm-Rendzina (RT) |
| 1231 | Mull - Kalklehm-Rendzina |
| 1232 | Moder - Kalklehm-Rendzina |
| 1240 | Pararendzina |
| 1241 | Proto - Pararendzina |
| 1242 | Mull-Pararendzina |
| 1243 | Moder - Pararendzina |
| 1250 | Ranker (RR) |
| 1251 | Proto - Ranker |
| 1252 | Mull - Ranker |
| 1253 | Mullartige Ranker |
| 1254 | Moder - Ranker |
| 1255 | Tangel - Ranker |
| 1260 | Tschernosem (ST) |
| 1261 | Carbonathaltiger Tschernosem |
| 1262 | Carbonathaltiger brauner Tschernosem |
| 1263 | Carbonatfreier Tschernosem |
| 1270 | Rumpf - Tschernosem (SR) |
| 1271 | Carbonatfreier Rumpf - Tschernosem |
| 1272 | carbonathaltiger Rumpf - Tschernosem |
| 1300 | Braunerden |
| 1310 | Braunerde (BN) |
| 1311 | carbonatfreie Braunerde |
| 1312 | carbonathaltige Braunerde |
| 1313 | carbonatfreie Relikt-Braunerde |
| 1314 | carbonathaltige Relikt-Braunerde |
| 1320 | Parabraunerde (BP) |
| 1321 | rezente Parabraunerde |
| 1322 | Relikt - Parabraunerde |
| 1400 | Podsole |
| 1410 | Semipodsol (OS) |
| 1420 | Podsol (OT) |
| 1421 | Eisen - Humus - Podsol |
| 1422 | Eisen - Podsol |
| 1423 | Humus - Podsol |
| 1430 | Staupodsol (OW) |
| 1431 | Eisen - Humus - Staupodsol |
| 1432 | Eisen - Staupodsol |
| 1433 | Humus - Staupodsol |
| 1500 | Kalklehme |
| 1510 | Kalkbraunlehm (TB) |
| 1520 | Kalkrotlehm (TR) |
| 1600 | Substratböden |
| 1610 | Farb - Substratboden (UF) |
| 1620 | Textursubstratboden (UT) |
| 1700 | Kolluvien und Anthrosole |
| 1710 | Kolluvisol (YK) |
| 1711 | karbonatfreier Kolluvisol |
| 1712 | karbonathaltiger Kolluvisol |
| 1720 | Kultur - Rohboden (YR) |
| 1721 | karbonatfreier Kulturrohboden |
| 1722 | karbonathaltiger Kulturrohboden |
| 1730 | Gartenboden (YG) |
| 1731 | karbonatfreier Gartenboden |
| 1732 | karbonathaltiger Gartenboden |
| 1740 | Rigolboden (YW) |
| 1741 | karbonatfreier Rigolboden |
| 1742 | karbonathaltiger Rigolboden |
| 1750 | Schüttungsboden (YS) |
| 1751 | Planieboden |
| 1752 | Haldenboden |
| 1760 | Deponieboden (YD) |
| 1761 | karbonatfreier Deponieboden |
| 1762 | karbonathaltiger Deponieboden |
| 1800 | Auböden |
| 1810 | Auboden (AT) |
| 1811 | karbonatfreier Auboden |
| 1812 | karbonathaltiger Auboden |
| 1820 | Augley (AG) |
| 1821 | carbonatfreier Augley |
| 1822 | carbonathaltiger Augley |
| 1830 | Schwemmboden (AS) |
| 1831 | karbonatfreier Schwemmboden |
| 1832 | karbonathaltiger Schwemmboden |
| 1840 | Rohauboden (AR) |
| 1841 | karbonatfreier Rohauboden |
| 1842 | karbonathaltiger Rohauboden |
| 1900 | Pseudogleye |
| 1910 | typischer Pseudogley (PT) |
| 1920 | Stagnogley (PS) |
| 1921 | typischer Stagnogley |
| 1922 | anmooriger Stagnogley |
| 1930 | Hangpseudogley (PH) |
| 1940 | Haftnässe - Pseudogley (PW) |
| 1950 | Reliktpseudogley (PR) |
| 2000 | Gleye |
| 2010 | Gley (GT) |
| 2011 | typischer Gley |
| 2012 | brauner Gley |
| 2020 | Nassgley (GW) |
| 2021 | typischer Nassgley |
| 2022 | anmooriger Nassgley |
| 2023 | Torf-Nassgley |
| 2030 | Hanggley (Quellgley) (GH) |
| 2031 | typischer Hanggley |
| 2032 | anmooriger Hanggley |
| 2033 | Torf-Hanggley |
| 2100 | Moore, Anmoore und Feuchtschwarzerden |
| 2110 | Niedermoor (NH) |
| 2111 | typisches Niedermoor |
| 2112 | Übergangsmoor |
| 2120 | Anmoor (MN) |
| 2130 | Feuchtschwarzerde (MS) |
| 2131 | karbonatfreie Feuchtschwarzerde |
| 2132 | karbonathaltige Feuchtschwarzerde |
| 2200 | Unterwasserböden |
| 2210 | Dy (WD) |
| 2220 | Gyttja (WG) |
| 2230 | Saprobel (WS) |
| 2300 | Salzböden |
| 2310 | Solontschak (ZK) |
| 2320 | Solonetz (ZZ) |
| 2330 | Solontschack - Solonetz (ZS) |
| 2400 | nicht identifizierbare Böden |
| S327 – primärer Bodentyp-Zusatz |  |
| 0 | keine Zusatzangabe |
| 11 | vergleyt |
| 12 | pseudovergleyt |
| 13 | verbraunt |
| 14 | podsolig |
| 15 | versalzt |
| 16 | aggradiert |
| 17 | zersetzt |
| 18 | vererdet |
| 19 | entwässert oder trockengefallen |
| 20 | anmoorig |
| 21 | überlagert |
| 22 | extreme Ausbildung eines bestimmten Bodentyps |
| 23 | degradiert |
| 24 | rigolt |
| 25 | kolluvial beeinflusst |